|  | 584SV Series Frequency Inverter - HA463660 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdział | 11 |
|  | Specyfikacja techniczna |  |
|  | Zawartość Strona |  |

- Warunki środowiskowe	12-1

- Szczegóły mechaniczne	13-1

- Dane znamionowe - Obwód mocy (stały moment)	14-1

- Dane znamionowe - Obwód mocy (moment wentylatorowy)	15-2

- Zgodność EMC	16-3

- Zewnętrzne filtry (RFI) i dławiki liniowe AC	17-3

- Opis dławików sieciowych AC	18-3

- Specyfikacja zewnętrznych filtrów AC	19-4

- Parametry zespołu hamowania	20-4

- Główny wentylator chłodzący  i wymagania dotyczące zasilania	21-4

- Analiza zawartości harmonicznych	22-5

# Specyfikacja techniczna

W głównej instrukcji obsługi znajdują się szczegółowa specyfikacja techniczna dotycząca obwodów sterowania, obwodów zabezpieczeń, diagnostyki i wejść /wyjść.

| ### Warunki środowiskowe |  |
| --- | --- |
| Wilgotność (max.) | 85% względna wilgotność przy 40°C bez kondensacji |
| Wysokość | Powyżej 1000m spadek mocy 1% na każde 100m, |
| Atmosfera | Nie łatwopalna, nie korodująca i bez pyłu |
| Temperatura pracy | 0°C do 40°C (tryb stałego momentu) 0°C do 40°C (tryb momentu wentylatorowego) |
| Temperatura przechowywania | Minimum -25°C to maksimum +55°C |
| Temperatura transportu | Minimum -25°C to maksimum +70°C |
| Warunki klimatyczne | Klasa 3k3 zdefiniowana przez EN50178 (1997) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Kategoria Przepięciowa | 3 |

| ### Szczegóły mechaniczne |  |  |
| --- | --- | --- |
| 584SV Rozmiar | Detal | Opis |
| 8, 9 & 10 | Sposób montażu | Pionowy |
| 8, 9 & 10 | Zaciski siłowe | 3-fazowe zaciski zasilania i wyjściowe: Moment dokręcający 97Nm (71.5 lb-ft) Zacisk uziemiające: Moment dokręcający 55Nm (40.5 lb-ft) Zaciski DC: Moment dokręcający 97Nm (71.5 lb-ft) Zaciski hamowania dynamicznego: Moment dokręcający 97Nm (71.5 lb-ft) |
| 8, 9 & 10 | Zaciski sterujące | Zaciski otwierane wkrętakiem dla przewodu 0.75mm2 (18 AWG). Do zacisków można stosować przewody o przekroju do 1.5mm2 (16 AWG). Moment dociskający 0.6Nm (0.4lb-ft) |
| 8 | Waga | 100kg (108kg z włączeniem zespołu hamowania dynamicznego) |
|  | Wymiary | Zobacz na rysunkHG463009G003 na końcu tej instrukcji |
| 9 | Waga | 125kg (138kg z włączeniem zespołu hamowania dynamicznego) |
|  | Wymiary | Zobacz na rysunek HG463009G002 na końcu tej instrukcji |
| 10 | Waga | 160kg (176kg z włączeniem zespołu hamowania dynamicznego) |
|  | Wymiary | Zobacz na rysunek HG463009G001 na końcu tej instrukcji |

| ### Dane znamionowe - Obwód mocy (stały moment) Zobacz poniższe uwagi 1 i 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 584SV Rozmiar | Rozmiar 8 |  |  | Rozmiar 9 |  |  | Rozmiar 10 |  |
| Napięcie wejściowe | 380V do 460V *4 ±10%, 50/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod produktu - Pozycja 2 | 0900 | 1100 | 1320 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 |
| Nominalna moc silnika (kW) @ 380V | 90 | 110 | 132 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 |
| Nominalna moc silnika (kW) @ 415/440V | 90 | 110 | 150 | 185 | 200 | 220 | 280 | 315 |
| Moc silnika (KM) @ 460V (norma NEC/NFPA-70) | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 450 |
| Prąd wyjściowy (A) | 180 | 216 | 250 | 316 | 361 | 375 | 480 | 520 |
| Prąd wejściowy (A) * 1 & 2 | 180 | 220 | 260 | 320 | 360 | 400 | 490 | 550 |
| Podstawowy wejściowy cos Φ | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| I²t mostka wejściowego | 245 000 A²s |  |  | 813 000 A²s |  |  |  |  |
| Bezpiecznik /Wyłącznik *3 (A) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 |
| Przybliżone straty mocy @ 3kHz (kW) | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 6.7 | 7.5 |
| Częstotliwość kluczowania | 3kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| Napięcie wyjściowe (max) | Napięcie wejściowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeciążenie wyjścia | 150% przez 60 sekund |  |  |  |  |  |  |  |
| Częstotliwość wyjściowa | 0 do 120Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura Powietrza na wejściu Wentylatora | 0 do 40C |  |  |  |  |  |  |  |
| Stopień ochrony IP | IP20 obudowa, IP00 zaciski siłowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Prąd upływu do ziemi | >>100mA. Produkt musi być stale uziemiony |  |  |  |  |  |  |  |

| ### Dane znamionowe - Obwód mocy (moment wentylatorowy) Zobacz poniższe uwagi 1 i 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ 584SV | Rozmiar 8 |  |  | Rozmiar 9 |  |  | Rozmiar 10 |  |
| Napięcie wejściowe | 380V do 460V *4 ±10%, 50/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod produktu - Pozycja 2 | 0900 | 1100 | 1320 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 |
| Nominalna moc silnika (kW) @ 380V | 110 | 132 | 150 | 200 | 220 | 250 | 300 | 315 |
| Nominalna moc silnika (kW) @ 415/440V | 110 | 150 | 150 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 |
| Moc silnika (KM) @ 460V (norma NEC/NFPA-70) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Prąd wyjściowy (A) | 216 | 260 | 302 | 377 | 420 | 480 | 545 | 595 |
| Prąd wejściowy (A) *1 & 2 | 220 | 260 | 300 | 400 | 430 | 490 | 590 | 620 |
| Podstawowy wejściowy cos Φ | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| I²t mostka wejściowego | 245 000 A²s |  |  | 813 000 A²s |  |  |  |  |
| Bezpiecznik /Wyłącznik *3 (A) | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 |
| Przybliżone straty mocy @ 3kHz (kW) | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 5.1 | 5.6 | 6.9 | 7.6 | 8.6 |
| Częstotliwość kluczowania | 3kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| Napięcie wyjściowe (max) | Napięcie wejściowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeciążenie wyjścia | 110% for 10 sekund |  |  |  |  |  |  |  |
| Częstotliwość wyjściowa | 0 do 120Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura Powietrza na wejściu Wentylatora | 0 do 40C |  |  |  |  |  |  |  |
| Stopień ochrony IP | IP20 obudowa, IP00 zaciski siłowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Prąd upływu do ziemi | >>100mA. Produkt musi być stale uziemiony. |  |  |  |  |  |  |  |

- 1: W każdej fazie należy zamontować min 3% dławik sieciowy, i tak jest przyjmowane dla podanego prądu wejściowego. W przeciwnym razie żywotność kondensatora na szynach DC ulega skróceniu a to może doprowadzić do uszkodzenia mostka wejściowego

2: Wartość prądu wejściowego podana jest dla napięcia zasilania 380 V i przy max mocy silnika. Sprawność silnika przyjęto na poziomie 93 %.

3: Półprzewodnikowa ochrona przeciw zwarciowa powinna być zainstalowana w trzech fazach zasilania napędu. Wyłączniki lub bezpieczniki HRC nie zabezpieczają w pełni  mostka wejściowego.

4: Odpowiedni  dla sieci z uziemionym (TN) i nieuziemionym (IT)punktem zerowym.

| ### Zgodność EMC Falowniki rozmiarów 8, 9 i 10 w wykonaniu oznaczonym ‘CE’ spełniają poniższe normy EMC jeżeli są one zainstalowane zgodnie z zaleceniami EMC, z określonymi filtrami i dławikami liniowymi. Patrz tabela “Zewnętrzne filtry (RFI) i dławiki liniowe AC” . * 3kHz częstotliwość kluczowania, 300 metrowy ekranowany kabel silnika. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Port | Zjawisko | Standard podstawowy | Poziom | Standard ogólny |
| Enclosure Port | Promieniowanie | EN55011 (1991) | Klasa A montaż w szafce | EN50081-2 (1994) |
| Port mocy AC | Przewodzenie (z określonym filtrem) | EN55011 (1991) | Klasa A (do 300m kabla ekranowanego silnika) | EN50081-2 (1994) |
| Port mocy AC | Przewodzenie (bez filtru) | EN55011 (1991) | 130dBV @ 150kHz* (common mode) 130dBV @ 150kHz* (differential mode) Reducing with frequency by 20dB/decade |  |

| ### Zewnętrzne filtry (RFI) i dławiki liniowe AC Filtry dostosowane są do Klasy A normy EN55011 gdy są używane z 300m ekranowanym kablem silnika i z min 3% dławikiem sieciowym. Używać w sieciach z uziemionym (TN) i nieuziemionym (IT)punktem zerowym CT = Stały moment, HVAC = Moment wentylatorowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 584SV Rozmiar | Wartość znamionowa | Liczba wymaganych filtrów CO464517 (równolegle)* | Strata mocy w filtrze | Dławik liniowy AC |
| Rozmiar 8 (90kW) Rozmiar 8 (110kW) Rozmiar 8 (132kW) Rozmiar 9 (160kW) Rozmiar 9 (180kW) Rozmiar 9 (200kW) Rozmiar 10 (250kW) Rozmiar 10 (280kW) | CT + HVAC CT + HVAC CT + HVAC CT + HVAC CT + HVAC CT + HVAC CT + HVAC CT + HVAC | Jeden Jeden Jeden Dwa Dwa Dwa Dwa Dwa | 50W 50W 50W 100W 100W 100W 100W 100W | CO389936U201 CO389936U201 CO389936U201 CO389936U202 CO389936U202 CO389936U202 CO389936U203 CO389936U203 |

| ### Opis dławików sieciowych AC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Napędy rozmiarów 8, 9 i 10 wymagają użycia dławików sieciowych AC. Gdy falownik jest zasilany indywidualnie z oddzielnego transformatora (z odpowiednią impedancją) dławik sieciowy AC nie jest wymagany. Gdy system zawiera kilka falowników rozmiarów 8, 9 i 10 podłączonych do wspólnego zasilania, wymagany jest oddzielny dławik sieciowy dla każdego napędu. Gdy używany jest zewnętrzny filtr EMC, dławik sieciowy AC musi być umieszczony pomiędzy falownikiem a filtrem. Zastosowanie nieodpowiedniego dławika sieciowego skraca czas poprawnej pracy napędu i może spowodować poważne uszkodzenie napędu. Wymagana impedancja dla dławika sieciowego AC wynosi nominalnie 3% impedancji falownika widzianej od strony sieci. Eurotherm Drives może dostarczyć następujące dławiki sieciowe: |  |  |  |  |
| 584SV | Indukcyjność /Fazę | Prąd RMS | Maksymalny chwilowy prąd | Numer katalogowy |
| Rozmiar 8 | 75H | 308A | 1000A | CO389936U201 |
| Rozmiar 9 | 50H | 490A | 1600A | CO389936U202 |
| Rozmiar 10 | 35H | 620A | 2200A | CO389936U203 |

|  | ### Specyfikacja zewnętrznych filtrów AC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numer katalog. | CO464517 | Napięcie | 500 VAC |
|  | Wilgotność | 90% RH | Częstotliwość | 50/60Hz |
|  | Drgania | 10-200Hz 1.8g | Prąd | 340A @ 50C |
|  | Waga | około 13kg | Prąd upływu | 2A @ 440V 50Hz |
|  | Zaciski | szyny 35 x3mm (łączniki M12) | Przepięcia | 3kV 1.2/50s |
|  | Mocowanie filtru | 4 x M10 | Wytrzymałość elektryczna | 2700VDC/1 minuta |

| ### Parametry zespołu hamowania Zespoły hamowania rozmiarów 8, 9 i 10 mają następującą specyfikację: Maksymalna moc hamowania: 150% Napięcie pracy: 750 - 820V dc Maksymalny cykl pracy: 30% Maksymalny czas załączenia: 20 Sekund |  |  |
| --- | --- | --- |
| 584SV | Maksymalny prąd hamowania @750V dc | Minimalny rezystor hamujący |
| Rozmiar 8 (90kW) | 220A | 3.40 ohms |
| Rozmiar 8 (110kW) | 264A | 2.84 ohms |
| Rozmiar 8 (132kW) | 300A | 2.50 ohms |
| Rozmiar 9 (160kW) | 360A | 2.00 ohms |
| Rozmiar 9 (180kW) | 440A | 1.70 ohms |
| Rozmiar 9 (200kW) | 450A | 1.60 ohms |
| Rozmiar 10 (250kW) | 525A | 1.43 ohms |
| Rozmiar 10 (280kW) | 675A | 1.11 ohms |

| ### Główny wentylator chłodzący i wymagania dotyczące zasilania Falowniki rozmiarów 8 & 9 mają integralny wentylator chłodzący, falownik rozmiaru 10 posiada oddzielny wentylator chłodzący . Zobacz na rysunek HG463009G001 na końcu tej instrukcji. Wszystkie rodzaje napędów wymagają zewnętrznego jednofazowego zasilania i zabezpieczenia bezpiecznikowego dla głównego wentylatora chłodzącego. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 584SV | Rozmiar 8 | Rozmiar 9 | Rozmiar 10 |
| Napięcie zasilania | 110 do 130V ac, 50/60 Hz |  |  |
| Bezpiecznik | 3A | 6A | 10A |
| Napięcie zasilania | 220 do 240V ac, 50/60Hz |  |  |
| Bezpiecznik | 2A | 4A | 6A |
| Żądany przepływ powietrza | 750m3/h (425CFM) | 1200m3/h (700CFM) | 1700m3/h (1000CFM) |

|  |  |  | ### Analiza zawartości harmonicznych Założenia: spodziewany prąd zwarciowy sieci zasilającej 18kA, obciążenie stałym momentem i silnik pobierający moc znamionową. gdzie Q1n wartość skuteczna napięcia składowej podstawowej transformatora zasilającego Rezultaty spełniają wymagania pktu.3 w Engineering Recommendation G.5/3 September 1976, Classification ‘C’: Limits for Harmonics in the UK Electricity Industry. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Typ napędu |  | 584SV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wielkość |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 10 | 10 |  |
|  |  | Moc Silnika (kW) |  |  | 90 |  |  | 110 |  |  |  | 132 |  | 160 |  | 180 |  | 200 | 250 | 280 |  |
|  |  | Składowa Podstawowa (V) |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | 400 | 400 |  |
|  |  | Typowa Sprawność Silnika |  |  | 93% |  |  | 93% |  |  |  | 93% |  | 94% |  | 94% |  | 94% | 95% | 95% |  |
|  |  |  | Nr Harmonicznej. |  | Wartość skuteczna Prądu Harmonicznej(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 141.3 |  | 172.1 |  |  | 209.2 |  |  | 246.8 |  | 274.2 |  | 325.1 |  | 360.9 |  | 416.9 |
|  | 5 |  |  | 67.2 |  | 74.9 |  |  | 80.0 |  |  |  | 99.5 |  | 102.9 |  | 114.8 |  | 130.0 |  | 141.8 |
|  | 7 |  |  | 32.3 |  | 32.4 |  |  | 29.3 |  |  |  | 39.1 |  | 36.9 |  | 37.8 |  | 44.1 |  | 44.5 |
|  | 11 |  |  | 10.4 |  | 12.3 |  |  | 14.8 |  |  |  | 17.5 |  | 19.3 |  | 22.0 |  | 24.9 |  | 27.4 |
|  | 13 |  |  | 6.5 |  | 6.8 |  |  | 7.2 |  |  |  | 8.9 |  | 9.3 |  | 10.8 |  | 12.1 |  | 13.7 |
|  | 17 |  |  | 4.7 |  | 5.5 |  |  | 6.2 |  |  |  | 7.6 |  | 8.1 |  | 8.9 |  | 10.2 |  | 10.7 |
|  | 19 |  |  | 2.8 |  | 3.2 |  |  | 3.9 |  |  |  | 4.6 |  | 5.2 |  | 6.1 |  | 6.9 |  | 7.8 |
|  | 23 |  |  | 2.6 |  | 2.9 |  |  | 3.1 |  |  |  | 3.9 |  | 4.0 |  | 4.2 |  | 4.9 |  | 4.9 |
|  | 25 |  |  | 1.7 |  | 2.1 |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.9 |  | 3.3 |  | 3.8 |  | 4.3 |  | 4.6 |
|  | 29 |  |  | 1.6 |  | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.3 |  | 2.7 |  | 2.8 |
|  | 31 |  |  | 1.1 |  | 1.4 |  |  | 1.6 |  |  |  | 2.0 |  | 2.1 |  | 2.3 |  | 2.7 |  | 2.7 |
|  | 35 |  |  | 1.0 |  | 1.1 |  |  | 1.0 |  |  |  | 1.3 |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2.0 |
|  | 37 |  |  | 0.8 |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.4 |  | 1.7 |  | 1.7 |
|  | Wartość skuteczna Prądu Całkowitego(A)* |  |  | 160.5 |  | 191.5 |  |  |  |  | 227.0 |  | 271.0 |  | 297.0 |  | 348.0 |  | 387.5 |  | 444.0 |
|  | THD (V) % |  |  | 2.6 |  | 2.9 |  |  |  |  | 3.1 |  | 3.9 |  | 3.9 |  | 4.3 |  | 4.7 |  | 4.9 |

*Liczby te różnią się od podanych w Tabeli Dane znamionowe - Obwód mocy (stały moment) z powodu różnic w założonych warunkach pracy