|  | 584SV Series Frequency Inverter - HA463660 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdział | 1 |
|  | Wprowadzenie |  |
|  | Zawartość Strona |  |

- Wstęp	2-1

- Zakres dostawy standard	3-1

- Wyposażenie dodatkowe	4-1

- O Podręczniku	5-2

- Organizacja Podręcznika	6-2

# Wprowadzenie

## Wstęp

Falowniki 584SV wielkości  8, 9 i 10 są nazywane serią High Power AC (HPAC).) Możliwość pracy wg  dwóch charakterystyk  u/f  -taka sama jak w wielkościach 4, 5, 6 & 7 -(stałomomentowa lub wentylatorowa) daje użytkownikowi możliwość zastosowania ich zarówno w  aplikacjach przemysłowych, jak i w napędzie pomp i wentylatorów.

Po zastosowaniu opcjonalnych filtrów RFI poprawia się kompatybilność elektromagnetyczna napędów.

Opcjonalnie mogą być również zamontowane fabrycznie wewnątrz falownika karty komunikacji szeregowej, sprzężenia zwrotnego prędkości obrotowej silnika oraz zespół  hamowania dynamicznego.

| Seria 584SV | Moc Znamionowa Stały Moment 380VAC | Moc Znamionowa Stały Moment 460VAC | Moc Znamionowa Moment Wentylatorowy 380VAC | Moc Znamionowa Moment Wentylatorowy 460VAC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 90 - 132kW | 150 - 200Hp | 110 - 150kW | 150 - 250Hp |
| 9 | 160 - 200kW | 250 - 300Hp | 200 - 250kW | 300 - 400Hp |
| 10 | 250 - 280kW | 400 - 450Hp | 300 - 315kW | 450 - 500Hp |

Tabela 1-1  Wielkości Mechaniczne a Zakresy mocy

Modele są identyfikowane wg oznaczenia (kodu) wyrobu. Patrz Rozdział 2 "Opis Falownika" - Kod Produktu.

### Zakres dostawy standard

Z każdym falownikiem jest dostarczany standardowo

- Zespół kanału wentylacyjnego wylotowego

- Główny wentylator chłodzenia (tylko wielkość 10)

- 5841 Panel Operatora (w falowniku)

- Oka Transportowe (4 sztuki)

- Dokumentacja Wyrobu wraz z Dodatkiem HPAC

### Wyposażenie dodatkowe

| Nazwa Części | Oznaczenie |
| --- | --- |
| Panel Operatora 5841 (do oddalonego montażu ) do sterowania, nadzoru oraz programowania falownika Zespół montażowy do Panelu Operatora 5841 | 5841 5842 |
| Rezystor hamowania dynamicznego Rezystor montowany dla hamowania występującego przejściowo. 36, 500W 56, 200W | CZ388396 CZ463068 |
| EMC Installation Guidelines for Modules and Systems podręcznik Eurotherm Drives opisujący Moduły i Systemy z pktu widzenia ich kompatybilności elektromagnetycznej | HA388879 |
| 5843 Technology Option Plug-in field bus communications interface options: - Profibus - Profibus Technology Option Manual - RS485 - RS485 Technology Option Manual - Link - Link Technology Option Manual | AH463470U001 HA463561 AH463469U001 HA463560 AH470016 HA470237 |
| ConfigEd Lite -oprogramowanie do graficznej konfiguracji falowników Eurotherm Drives’ dla Windows | jak nazwa części |
| Zespół Hamowania Dynamicznego Zespół montowany fabrycznie | Opcja montowana fabrycznie |
| Zewnętrzny filtr sieciowy (RFI) | Patrz Rozdział 11: "Zewnętrzne filtry (RFI) i dławiki liniowe AC” |

## O Podręczniku

Podręcznik ten jest Dodatkiem do Falowniki 584SV -Instrukcja Obsługi (Ozn.. HA463617PL)

Każdy falownik wlk 8, 9, 10 jest zaopatrywany w komplet zaktualizowanych podręczników  jak wyżej. Szukaj w nich opisów szczegółowych dotyczących:

- procedur uruchomienia

- informacji nt bezpieczeństwa

- specyfikacji sterowania

- konfiguracji falownika

- diagnostyki

- przyczyn niesprawności

- informacji nt aplikacji (zastosowań)

### Organizacja Podręcznika

Tekst zamieszczony w tym Dodatku jest albo dodatkiem do tekstu występującego w podręczniku głównym albo go zastępuje.

- Zauważ, że numery rozdziałów pomiędzy Dodatkiem a Falowniki 584SV ..są synchronizowane..