|  | 584SV Series Frequency Inverter - HA463660 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdział | 2 |
|  | Opis falownika |  |
|  | Zawartość Strona |  |

- Identyfikacja komponentów	3-1

- Właściwości sterowania	4-2

- Kod produktu	5-3

- Charakterystyka ogólna	6-4

# Opis falownika

## Identyfikacja komponentów

Przyłącze Ochronne PE

Oko do transportu (*patrz Note 1)

Zacisk Mocy Zasilania (L1)

Zasilanie Wentylatora 115/230v Ac

Etykiety Ostrzegawcze

Przyłącze Panelu Operatora

Diody LED do Diagnostyki

Płytka Enkodera

Oko do transportu (*patrz Note 1)

Przyłącze Ochronne PE

Zacisk Mocy Wyjściowy (M1/W)

Obudowa Wentylatora Głównego

Zaciski sterujące

Płytka Technology Option (do komunikacji z falownikiem)

GÓRA ZE ZDJĘTĄ POKRYWĄ ZESPOŁU HAMOWANIA

Zespół Hamowania

Szyna  DC Ujemna (-)

Szyna DC Dodatnia (+)

Kanał Wentylacyjny Wylotowy

/ Hamowania

Przyłącze Ochronne PE

Przyłącze Ochronne PE

Oko do transportu (*patrz Note 1)

Oko do transportu (*patrz Note 1)

Zacisk Mocy Wyjściowy (M3/U)

Zacisk Mocy Wyjściowy (M2/V)

Zacisk Mocy Zasilania (L3)

Zacisk Mocy Zasilania (L2)

Panel Operatora

Zastąpić  Śrubą M10 z Podkładką

DÓŁ ZE ZDJĘTĄ POKRYWĄ

Przyłącze Ochronne PE

Gniazdo Oka do Transportu służy do przyłączenia przewodu Ochronnego Zasilania /  Silnika. Oko do Transportu należy zastąpić dostarczoną śrubą M10

Rysunek 2-1 Opis ogólny

## Właściwości sterowania

Parametry falownika są w pełni dostępne gdy jest on sterowany poprzez panel operatorski 5841 (lub z odpowiedniego programu na PC).

`Ogólne’ cechy sterowania wymienione poniżej nie są dostępne gdy napęd jest sterowany przy użyciu wejść i wyjść analogowych i cyfrowych.

| Ogólne | Częstotliwość Wyjściowa Ouput Frequency | 0-120Hz, 240Hz lub 480Hz |
| --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość Kluczowania Switch Frequency | Stały moment: 3kHz dla wszystkich jednostek Moment wentylatorowy: 3kHz dla wszystkich jednostek |
|  | Forsowanie Napięciem Voltage Boost | - 0-25% (Automatyczne lub Ręczne) |
|  | Sterowanie strumieniem Magnetycznym Flux Control | 1 Sterowanie z momentem liniowym lub wentylatorowym 2. Bez czujnikowy wektor z automatycznym sterowaniem strumieniem i z kompensacją poślizgu |
|  | Kompensacja Poślizgu Slip Compensation | 0-Ograniczenie częstotliwosci/24 |
|  | Częstotliwości Omijane Skip Frequencies | 4 "zabronione" częstotliwości (zadana szerokość skoku) |
|  | Prędkości Zadane Preset Speeds | 8 prędkości zadanych z ustawianymi parametrami rampy |
|  | Sposób Zatrzymania Stopping Modes | Rampa, rampa z zatrzymaniem, wybieg, wstrzykiwanie dc, szybki stop |
|  | Rampy Ramps | Rampy symetryczne lub asymetryczne dla przyśpieszeń / hamowań |
|  | Szybciej /Wolniej Raise/Lower | Programowalna funkcja MOP |
|  | Dobieg Jog | Programowalna prędkość jog |
|  | Funkcje Logiczne Logic Functions | 10 programowalnych, 3 wejściowych bloków logicznych działających jako NOT, AND, NAND, OR, NOR i XOR |
|  | Funkcje Wartości Value Functions | 10 programowalnych, 3 wejściowych bloków funkcyjnych działających jako: IF, ABS, SWITCH, RATIO, ADD, SUB, RATIO, TRACK/HOLD, i BINARY DECODE |
|  | Diagnostyka Diagnostics | Narzędzia do pełnej diagnostyki i nadzoru |
| Ochrona | Warunki wyłączeń awaryjnych Trip Conditions | Zwarcia do ziemi i międzyfazowe Przekroczenie prądu> 220% I x t przeciążenie 50-105% (regulowane) Przegrzanie radiatora Przegrzanie silnika Za niskie i za wysokie napięcie zasilania |
|  | Ograniczenie Prądu Current Limits | Regulowane pomiędzy 50%-150% 180% ograniczenie dla obciążenia udarowego |
|  | Profil Napięcie/ Częstotliwość Voltage/ Frequency Profile | Stały moment Wentylator (regulowana częstotliwość bazowa) |
| Wejścia/ Wyjścia | Wejścia analogowe | 4 konfigurowane przez użytkownika: Nastawa prędkości / trim ±10V, 0-10V, 2-10V, 0-5V, 1-5V Nastawa prędkości 4-20, 20-4, 0-20 lub 20-0mA Pętla prądowa 4-20, 20-4, 0-20 lub 20-0mA Ograniczenie momentu 0-10V |
|  | Wyjścia analogowe | 2 konfigurowane przez użytkownika: Prędkość 0-10V i 0-20mA Obciążenie ±10V |
|  | Wejścia cyfrowe | 8 x 24V wejścia dc (konfigurowane przez użytkownika) |
|  | Wyjścia cyfrowe | 3 wyjścia przekaźnikowe Beznapięciowe (volt-free) |

Tabela 2-1  Opis parametrów sterowania

## Kod produktu

Falownik 584SV jest w pełni opisany za pomocą alfanumerycznego kodu, który informuje jak napęd jest skalibrowany, kod ten jest umieszczany w fabryce.

Kod produktu oznaczony jest jako "Model No.”. Opis poszczególnych znaków z tego kodu jest wyjaśniony w podstawowej instrukcji obsługi HA463617PL-A. Poniższe bloki dodatkowo opisują kod produktu dla wielkości 8, 9 i 10.

| Blok No. | Zmienna | Opis |
| --- | --- | --- |
| 2 | XXXX | Cztery cyfry określają stałą moc znamionową w kW. (Dla momentu wentylatorowego patrz Rozdział 11: “ Specyfikacja techniczna”). Konie Mechaniczne zgodnie z NEC/NFPA-70. 0900= 90kW @ 380V (150hp @ 460V) 1100=110kW @ 380V (150hp @ 460V) 1320=132kW @ 380V (200hp @ 460V) 1600=160kW @ 380V (250hp @ 460V) 1800=180kW @ 380V (300hp @ 460V) 2000=200kW @ 380V (300hp @ 460V) 2500=250kW @ 380V (400hp @ 460V) 2800=280kW @ 380V (450hp @ 460V) |
| 3 | XXX | Trzy cyfry określają znamionowe napięcie zasilania: 400 380 do 460V (±10%) 50/60Hz |
| 4 | XXXX | Cztery cyfry określają charakterystykę mechaniczną z włączeniem charakterystyki obudowy: Pierwsze dwie cyfry: Obudowa 00 Standardowa obudowa Eurotherm Drives 01-99 Obudowa określona przez klienta Trzecia cyfra Charakterystyka mechaniczna 1 Standard (IP2X), ochronne mocowanie panelu (zaciski:: IP00) Czwarta cyfra Panel operatora 1 Standardowy produkt (musi być 1) - zamontowany panel operatorski 5841 |
| 9 | XXX | Trzy cyfry określają dodatkowe napięcie zasilające wentylatory: 115 zasilanie wentylatora 115V. 230 zasilanie wentylatora 230V. |

## Charakterystyka ogólna

Wyjścia Silnika

Zewnętrzny Rezystor Hamujący

Moduł Hamowania Dynamicznego

Panel Operatora

Wyjścia/Wejścia Sterujące

Uziemienie Silnika

Trójfazowy Mostek Prostowniczy

Obwód Mocy Falownika

Uziemienie  Zasilania

Wejścia Zasilanie Trójfazowe (wymagany  Dławik 3% )

Obwody Sterujące

i Oprogramowanie

Rysunek 2-2  584SV Dużej mocy AC (Wlk 8, 9 i 10) - schemat blokowy