|  | 584SV Series Frequency Inverter- HA463660 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdział | 8 |
|  | Czynności eksploatacyjne i naprawa |  |
|  | Zawartość Strona |  |

- Czynności eksploatacyjne	9-1

- Informacja o częściach zamiennych	10-1

- Części elektro-mechaniczne	11-1

- Płyty drukowane	12-1

- Postępowanie w przypadku naprawy	13-2

- Wymiana płyt drukowanych (PCB)	14-5

- Wymiana płyt: Power Control PCB (AH389167), Calibration Card (AH389444) i Control PCB (AH464162)	15-5

- Wymiana Switch Mode Power Supply PCB (AH389166)	16-6

- Wymiana Line Suppression PCB (AH389192)	17-7

- Wymiana wentylatorów	18-8

- Wymiana głównego wentylatora i kondensatora rozruchowego  (rozmiary 8 & 9)	19-8

- Wymiana głównego wentylatora, wewnętrznych wentylatorów i kondensatora rozruchowego (rozmiar 10)	20-9

- Wymiana Modułu Fazowego	21-11

- Procedura wymiany Modułu Fazowego	22-11

# Czynności eksploatacyjne i naprawa

## Czynności eksploatacyjne

Falownik należy kontrolować okresowo czy nie nagromadził się na nim kurz lub inne zanieczyszczenia, które mogłyby pogarszać wentylację. Zanieczyszczenia należy usunąć czystym powietrzem.

### Informacja o częściach zamiennych

Eurotherm Drives może dostarczyć wytyczne dotyczące części które mogą wymagać wymiany.

#### Części elektro-mechaniczne

Poniższe podpunkty są zależne od mocy produktu.

| Kod produktu (Blok 2) | Główny wentylator chłodzący |  | Kondensator rozruchu silnika dla głównego wentylatora |  | Wewnętrzny wentylator (wymagane 2 – tylko rozmiar 10 ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie wentylatora |  | Zasilanie wentylatora |  | Zasilanie wentylatora |  |
|  | 115V | 230V | 115V | 230V | 115V | 230V |
| 0900 (rozmiar 8) | DL389775 | DL464085 | CY389841 | CY464087 | - | - |
| 1100 (rozmiar 8) | DL389775 | DL464085 | CY389841 | CY464087 | - | - |
| 1320 (rozmiar 8) | DL389775 | DL464085 | CY389841 | CY464087 | - | - |
| 1600 (rozmiar 9) | DL389776 | DL464086 | CY389842 | CY464088 | - | - |
| 1800 (rozmiar 9) | DL389776 | DL464086 | CY389842 | CY464088 | - | - |
| 2000 (rozmiar 9) | DL389776 | DL464086 | CY389842 | CY464088 | - | - |
| 2500 (rozmiar 10) | DL389776 | DL464086 | CY389842 | CY464088 | DL049612 | DL049612* |
| 2800 (rozmiar 10) | DL389776 | DL464086 | CY389842 | CY464088 | DL049612 | DL049612* |

* 2 wentylatory połączone szeregowo dla napięcia 230V

| Kod produktu (Blok 2) | Moduły Fazowe | Zespół hamowania |
| --- | --- | --- |
| 0900 (rozmiar 8) | LA464082U001 | LA464083U001 |
| 1100 (rozmiar 8) | LA464082U001 | LA464083U001 |
| 1320 (rozmiar 8) | LA464082U001 | LA464083U001 |
| 1600 (rozmiar 9) | LA464082U002 | LA464083U002 |
| 1800 (rozmiar 9) | LA464082U002 | LA464083U002 |
| 2000 (rozmiar 9) | LA464082U002 | LA464083U002 |
| 2500 (rozmiar 10) | LA464082U003 | LA464083U003 |
| 2800 (rozmiar 10) | LA464082U003 | LA464083U003 |

#### Płyty drukowane

Płyty drukowane wyszczególnione poniżej są wspólne dla falowników 584SV rozmiarów 8, 9 i 10.

| Opis płyty | Numer katalogowy |
| --- | --- |
| Power Control PCB | AH389167U001 |
| Calibration Card PCB | AH389444 (patrz uwagę poniżej) |
| Control PCB | AH464162U001 |
| Switch Mode Power Supply PCB | AH389166U001 |
| Line Suppression PCB | AH389192U001 |

- W przypadku zamawiania . Calibration Card PCB, proszę podać moc falownika

## Postępowanie w przypadku naprawy

Napędy 584SV rozmiarów 8, 9 i 10 mogą być poddawane naprawie. Jeżeli jeden z komponentów ulegnie uszkodzeniu, możliwa jest jego wymiana na sprawny bez konieczności wymiany napędu.

Wymiana komponentów powinna być dokonywana tylko przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, wiedzę \doświadczenie wymagane do wykonania stosownej operacji np. aby zastąpić odpowiednią część, należy rozmontować napęd, dokonać wymiany i przetestować falownik.

Po identyfikacji uszkodzonego elementu, należy dokonać wymiany, zgodnie z poniższą procedurą, bardzo ostrożnie.

- NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZEJ PROCEDURY MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE NAPĘDU I PORAŻENIE ELEKTRYCZNE! PERSONEL DOKONUJĄCY WYMIANY MUSI MIEĆ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA I POSIADAĆ WIEDZĘ /DOŚWIADCZENIE WYMAGANE DO DOKONANIA STOSOWNEJ OPERACJI.

- PRZED DOKONANIEM CZYNNOŚCI EKSPLOTACYJNYCH NALEŻY ODŁĄCZYĆ PRZEWODY OD ZACISKÓW L1, L2 i L3.

CZEKAJ CO NAJMNIEJ 5 MINUT AŻ NAPIĘCIE NA ZACISKACH PRĄDU STAŁEGO (DC+ ORAZ DC-) SPADNIE DO BEZPIECZNEGO POZIOMU (<50V),
NIE PRZESTRZEGANIE TEGO MOŻE SPOWODOWAĆ PORAŻENIE.

Ten sprzęt zawiera elementy wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD).  Przy montażu, wymianie i innych czynnościach należy przestrzegać odpowiednich procedur.

Zatrzaski

Zatrzask

Rysunek 8-1  Uproszczony rysunek pokazujący demontowane panele

Pokrywa Górna

(Tworzywo sztuczne)

Pokrywa Dolna (Tw. Sztuczne)

Panel zawiasowy

Zatrzaski

Pokrywki Izolacyjne toru fazowego

Pokrywa Przednia

Zatrzaski

Obudowa Wentylatora Głównego

Panel Dolny

Szyna DC (+)

Szyna DC (-)

Zespół Płyty Przyłączeniowej Kondensatorów

Rysunek 8-2  Wewnętrzne szczegóły falownika  (typowe)

Obrys Modułu Fazy

Panel Zawiasowy

Taca Serwisowa

Szyna Wyjściowa

Klamra mocowania radiatora

Przewód Uziemienia

Szyna Wejściowa

Pokrywki izolacyjne

Płyta przyłącza Zespołu Hamowania

Płytki Łączące Kondensatory

Szyna DC +

Szyna DC -

### Wymiana płyt drukowanych (PCB)

- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i wskazówek znajdujących się na płytach.

#### Wymiana płyt: Power Control PCB (AH389167), Calibration Card (AH389444) i Control PCB (AH464162)

- Odkręć dwa zatrzaski na górze obudowy napędu i wyjmij Pokrywę Górną (tworzywo). Powtórz procedurę dla Pokrywy Dolnej.

- Odłącz przewód łączący panel operatorski z portem P3 na płycie Control PCB.

- Odkręć dwa zatrzaski aby usunąć Pokrywę Przednią napędu (metal). Czynności te należy wykonywać bardzo ostrożnie aby niczego nie uszkodzić.

- Płyty Power Control PCB, Control PCB i Calibration Card są teraz dostępne a ich zamocowanie pokazuje poniższy rysunek.

Panel Zawiasowy

Rysunek 8-3  Widok płyt Power Control PCB, Control PCB i Calibration Card

- Przed wymianą płyty PCB zanotuj jak jest ona połączona, pomoże to w poprawnym podłączeniu nowej płyty PCB.

- Zamocuj Pokrywę Przednią napędu (metal) przy pomocy zatrzasków.

- Podłącz ponownie przewód od panelu operatorskiego do portu P3.

- Zamocuj za pomocą zatrzasków Pokrywę Górną napędu.

- Zamocuj za pomocą zatrzasków Pokrywę Dolną napędu.

#### Wymiana Switch Mode Power Supply PCB (AH389166)

- Odkręć dwa zatrzaski na górze obudowy napędu i wyjmij Pokrywę Górną (tworzywo). Powtórz procedurę dla Pokrywy Dolnej.

- Odłącz przewód łączący panel operatorski z portem P3 na płycie Control PCB.

- Odkręć dwa zatrzaski aby usunąć Pokrywę Przednią napędu (metal). Czynności te należy wykonywać bardzo ostrożnie aby niczego nie uszkodzić.

- Odblokuj panel zawiasowy odkręcając dwa zatrzaski.

- Płyta SMPS PCB będzie widoczna z tyłu panelu zawiasowego - patrz poniższy rysunek.

Rysunek 8-4  Płyta SMPS PCB zamontowana na panelu zawiasowym

- Przed wymianą płyty PCB zanotuj jak jest ona połączona, pomoże to w poprawnym podłączeniu nowej płyty PCB.

- Zablokuj panel zawiasowy dokręcając dwa zatrzaski.

- Zamocuj Pokrywę Przednią napędu (metal) przy pomocy zatrzasków.

- Podłącz ponownie przewód od panelu operatorskiego do portu P3.

- Zamocuj za pomocą zatrzasków Pokrywę Górną napędu.

- Zamocuj za pomocą zatrzasków Pokrywę Dolną napędu.

#### Wymiana Line Suppression PCB (AH389192)

- Odkręć dwa zatrzaski na górze obudowy napędu i wyjmij Pokrywę Górną(tworzywo). Powtórz procedurę dla Pokrywy Dolnej.

- Odłącz przewód łączący panel operatorski z portem P3 na płycie Control PCB.

- Odkręć dwa zatrzaski aby usunąć Pokrywę Przednią napędu (metal). Czynności te należy wykonywać bardzo ostrożnie aby niczego nie uszkodzić.

- Odblokuj panel zawiasowy odkręcając dwa zatrzaski.

- Płyta Line Suppression PCB będzie widoczna w środku napędu – patrz rysunek .

- Rysunek 8-5  Płyta Line Suppression PCB

- Przed wymianą płyty PCB zanotuj jak jest ona połączona, pomoże to w poprawnym podłączeniu nowej płyty PCB.

- Zablokuj panel zawiasowy dokręcając dwa zatrzaski.

- Zamocuj Pokrywę Przednią napędu (metal) przy pomocy zatrzasków.

- Podłącz ponownie przewód od panelu operatorskiego do portu P3.

- Zamocuj za pomocą zatrzasków Pokrywę Górną napędu.

- Zamocuj za pomocą zatrzasków Pokrywę Dolną napędu.

### Wymiana wentylatorów

- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i wskazówek znajdujących się na podzespołach.

- Gdy wymieniany jest wentylator upewnij się, że fabryczna droga prowadzenia przewodów jest zachowana. To jest wymóg bezpieczeństwa.

#### Wymiana głównego wentylatora i kondensatora rozruchowego  (rozmiary 8 & 9)

- Odkręć dwa zatrzaski na górze obudowy napędu i wyjmij Pokrywę Górną(tworzywo). Powtórz procedurę dla Pokrywy Dolnej.

- Odłącz przewód łączący panel operatorski z portem P3 na płycie Control PCB.

- Odkręć dwa zatrzaski aby usunąć Pokrywę Przednią napędu (metal). Czynności te należy wykonywać bardzo ostrożnie aby niczego nie uszkodzić.

- Usuń obudowę głównego wentylatora.

- Odblokuj panel zawiasowy odkręcając dwa zatrzaski.

- Przed wymianą zanotuj jak połączony jest główny wentylator i kondensator rozruchowy.  Pomoże to w poprawnym podłączeniu nowych podzespołów.

- Odkręć nakrętki montażowe z wentylatora i kondensatora rozruchowego. Wyjmij wentylator i kondensator z napędu, uważając aby nie uszkodzić innych elementów.

- Włożyć nowe części do napędu, uważając aby nie uszkodzić innych elementów. Docisnąć nakrętki mocujące.

- Ponownie podłączyć wentylator i kondensator zachowując fabryczna droga prowadzenia przewodów, patrz diagram HJ 463151 D 001, Rysunek 8-6, strony  8-10.

- Załóż obudowę głównego wentylatora.

- Zablokuj panel zawiasowy dokręcając dwa zatrzaski.

- Zamocuj Pokrywę Przednią napędu (metal) przy pomocy zatrzasków.

- Podłącz ponownie przewód od panelu operatorskiego do portu P3.

- Zamocuj za pomocą zatrzasków Pokrywę Górną napędu.

- Zamocuj za pomocą zatrzasków Pokrywę Dolną napędu.

#### Wymiana głównego wentylatora, wewnętrznych wentylatorów i kondensatora rozruchowego (rozmiar 10)

Napęd 584SV rozmiaru 10 posiada dodatkowo dwa wewnętrzne wentylatory 120mm. Główny wentylator, wewnętrzne wentylatory wydmuchowe i kondensator rozruchowy są montowane na dole napędu, zobacz rysunek HG 463009 G 001 na końcu tej dokumentacji.

- Gdy wymieniany jest wentylator, upewnij się, że jest zachowana fabryczna droga prowadzenia przewodów. To jest wymóg bezpieczeństwa.

##### Wymiana kondensatora rozruchowego

- Rozłącz połączenia kondensatora.

- Odkręć nakrętki mocujące kondensator i zamień go na nowy. Dobrze dokręć nakrętki mocujące.

- Podłącz przewody do kondensatora, uważaj aby nie uszkodzić innych komponentów w napędzie.

##### Wymiana tylko głównego wentylatora

- Usuń obudowę głównego wentylatora.

- Odłącz wiązkę przewodów zasilania, na dolnym panelu napędu. Zanotuj kolory przewodów zasilających wentylator.

- Odkręć nakrętki mocujące. Wyjmij główny wentylator i kondensator rozruchowy uważając na inne komponenty. Wymień wentylator i kondensator na sprawne. Dobrze dokręć nakrętki mocujące.

- Ponownie podłącz wentylator i kondensator zachowując fabryczną drogę prowadzenia przewodów, patrz diagram HJ 463151 D 001, Rysunek 8-7, strony  8-10.

- Zamontuj dolny panel do napędu.

##### Wymiana wentylatorów wydmuchowych

- Usuń obudowę głównego wentylatora.

- Odłącz wiązkę przewodów zasilania, na dolnym panelu napędu. Zanotuj kolory przewodów zasilających wentylator.

- Odkręć nakrętki mocujące i wyjmij główny wentylator.

- Podtrzymując zespół panelu dolnego odkręć sześć wkrętów M6 mocujących  go

- Wyjmij w dół panel dolny.

- Rozłącz przewody zasilające wentylator wydmuchowy.

- Wymień uszkodzony wentylator i podłącz do niego zasilanie.

- Zamontuj dolny panel do napędu i dociśnij śruby

- Zamontuj główny wentylator i ustaw go we właściwym położeniu

- Ponownie podłącz wentylator i kondensator zachowując fabryczną drogę prowadzenia przewodów, patrz diagram HJ 463151 D 001, Rysunek 8-7, strona 8-10.

- Załóż obudowę głównego wentylatora.

Rysunek 8-6 Schemat okablowania wentylatorów(wielkość 8&9)

Rysunek 8-7 Schemat okablowania wentylatorów(wlk 10)

### Wymiana Modułu Fazowego

Stos Mocy falownika zawiera 3 identyczne Moduły Fazowe. Każdy Moduł Fazowy składa się z  radiatora, modułu IGBT, 1/3 mostka wejściowego, kondensatorów DC i płyty PCB ‘AH389193’.

Zalecamy aby cały Moduł Fazowy był przechowywany jako zapasowa część i wymieniany jako całość. Zapasowe Moduły Fazowe są dostępne dla napędów rozmiarów 8, 9 & 10.

Zapasowe Moduły Fazowe są dostarczane z  ‘tacą serwisową’ ,która jest zaprojektowana do pomocy przy wymianie Modułu Fazowego. Zabezpiecza ona także inne delikatne komponenty wewnątrz napędu podczas procedury wymiany. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i wskazówek znajdujących się na podzespołach.

###### Dostarczone części

- Taca serwisowa

- Śruba z gniazdem  6kt M5 x 10 (2 szt)

- Klamry radiatora (4 szt). Używać w przypadku nadmiernego odkształcenia istniejących klamer.

- Pokrywki izolacyjne (3 szt)

###### Wymagane narzędzia

- Klucz zapadkowy (grzechotka)z przedłużaczem  300mm,oraz nasadkami 8mm & 10mm

- Wkrętak No.3 Posidrive

#### Procedura wymiany Modułu Fazowego

- Odkręć dwa zatrzaski na górze obudowy napędu i wyjąć Pokrywę Górną(tworzywo). Powtórzyć procedurę dla Pokrywy Dolnej.

- Odłącz przewód łączący panel operatorski z portem P3 na płycie Control PCB.

- Odkręć dwa zatrzaski aby usunąć Pokrywę Przednią napędu (metal). Czynności te należy wykonywać bardzo ostrożnie aby niczego nie uszkodzić.

- Usuń szyny DC+ i DC- na górze napędu przez odkręcenie dwóch nakrętek M6 na kondensatorze, i dwóch nakrętek M6 na zewnętrznych wyprowadzeniach szyn. (Użyj przedłużacza 300mm).

- Usuń  zestaw montujący kondensator przez odkręcenie nakrętek M6.
 Na nakrętkach po lewej stronie toru fazy M2 znajdują się pokrywki izolacyjne( 2 szt w wlk. 8; 3 szt w wlk. 9&10), które ze względów bezpieczeństwa należy ponownie założyć.

- Jeżeli wymontowujesz tor fazy M3 z napędu który posiada zespół hamowania, musisz usunąć płytę połączeń zespołu hamowania. Zobacz rozdział 3: “Instalowanie napędu –Wytyczne dotyczące montażu zespołu hamowania”

- Usuń dwie nakrętki M6 z szyny napędu której tor fazy ma być wymieniany. (Użyj przedłużacza 300mm)

- Usuń dwie śruby i nakrętki M6 z wyjściowej szyny której tor fazy ma być wymieniany. (Użyj przedłużacza 300mm)

- Rozłącz przewody łączące płytę drukowaną z torem fazy który ma być wymieniany. Zanotuj połączenia z płytą.

- Rozłącz przewód uziemiający z prawej strony  toru  fazy który ma być wymieniony. Jest przykręcony nakrętkami M4 do obudowy.

- Umieść ‘tacę serwisową’ pod torem fazy który ma być usunięty i przytwierdź ją do panelu przy pomocy śrub M5 x 12.

- Poluzuj klamry radiatora (3 na Moduł Fazowy wlk. 8, 4 na Moduł Fazowy wlk. 9 & 10) i obróć o 90°.

- Ostrożnie wyjmij i wymień zespół toru fazy.

- Następnie zmontuj napęd zgodnie z powyższą procedurą wykonywaną w odwrotnej kolejności.