|  | 584SV Series Frequency Inverter - HA463617 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdział | 1 |
|  | Wstęp |  |
|  | Spis treści Strona |  |

- Wprowadzenie	1-0

- Wyposażenie dodatkowe

- Ocena wyposażenia

- Opis instrukcji obsługi

- Czynności wstępne

- Koncepcja instrukcji

- Schematy bloków funkcyjnych

- Informacje dla użytkowników nieposiadających pulpitu sterowania

# Wstęp

## Wprowadzenie

Falowniki serii 584SV są przeznaczone do sterowania prędkością obrotową typowych silników indukcyjnych zasilanych napięciem trójfazowym. Falowniki te dostępne w różnych wielkościach zależnie od mocy zasilanych silników od  0.75kW (1KM) do 280kW (450KM) dla stałych obciążeń momentem  oraz  w zakresie od  1.1kW (1.5KM) do 315kW (500KM) dla  charakterystyki wentylatorowo-pompowej.  Ta podwójna funkcja każdego falownika z serii 584SV (stały lub zmienny moment) jest opłacalnym rozwiązaniem w większości zastosowań  typowo przemysłowych jak i do napędu pomp lub wentylatorów.

- Falownik może być zdalnie sterowany z wykorzystaniem zarówno analogowych jak i cyfrowych przyłączy dzięki czemu niepotrzebne jest dodatkowe wyposażenie.

- Zdalne sterowanie realizuje się przy użyciu programu ConfigEd Lite (lub innych działających na komputerach typu PC oprogramowaniach) i  Technology Options albo wprost z pulpitu sterowania który ma bezpośredni dostęp do parametrów, komunikatów diagnostycznych, nastaw ruchu silnika i wszystkich funkcji oprogramowania. Dostęp do innych funkcji  jest także dostępny jak np. nowoczesnego sterowania wektorowego bezczujnikowego, które umożliwia pracę silnika przy niskiej prędkości obrotowej obciążonego wysokim momentem, wybiórczego przełączania częstotliwości kluczowania oraz szczególnego systemu sterowania Quiet Pattern, który pozwala zminimalizować hałas pochodzący z silnika.

Filtry wewnętrzne RFI The optional internal RFI filters offer enhanced EMC compliance without the need for additional external components (where fitted).

Karty zamawiane dodatkowo instaluje się wewnątrz falownika co umożliwia szybką komunikację wewnętrzną układu jak np. pracę w zamkniętej pętli sterowania prędkością oraz dzięki zainstalowanemu fabrycznie układowi realizację funkcji hamowania dynamicznego.

### Wyposażenie dodatkowe

| Nazwa elementu | Numer |
| --- | --- |
| 5841 Pulpit sterowania Element ten po przyłączeniu umożliwia sterowanie, nadzór i programowanie zadań dla falownika. W falownikach o symbolach od 7 do 10 jest dostarczany standardowo, przyłączony i gotowy do użycia. 5842 Zestaw montażowy do pulpitu sterowania 5841 | 5841 5842 |
| Rezystor hamulca dynamicznego Rezystor zainstalowany do nagłych krótkotrwałych hamowań 36, 500W 56, 200W | CZ388396 CZ463068 |
| Zalecenia instalacyjne EMC dla modułów i systemów Instrukcja Eurotherm Drives precyzuje wymagania EMC | HA388879 |
| Technology Option Plug-in field bus communications interface options: - Profibus - Profibus Technology Option manual - RS485 - RS485 Technology Option manual - Link - Link Technology Option manual | AH463470U001 HA463561 AH463469U001 HA463560 AH470016 HA470237 |
| Zastosowanie enkodera Dodatkowe przyłącze dla sygnału sprzężenia zwrotnego prędkości - ENW – przewód zwykły - ENG – światłowód | AH387775U001 AH386023U001 |
| ConfigEd Lite Oprogramowanie firmy Eurotherm Drives’ pracujące w systemie operacyjnym Windows | Osobno zamawiany |
| Moduł hamulca dynamicznego Element zainstalowany fabrycznie | Wyposażenie dodatkowe, instalowane fabrycznie |
| Filtr dla zasilania zewnętrznego (RFI) | Nawiązuje do 11 rozdziału pt. “Filtr (RFI) zasilania zewnętrznego prądem przemiennym Filters” nt. numerów podzespołów |

| Nazwa elementu | Numer |
| --- | --- |
| Górna pokrywa (UL Type 1/IP40) Ochronna pokrywa pasująca do zagłębienia w obudowie, gdzie instaluje się dodatkowe elementy. - Dla falowników z numerem 4 i 5 - Dla falowników z numerem 6 - Dla falowników z numerem 7 | LA3886460002 LA388648 LA388621 |
| Dławik - Dla wersji 4 i 5 - Dla wersji 6 - Dla wersji 7 | LA3886470002 LA388649 LA388622 |

Tabela 1-1  Wyposażenie dodatkowe

## Kontrola wyposażenia

- Sprawdź ewentualne uszkodzenia zaistniałe podczas transportu

- Sprawdź numer wyrobu na etykiecie kontrolnej czy jest zgodny z twoim zamówieniem.

Jeżeli element nie będzie zainstalowany od razu wówczas musi być przechowywany w dobrze wentylowanym, suchym i czystym pomieszczeniu, nie narażony na kontakt z pyłami, opiłkami metali i z dala od źródeł ciepła.

Patrz 2 rozdział: “Wiadomości ogólne o falowniku” – sprawdzanie kodów na etykiecie kontrolnej.
Patrz 8 rozdział: “Okresowe przeglądy i naprawy” – informacje jak odsyłać zepsute wyroby.

## Koncepcja instrukcji

Założeniem tej instrukcji jest pomoc przy instalowaniu, użytkowaniu i programowaniu nastaw falownika 584SV. Wymaga to odpowiedniego przygotowania do tych trzech zadań.

- Uwaga: Należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zanim przystąpi się do instalowania i użytkowania urządzenia.

Wpisz numer urządzenia umieszczony na etykiecie kontrolnej do niniejszej instrukcji w specjalne miejsce udostępnione na jej początku. Jest także kolumna w 10 rozdziale przeznaczona do wpisywania nastaw. Ważne jest żeby ta  instrukcja trafiła do każdego nowego użytkownika falownika.

### Pierwsze kroki

Niniejsza instrukcja ma pomóc w następujących czynnościach:

            - Montaż

Sprecyzuj swoje wymagania:

- Wymagania odbioru, świadectwa jakości, PTI

- Falownik wiszący czy zabudowany ?

- Jakie są miejscowe warunki instalacji

- Warunki dotyczące zasilania i okablowania

            - Obsługa

- Jak ustawiać parametry, zdalnie czy lokalnie ?

- Jaki jest poziom wyszkolenia personelu ?

- Który poziom katalogu wybrać do obsługi pulpitu sterowania (o ile jest zainstalowany)

Programowanie (wyłącznie przez pulpit sterowania albo odpowiednie oprogramowanie dla komputerów typu PC)

Jakie funkcje będą realizowane:

- Wprowadź właściwe oznaczenia

- Ustal własny schemat postępowania

- Wprowadź hasło, które będzie chroniło dane przed niepowołanymi osobami aby przypadkowo lub celowo nie zmieniły nastaw

- Dowiedz się jak przywrócić dane z nastawami

- Dostosuj pulpit sterowania do realizowanych zadań

### Koncepcja instrukcji

Instrukcję podzielono na rozdziały i podrozdziały. Numeracja stron zaczyna się zawsze od cyfry oznaczającej numer rozdziału, np. 5-3 oznacza, że jesteśmy na 3 stronie rozdziału 5.

Instrukcja opisuje falownik 584SV w wersjach  4, 5, 6 i 7. Dla przejrzystości wspomniano o wersjach 8, 9 i 10, ale omówienia zamieszczono w zakończeniu.

#### Schematy bloków funkcyjnych

Schematy znajdują się na końcu instrukcji. Widać tam dokładne schematy działania bloków funkcyjnych co po dokładniejszym zapoznaniu się z oprogramowaniem 584SV będzie stanowiło podstawę prawidłowych operacji.

#### Informacje dla użytkowników nieposiadających pulpitu sterowania

Ten napis sygnalizuje ważną informację dla użytkownika falownika 584SV, w którym wykorzystuje nastawy fabryczne.

Jeżeli informację napisano czcionką Italik  to jest ona przeznaczona dla użytkowników nieposia-dających pulpitu sterowania lub odpowiedniego oprogramowania komputera osobistego.