|  | 584SV Series Frequency Inverter - HA463617 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdzial | 0 |
|  | Programowanie pracy falownika |  |
|  | Spis tresci Strona |  |

Zmiany nastaw	1

Programowanie z wykorzystaniem gotowych bloków funkcyjnych	1

Modyfikacja schematu blokowego	1

- Konfigurowanie i nadawanie wartości funkcjom	1

- Tworzenie i usuwanie połączeń w trybie konfiguracji	1

- Modyfikacja schematu blokowego	6-1

- Zasady wykonawcze	2

- Zapamiętywanie poprawek	3

- Zrozumienie opisu bloków funkcyjnych	6-3

- Mapy menu	3

- Hexadecymalna reprezentacja wyłączeń	6-4

Opisy bloków funkcjonalnych	6-5

- ANALOG DIGIN	6

- WEJSCIA ANLOGOWE	7

- WYSCIA ANALOGOWE	10

- AUTO RESTART	12

- STROJENIE (AUTOTUNE)	14

- BRAKE CONTROL	15

- COMMS CONTROL	16

- CURRENT FEEDBACK	17

- CURRENT LIMIT	19

- CUSTOM SCREEN	20

- DEMULTIPLEXER	22

- DIGITAL INPUT	23

- DIGITAL OUTPUT	24

- DYNAMIC BRAKING	25

- ENCODER	26

- FLUXING	27

- START W BIEGU (FLYCATCHING)	29

- INJ BRAKING	31

- I/O TRIPS	32

- I*t TRIP	33

- PREDKOSC DOBIEGU (JOG)	34

- LOCAL CONTROL	35

- LOGIC FUNCTION	36

- MINIMUM SPEED	40

- MULTIPLEXER	41

- OPERATOR MENU	42

- OP STATION	43

- HASLO - PASSWORD	45

- PATTERN GEN	46

- PID	47

- PRESET	49

- RAISE/LOWER	51

- REFERENCE	52

- SEQUENCING LOGIC	54

- SETPOINT SCALE	56

- SKIP FREQUENCIES	57

- SLEW RATE LIMIT	6-60

- SLIP COMP	60

- STABILISATION	61

- STALL TRIP	62

- STOP	63

- SYSTEM PORT (P3)	64

- SYSTEM RAMP	65

- TEC OPTION	6-68

- HISTORIA ZATRZYMAN	68

- TRIPS STATUS	69

- UNDERLAP COMP	71

- VALUE FUNC	72

- VECTOR FLUXING	79

- VOLTAGE CONTROL	80

- ZERO SPEED	81

Szczególne parametry silnika	82

# 1	Programowanie pracy falownika

## Zmiany nastaw

Falownik można oprogramowywać zgodnie z własnymi, nietypowymi potrzebami.

Wytwórca dostarcza falowniki z typowymi ustawieniami (macros), które służą do pierwszego rozruchu, po czym już można oprogramowywać urządzenie samemu. Czynność ta może się ograniczyć jedynie do wprowadzenia wartości poszczególnych nastaw albo zmianami w algorytmach, polegającymi na dodaniu lub usunięciu jakiejś funkcji lub nawet pętli zastanego, fabrycznego algorytmu.

Each macro instantly recalls a pre-programmed set of default parameters when it is loaded.

Refer to Chapter 15: “Application Macros” for further information.

## Programowanie z wykorzystaniem gotowych bloków funkcyjnych

Programowanie z wykorzystaniem schematu blokowego ułatwia kontrolę całego algorytmu i pozwala uniknąć wielu błędów. Na końcu rozdziału zamieszczono schemat bloków funkcyjnych  i ich wzajemnych połączeń w wersji fabrycznej.

Procesy wykonywane przez makra są reprezentowane przez odpowiednie schematy blokowe, składające się z  bloków funkcjonalnych i połączeń:

- Każdy blok obejmuje nastawy  wymagane do ustawienia szczegółowych parametrów procesu. Czasami dla ustawienia parametrów procesu  należy skonfigurować więcej bloków, np. dla mnożenia wejść cyfrowych.

- Programowe połączenia służą do łączenia bloków funkcyjnych. Każde takie połączenie przesyła wartość wyjściową parametru  na wejście innego  (lub tego samego) bloku funkcyjnego.

### Modyfikacja schematu blokowego

#### Tryb konfiguracji I parametryzacji

Występują dwa tryby operacji na blokach :
Parameterisation and Configuration modes.

Komendy  ENABLE CONFIG i DISABLE CONFIG , znajdujące się w menu  SYSTEM na poziomie 1, są używane do przełączania między tymi trybami.

- Tryb parametryzacji

W trybie ‘parameterisation’ możesz zmieniać wartości parametrów. Falownik może pracować lub może być zatrzymany. Niektóre parametry muszą być zmieniane gdy falownik jest zatrzymany. Nie można zmieniać wewnętrznych połączeń falownika w tym trybie.

- Tryb konfiguracji

W trybie konfiguracji  można modyfikować wewnętrzne połączenia między blokami. Można także zmieniać wartość parametrów tak jak powyżej. Tryb ten jest sygnalizowany jednoczesnym miganiem wszystkich diód w panelu operatorskim. Falownik musi być zatrzymany.

#### Tworzenie i usuwanie połączeń w trybie konfiguracji

Połączenia między blokami mogą być dodawane, kasowane, przestawiane w trybie konfiguracji . Jest dostępnych 50 połączeń, każde posiada swój numer identyfikacyjny(“link” numer). Połączenie

powstaje przez podanie źródła sygnału i miejsca przeznaczenia. Wyjścia z bloków funkcjonalnych nie są aktualizowane w tym trybie.

Zasady programowania

Stouj poniższe zasady przy programowaniu:

- Tryb parametryzacji

- Wyjściowe parametry  bloków funkcyjnych nie mogą być zmieniane (ponieważ są one wynikiem działania bloku)

- Wejściowe parametry  bloków funkcyjnych biorące swoją wartość z połączeń z innymi blokami nie mogą być zmieniane.

- Tryb konfiguracji

Figure 6-0 Quick Link Information:

-18 .. (-) ® [99]

- Etykieta miejsca przeznaczenia połączenia musi być ustawiona na parametr wejściowy (jedno połączenie na parametr wejściowy).

- Etykieta źródła połączenia musi być ustawiona na dowolny parametr. Parametry wejścia i wyjścia mogą być źródłami sygnału.

- Połączenie robimy nie aktywne ustawiając “przeznaczenie” i “źródło”  na zero.

- Ustawienie etykiety źródła sygnału ujemnej (np. 18 wpisano -18) wymusza traktowanie priorytetowo takiego połączenia.

#### Zasady wykonawcze

Schemat blokowy jest uzupełniany co 20ms, z indywidualną kontrolą bloku wykonywaną co 2ms. Przed wykonaniem oparacji związanych z blokiem, są wykonywane wszystkie połączenia związane z tym blokiem w skutek podania nowych wartości wejściowych bloku. Na podstawie nowych wejściowych parametrów są otrzymywane nowe wyjściowe parametry.

- The output value transferred by a link on execution is clamped to be between the maximum and minimum value for its destination input parameter.

- If a links’ source and destination parameters have different decimal point positions, there is no automatic adjustment. Use a VALUE FUNCTION function block to modify the input into the correct destination format. Refer to the table below for the result of linking different parameters types.

| Source Value (the input) | Source Format | Destination Format | Destination Value (the result) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100.00 | XXX.XX | XXXX.X | 1000.0 |
| 100.00 | XXX.XX | X.XXXX | 1.0000 |
| TRUE | Boolean | XXX.XX | 0.01 |
| FALSE | Boolean | XXX.XX | 0.00 |
| 0.01 | XXX.XX | Boolean | TRUE |
| 0.00 | XXX.XX | Boolean | FALSE |
| LOCAL ONLY (1) | Enumerated | XXX.XX | 0.01 |
| 0.02 | XXX.XX | Enumerated | REMOTE ONLY (2) Note that (2) will not always return Remote Only |

Table 6-  Execution Rules

- Check the source and destination formats from the Function Block diagrams and/or Chapter 10: “Parameter Specification Tables” because the Operator Station displays some parameters with the least significant digit suppressed.

#### Zapisanie twioch zmian

If parameter values or links have been modified or a macro has been loaded, the new settings must be saved. The Inverter will then retain the new settings during power-down. Refer to Chapter 5: “The Operator Station” - Saving Your Application.

### Zrozumienie opisu bloków funkcyjnych

Figure 6-  Function Block Parameter Information

Poniżej opisane bloki funkcyjne zawierają niebędne informacje potrzebne do programowania .Dla wszystkich bloków przyjmujmy jako domyślny falownik o mocy 0.75kW i zasilaniu 400V.

Po lewej stronie bloku są parametry wejściowe, po prawej wyjściowe.

| Instance Name |  |  |  |  | Nazwa bloku funkcyjnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Default Value |  |  |  |  | Ustawienia domyślne |
| Input/Output Parameter Name |  |  |  |  | Nazwa w programie ConfigEd Lite |
| Tag Number |  |  |  |  | Jednoznaczna etykieta wykorzstywana w tworzeniu połączeń |
| * |  |  |  |  | Parametry oznaczone“*” zależą od wyboru kraju(napięcie i częstotliwość) . Więcej w rozdziale 2: “Understanding the Product Code” and “Product-Related Default Values”. |
| ** |  |  |  |  | Parametry oznaczone “**” zależą od overall “power build “ związanym z wyborem kraju (napięcie i częstotliwość). Rozdział 2: “Understanding the Product Code” and “Product -Related Defaualt Values” |
| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |
| 3 | INPUTS & OUTPUTS |  |  |  |  |
| 4 | ANALOG INPUT |  |  |  |  |
| 4 | ANALOG INPUT 1 |  |  |  |  |
| 4 | ANALOG INPUT 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | AIN 2 SCALE |  |  |
|  |  |  | AIN 2 OFFSET |  |  |
|  |  |  | AIN 2 TYPE |  |  |
|  |  |  | AIN 2 BREAK ENBL |  |  |
|  |  |  | AIN 2 BREAK VAL |  |  |
|  |  |  | AIN 2 BREAK |  |  |
|  |  |  | AIN 2 VALUE |  |  |

- Decimal Places (dp) - some internally-held parameters with two decimal places are only displayed with one decimal place. These parameters are indicated in the Parameter Descriptions tables. The Range parameter shows the hidden character  as “h”, i.e. xxx.xh.

#### Mapy menu

Opis tego bloku zawiera ‘szybkie’ menu pokazującym poziomy menu i tytuły w celu ich szbkiego znalezienia.

Mapy menu są widoczne gdy jest wybrany poziom Advanced view.

Where there is more than one sub-menu, i.e. ANALOG INPUT as illustrated, the parameters shown will be for the last sub-menu. In many cases, these parameters will reflect the name and number of the last sub-menu.

Because of this intuitive naming of parameters, which is designed to make using the Operator Station easier, MMI parameter names may vary slightly from Function Block names.

### Hexadecymalna reprezentacja wyłączeń

Paramertry ACTIVE TRIPS, WARNINGS, DISABLED TRIPS, TRIGGERS 1 i TRIGGERS 2 używają  czterocyfrowego kodu szesnastkowego do identyfikacji idywidualnych wyzwoleń. Każde wyzwolenie posiada swój  jednoznaczny numer.

| Trip |  | Trip Code |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Digit 4 | Digit 3 | Digit 2 | Digit 1 |
| 1 | LINK OVERVOLTS |  |  |  | 1 |
| 2 | LINK UNDERVOLT |  |  |  | 2 |
| 3 | OVERCURRENT |  |  |  | 4 |
| 4 | HEATSINK TEMP |  |  |  | 8 |
| 5 | EXTERNAL TRIP |  |  | 1 |  |
| 6 | INPUT 1 BREAK |  |  | 2 |  |
| 7 | INPUT 2 BREAK |  |  | 4 |  |
| 8 | MOTOR STALLED |  |  | 8 |  |
| 9 | I*T TRIP |  | 1 |  |  |
| 10 | BRAKE RESISTOR |  | 2 |  |  |
| 11 | BRAKE SWITCH |  | 4 |  |  |
| 12 | OP STATION |  | 8 |  |  |
| 13 | LOST COMMS | 1 |  |  |  |
| 14 | Not used | 2 |  |  |  |
| 15 | Not used | 4 |  |  |  |
| 16 | Not used | 8 |  |  |  |

Paramertry ACTIVE TRIPS+, WARNINGS+, DISABLED TRIPS+, TRIGGERS+ 1 i TRIGGERS +2 używają  czterocyfrowego kodu szesnastkowego do identyfikacji idywidualnych wyzwoleń. Każde wyzwolenie posiada swój  jednoznaczny numer.

| Trip |  | Trip Code |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Digit 4 | Digit 3 | Digit 2 | Digit 1 |
| 17 | MOTOR TEMP |  |  |  | 1 |
| 18 | CURRENT LIMIT |  |  |  | 2 |
| 19 | SHORT CIRCUIT |  |  |  | 4 |
| 20 | 24V FAILURE |  |  |  | 8 |
| 21 | LOW SPEED I |  |  | 1 |  |

Jeżli wystąpi więcej wyzwolenie w tym samym czasie to ich kody są dodawane w celu otrzymania wartości do wyświtlenia. Dla tych liczb, wartości  pomiędzy 10 i 15 są wyświtlane jako litery od  A do F

| Decimal number | Display |
| --- | --- |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | C |
| 13 | D |
| 14 | E |
| 15 | F |

Na przykład, jeżeli parametr ACTIVE TRIPS jest 01A8 to jest to reprezentowane jako “1” na pozycji 3, “8” i  “2” na pozycji 2, (8+2 = 10, wyświtlane jako  A), “8” na pozycji  1. Ta sytuacja oznacza aktywne wyzwolenia I*T TRIP, MOTOR STALLED,  INPUT 1 BREAK i HEATSINK TEMP, (nie realna sytuacja).

## Konfiguracja Bloków Funkcyjnych

Opisy poszczególnych bloków są ułożone w kolejności alfabetycznej. Konfiguracji wszystkich bloków dokonuje się w Menu na poziomie 2 w katalogu  FUNCTION BLOCKS.

- Pamietaj o poprawnym wyborze	, Parameterisation lub Configuration, podczas edycji. Wiecej informacji w  “”, strona 6-1. Musisz zaznaczyc  Advanced view level w katalogu MENU na poziomie 1 aby wejść do katalogu FUNCTION BLOCKS na poziomie 2..

| Function Block | Page |  | Function Block | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANALOG DIGIN | 6-6 |  | OPERATOR MENU | 6-42 |
| ANALOG INPUT | 6-7 |  | OP STATION | 6-43 |
| ANALOG OUTPUT | 6-10 |  | PASSWORD | 6-45 |
| AUTO RESTART | 6-12 |  | PATTERN GEN | 6-46 |
| AUTOTUNE | 6-14 |  | PID | 6-47 |
| BRAKE CONTROL | 6-15 |  | PRESET | 6-49 |
| COMMS CONTROL | 6-16 |  | RAISE/LOWER | 6-51 |
| CURRENT FEEDBACK | 6-17 |  | REFERENCE | 6-52 |
| CURRENT LIMIT | 6-19 |  | SEQUENCING LOGIC | 6-54 |
| CUSTOM SCREEN | 6-20 |  | SETPOINT SCALE | 6-56 |
| DEMULTIPLEXER | 6-22 |  | SKIP FREQUENCIES | 6-57 |
| DIGITAL INPUT | 6-23 |  | SLEW RATE LIMIT | 6-59 |
| DIGITAL OUTPUT | 6-24 |  | SLIP COMP | 6-60 |
| DYNAMIC BRAKING | 6-25 |  | STABILISATION | 6-61 |
| ENCODER | 6-26 |  | STALL TRIP | 6-62 |
| FLUXING | 6-27 |  | STOP | 6-63 |
| FLYCATCHING | 6-29 |  | SYSTEM PORT (P3) | 6-64 |
| INJ BRAKING | 6-31 |  | SYSTEM RAMP | 6-65 |
| I/O TRIPS | 6-32 |  | TEC OPTION | 6-67 |
| I*t TRIP | 6-33 |  | TRIPS HISTORY | 6-68 |
| JOG | 6-34 |  | TRIPS STATUS | 6-69 |
| LOCAL CONTROL | 6-35 |  | UNDERLAP COMP | 6-71 |
| LOGIC FUNCTION | 6-36 |  | VALUE FUNCT | 6-72 |
| MINIMUM SPEED | 6-40 |  | VECTOR FLUXING | 6-79 |
| MULTIPLEXER | 6-41 |  | VOLTAGE CONTROL | 6-80 |
|  |  |  | ZERO SPEED | 6-81 |

#### ANALOG DIGIN

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | INPUTS & OUTPUTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ANALOG DIGIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ANALOG DIGIN 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ANALOG DIGIN 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A DIN 2 INVERT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A DIN 2 LEVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A DIN 2 HYST |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A DIN 2 VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANALOG DIGIN 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VALUE |  |  | [95] | – | FALSE |  |
| FALSE |  |  |  | – | [94] | INVERT |  |  | – |  |  |
| 70.00 % |  |  |  | – | [96] | LEVEL |  |  | – |  |  |
| 10.00 % |  |  |  | – | [97] | HYSTERISIS |  |  | – |  |  |

Blok ten umożliwia wejściowemu sygnałowi analogowemu aby był on wykorzystany jako cyfrowy sygnał wejściowy.

| Opis Parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVERT |  |  |  |  |  |  |  |  | Range: FALSE / TRUE |
| Gdy posiada wartość TRUE, to wyjście VALUE przyjmuje wartość odwróconą.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEVEL |  |  |  |  |  |  |  |  | Range: 0.00 to 100.00 % |
| Ten parametr określał wartość niską bądź wysoką na wejściu. Aktualnie zależy on także od ustawień sprzętowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HYSTERISIS |  |  |  |  |  |  |  |  | Range: 0.00 to 50.00 % |
| Parametr ten pomagał zapobiegać wahaniom na wejściu. Aktualnie zależy on także od ustawień sprzętowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  | Range:FALSE / TRUE |
| TRUE lub FALSE wyjściowe zależne od wartości prądu lub napięcia na wejściu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | anAlOG digin 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALUE |  |  | [ 90] |  | – | FALSE |  |
| FALSE | – | [ 89] | INVERT |  |  |  | – |  |  |
| 70.00 % | – | [ 91] | LEVEL |  |  |  | – |  |  |
| 10.00 % | – | [ 92] | HYSTERISIS |  |  |  | – |  |  |

##### Opis Funkcjonalny

Przemiennik ma 2 wejścia analogowe. Każde z nich posiada blok Analog Digin:  ANALOG DIGIN 1 jest połączone z sygnałem z zacisku 2, natomiast ANALOG DIGIN 2 jest połączone z sygnałem z zacisku 4.

Wejściowe napięcie jest przetwarzane na postać numeryczną w analogowym wejściu falownika. Na parametry  LEVEL i HYSTERISIS oddziaływują ustawienia sprzętowe, (łącznik  SW1 znajdujący się w  PCB).

| Range | 0% | 100% |
| --- | --- | --- |
| 0 to 20mA | 0.0mA | 20.0mA |
| -10 to 10V | -10.0V | 10.0V |
| 0 to 10V | 0.0V | 10.0V |
| Refer to the ANALOG INPUT function block for Configuration Switch Settings (SW1) |  |  |

Histereza ma następujące działanie:jeżeli ostatni nieodwrócony sygnał wyjściowy był TRUE to jest urzywane porównanie  LEVEL  - HYSTERISIS.

Jeżeli ostatni nieodwrócony sygnał wyjściowy był FALSE to jest urzywane porównanie LEVEL + HYSTERISIS . Ustawienie HYSTERISIS na wartość 0.00% usuwa  wszystkie  histerezy.

#### ANALOG INPUT

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | INPUTS & OUTPUTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ANALOG INPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ANALOG INPUT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ANALOG INPUT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ANALOG INPUT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ANALOG INPUT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AIN 4 SCALE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AIN 4 OFFSET |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AIN 4 TYPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AIN 4 BREAK ENBL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AIN 4 BREAK VAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AIN 4 VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AIN 4 BREAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANALOG INPUT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VALUE |  |  | [ 16] | – | 0.00 % |  |
|  |  |  |  |  | BREAK |  |  | [ 18] | – | FALSE |  |
| 100.00 % |  |  |  | – | [ 14] | SCALE |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [ 15] | OFFSET |  |  | – |  |  |
| 0..+10 V |  |  |  | – | [ 13] | TYPE |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [ 12] | BREAK ENABLE |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [ 17] | BREAK VALUE |  |  | – |  |  |
| aNALOG INPUT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VALUE |  |  | [ 25] | – | 0.00 % |  |
|  |  |  |  |  | BREAK |  |  | [ 27] | – | FALSE |  |
| 100.00 % |  |  |  | – | [ 23] | SCALE |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [ 24] | OFFSET |  |  | – |  |  |
| 0..+10 V |  |  |  | – | [ 22] | TYPE |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [ 21] | BREAK ENABLE |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [ 26] | BREAK VALUE |  |  | – |  |  |

Blok ten  zamienia wartość wejściowego napięcia lub prądu w wartość wyrażoną jako procent zadanego zakresu.

| ANALOG INPUT 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VALUE |  |  | [722] | – | 0.00 % |
|  |  | BREAK |  |  | [724] | – | FALSE |
| 100.00 % | – | [720] | SCALE |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [721] | OFFSET |  |  | – |  |
| 0..+10 V | – | [719] | TYPE |  |  | – |  |
| FALSE | – | [718] | BREAK ENABLE |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [723] | BREAK VALUE |  |  | – |  |
| ANALOG INPUT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALUE |  |  | [715] | – | 0.00 % |
|  |  | BREAK |  |  | [717] | – | FALSE |
| 100.00 % | – | [713] | SCALE |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [714] | OFFSET |  |  | – |  |
| 0..20 mA | – | [712] | TYPE |  |  | – |  |
| FALSE | – | [711] | BREAK ENABLE |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [716] | BREAK VALUE |  |  | – |  |

| ###### Opis Parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### SCALE |  | ###### Range: -300.00 to 300.00 % |
| ###### Czynnik skalujący działający na sygnał wejściowy. Gdy ma on wartość 100.00% a offset 0.00%, to sygnał wejściowy o stanie niskim ma wartość 0.00%. Analogicznie, sygnał wejściowy o stanie wysokim przyjmuje wartość 100.00%. |  |  |
| ###### OFFSET |  | ###### Range: -300.00 to 300.00 % |
| ###### Poprawka dodawana do sygnału wyjściowego po przeskalowaniu. |  |  |
| ###### TYPE |  | ###### Range: Enumerated - see below |
| Zakresy i typy wejść. - ANALOG INPUT 1 i ANALOG INPUT 2 mogą używać wszystkich typów. - ANALOG INPUT 3 jest używane do pomiaru prądu, po wybraniu typu napięciowego wartość VALUE będzie zerowa. - ANALOG INPUT 4 typ napięciowy, jednobiegunowy(dodatni), zaznaczenie innego typu nadaje VALUE wartość zero. Warning: Dla poprawności działania, sprawdzić czy typ ustawiony łącznikiem SW1 zgadza się z TYPE wybranym w urządzeniu. |  |  |
| Enumerated Value : Type 0 : 0..+10 V 1 : +2..+10 V 2 : 0..+5 V 3 : +1..+5 V 4 : -10..+10 V 5 : 0..20 mA 6 : 4..20 mA 7 : 20..4 mA 8 : 20..0 mA |  |  |

| ###### BREAK ENABLE |  | ###### Range: FALSE / TRUE |
| --- | --- | --- |
| ###### Dla typów wyjść posiadających czyjnik hamowania. Parametr ten służy do uaktywniania czujnika hamowania.. Dla typów wyjść nie posiadających opcji czujnika hamowania parametr ten przyjmuje wartość FALSE. |  |  |
| ###### BREAK VALUE |  | ###### Range: -300.00 to 300.00 % |
| ###### Wartość pojawi się na wyjściu VALUE gdy wartość BREAK jest TRUE |  |  |
| ###### VALUE |  | ###### Range: xxx.xx % |
| ###### Wartość wyjściowa po skalowaniu i uwzględnieniu poprawki. |  |  |
| ###### BREAK |  | ###### Range: FALSE / TRUE |
| ###### Wskazanie, że nie ma sygnału wyjściowego z czujnika hamowania. Więcej szczegółów na ten temat znajdzisz poniżej. |  |  |

##### Opis Funkcjonalny

Przemiennik posiada cztery analogowe wejścia. Każde posiada swój blok funkcjonalny:

ANALOG INPUT 1 jest połączone z sygnałem z terminalu  1
ANALOG INPUT 2 jest połączone z sygnałem z terminalu  2
ANALOG INPUT 3 jest połączone z sygnałem z terminalu  3
ANALOG INPUT 4 jest połączone z sygnałem z terminalu  5

Wejściowe napięcie jest przetwarzane i zamieniane na wartość numeryczną przez wejściową elektronikę w przetworniku. Jeżeli po skalowaniu i przesunięciu zera sygnał ma wartość  0.00% to generowane jest dolne  napięcie lub dolna wartość prądu zakresu (to znaczy 0 V dla zakresu   0 do 10 V).Wartość 100.00% generuje górne wartość zakresu  (to znaczy 10 V dla zakresu 0 do 10 V).. Czynniki  SCALE i OFFSET umożliwiają kształtowanie sygnału potrzebnego w danej aplikacji.

Opcja czujnika hamowania może być używana tylko w połączeniu z następującymi zakresami: 2 to 10V, 1 to 5V, 4 to 20mA and 20 to 4mA. An input break is defined as an input reading less than either 0.1V or 0.45mA. Kiedy czujnik hamowania poda sygnał, wartość wyjściowa VALUE   pojawi się jako BREAK VALUE .

##### Konfiguracja wejść analogowych przełacznikami SW1

| Input | Type | Switch Settings |
| --- | --- | --- |
| ANALOG INPUT 1 | 0-20 or 4-20mA | SW1/1 OFF, SW1/2 ON |
| Terminal 1 | 0-10V* | SW1/1 OFF, SW1/2 OFF* |
|  | ± 10V | SW1/1 ON, SW1/2 OFF |
| ANALOG INPUT 2 | 0-20 or 4-20mA | SW1/3 OFF, SW1/4 ON |
| Terminal 2 | 0-10V* | SW1/3 OFF, SW1/4 OFF* |
|  | ± 10V | SW1/3 ON, SW1/4 OFF |
| * Default settings, as shown |  |  |

Konfiguracji wejść analogowych falownika polega na odpowiednim ustawieniu przełączników SW1. Pamiętaj:wybież odpowidni parametr TYPE.

Table 0-  Select Input Signal

Figure 0-  I/O Configuration 							Switches shown at 								Manufacturing Defaults

#### ANALOG OUTPUT

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | INPUTS & OUTPUTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ANALOG OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ANALOG OUTPUT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ANALOG OUTPUT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AOUT 2 VALUE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AOUT 2 SCALE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AOUT 2 OFFSET |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AOUT 2 ABS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AOUT 2 TYPE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ANALOG OUTPUT 2 |  |  |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [731] | VALUE |  | – |  |  |
| 100.00 % |  |  |  | – | [732] | SCALE |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [733] | OFFSET |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [734] | ABS |  | – |  |  |
| -10..+10 V |  |  |  | – | [735] | TYPE |  | – |  |  |
|  |  |  |  |  | ANALOG OUTPUT 1 |  |  |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [ 45] | VALUE |  | – |  |  |
| 100.00 % |  |  |  | – | [ 46] | SCALE |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [ 47] | OFFSET |  | – |  |  |
| TRUE |  |  |  | – | [ 48] | ABS |  | – |  |  |
| 0..+10 V |  |  |  | – | [ 49] | TYPE |  | – |  |  |

Wyjściowy blok analogowy zamienia sygnał wyjściowy wyrażony w procentach w analogowy sygnał napięciowy lub sygnał prądowy.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| VALUE |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Wartość wyjściowa w %. |  |  |
| SCALE |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Współczynnik skalujący wartość VALUE. Przy 100.00% współczynnik nie powoduje zmian. |  |  |
| OFFSET |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Przesunięcie zera dodawane do wartości VALUE po skalowaniu. Przy 0.00% nie powoduje zmian. |  |  |
| ABS |  | Range: FALSE / TRUE |
| Wartość TRUE powoduje zignorowanie znaku sygnału. |  |  |
| TYPE |  | Range: Enumerated - see below |
| Zakresy wartości sygnałów analogowych napięciowych lub prądowych są następujące: - ANALOG OUTPUT 1 nie obsługuje sygnału -10..+10V i jeżeli taki wybierzemy na wyjściu pojawi się zero. - ANALOG OUTPUT 2 nie obsługuje sygnału prądowego, jeżeli taki wybierzemy, na wyjściu pojawi się zero. Warning: Dla poprawności działania, sprawdzić czy typ ustawiony łącznikiem SW2 zgadza się z TYPE wybranym w urządzeniu.Typy sygnałów wyjściowych: |  |  |
| Enumerated Value : Type 0 : 0..+10 V 1 : 0..20 mA 2 : 4..20 mA 3 : -10..+10V See below for how to set the I/O configuration switches. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Falownik posiada dwa analogowe wyjścia. Posiada on blok  ANALOG OUTPUT połączony z każdym wejściem:

ANALOG OUTPUT 1  jest połączony z terminalem 7
ANALOG OUTPUT 2  jest połączony z terminalem 8

Wartość wyjściowa jest skalowana zgodnie z poniższym opisem .

Dla  ABS równego TRUE sygnał uzyskuje wartość bezwzględną.  Dla  ABS równego FALSE sygnał końcowy będzie ograniczony przy  0% analogowego sygnału wyjściowego.

Jeżeli po skalowaniu i przesunięciu zera sygnał ma wartość  0.00% to generowane jest dolne  napięcie lub dolna wartość prądu zakresu, (np. 0V w ANALOG OUTPUT 1 lub -10V w ANALOG OUTPUT 2 dla zakresu 0 to 10V ). Wartość  100.00% generuje górną wartość zakresu, (np. 10V  dla zakresu 0 to 10V).

##### Konfiguracja wyjsc analogowych przelacznikami SW2

| Input | Type | Switch Settings |
| --- | --- | --- |
| ANALOG OUTPUT 1 | 0-20 or 4-20mA | SW2/1 OFF, SW2/2 OFF |
| Terminal 7 | 0-10V* | SW2/1 ON, SW2/2 ON* |
| * Default settings, as shown |  |  |

Konfiguracji wyjść analogowych falownika polega na odpowiednim ustawieniu przełączników SW2. Pamiętaj: wybierz odpowidni parametr TYPE.

Table 0-  Select Input Signal

Figure 0-  I/O Configuration Switches 						      shown at Manufacturing defaults

#### AUTO RESTART

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SEQ & REF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AUTO RESTART |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AR ENABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AR ATTEMPTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AR INITIAL DLY 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AR ATTEMPT DLY 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AR TRIGGERS 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AR TRIGGERS+ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AR INITIAL DLY 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AR ATTEMPT DLY 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AR TRIGGERS 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AR TRIGGERS+ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AR PENDING |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AR RESTARTING |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AR ATTEMPTS LEFT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AR TIME LEFT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Auto Restart |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PENDING |  |  | [608] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | RESTARTING |  |  | [616] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | ATTEMPTS LEFT |  |  | [614] | – | 5 |  |
|  |  |  |  |  | TIME LEFT |  |  | [615] | – | 10.0 s |  |
| FALSE |  |  |  | – | [611] | ENABLE |  |  | – |  |  |
| 5 |  |  |  | – | [612] | ATTEMPTS |  |  | – |  |  |
| 10.0 s |  |  |  | – | [610] | INITIAL DELAY 1 |  |  | – |  |  |
| 10.0 s |  |  |  | – | [613] | ATTEMPT DELAY 1 |  |  | – |  |  |
| 0000 |  |  |  | – | [609] | TRIGGERS 1 |  |  | – |  |  |
| 0000 |  |  |  |  | [744] | TRIGGERS+ 1 |  |  | – |  |  |
| 0.1 s |  |  |  | – | [678] | INITIAL DELAY 2 |  |  | – |  |  |
| 0.1 s |  |  |  | – | [679] | ATTEMPT DELAY 2 |  |  | – |  |  |
| 0000 |  |  |  | – | [677] | TRIGGERS 2 |  |  | – |  |  |
| 0000 |  |  |  |  | [745] | TRIGGERS+ 2 |  |  | – |  |  |

Auto Restart  (lub Auto Reset)  steruje urządzeniem w chwili zatrzymania przez wyzwalacz i restartuje je z zadaną liczbą prób, po których , wymagane jest ręczee lub zdalnie zerowanie wyzwalacza co wymagane jest jeżeli maszyna nie wystartuje ponownie. Ilość  restartów jest zliczana. Licznik jest zerowany po okresie bez wyłączenia.
(5 minut lub 4 x ATTEMPT DELAY 1, ktorekolwiek jest dłuższe), lub po udanym  ręcznym lub zdalnym zerowaniu wyłączenia. Ta funkcja jest wstrzymywana w Remote Sequencing Comms mode.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENABLE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Umożliwia operacje auto restartu. |  |  |
| ATTEMPTS |  | Range: 1 to 10 |
| Określa liczbę restartów jaka będzie wykonana przed konicznym zewnętrznym resetowaniem. |  |  |
| INITIAL DELAY 1 |  | Range: 0.0 to 600.0 s |
| Określa czas po którym nastąpią restarty gdy wyłączenie zawarte jest TRIGGERS 1. Opóźnienie jest mierzone od momentu usunięcia wszystkich błędów. |  |  |
| ATTEMPT DELAY 1 |  | Range: 0.0 to 600.0 s |
| Określa czas pomiędzy kolejnymi restartami dla wyłączeń zawartych w TRIGGERS 1 . Opóźnienie jest mierzone od momentu usunięcia wszystkich błędów. |  |  |
| TRIGGERS 1 and TRIGGERS+ 1 |  | Range: 0000 to FFFF |
| Pozwala na Auto Restart dla określonego sposobu wyłączenia. Więcej informacji na ten temat w “Hexadecimal Representation of Trips” na początku tego rozdziału. |  |  |
| INITIAL DELAY 2 |  | Range: 0.0 to 600.0 s |
| Określa czas po którym nastąpią restarty gdy wyłączenie zawarte jest TRIGGERS 2 Opóźnienie jest mierzone od momentu usunięcia wszystkich błędów. |  |  |
| ATTEMPT DELAY 2 |  | Range: 0.0 to 600.0 s |
| Określa czas pomiędzy kolejnymi restartami dla wyłączeń zawartych w TRIGGERS 2 . Opóźnienie jest mierzone od momentu usunięcia wszystkich błędów. |  |  |
| TRIGGERS 2 and TRIGGERS+ 2 |  | Range:0000 to FFFF |
| Pozwala na Auto Restart dla określonego sposobu wyłączenia. Jeżeli wyłączenie znajduje się w TRIGGERS 1 jak i w TRIGGERS 2, to czasy określone w TRIGGERS 1 mają piorytet. Więcej informacji na ten temat w “Hexadecimal Representation of Trips” na początku tego rozdziału. |  |  |

| PENDING |  | Range: FALSE / TRUE |
| --- | --- | --- |
| Wskazuje, że restart nastąpi po zaprogramowanym czasie. |  |  |
| RESTARTING |  | Range: FALSE / TRUE |
| Wskazuje, że restart właśnie następuje. |  |  |
| ATTEMPTS LEFT |  | Range: xxxxx |
| Wskazuje liczbę restartów jaka zostanie wykonana przed przed konicznym zewnętrznym resetowaniem. |  |  |
| TIME LEFT |  | Range: xxxx.x s |
| Kiedy falownik jest w stanie odliczania, ten parametr wskazuje czas pozostały do momentu próby auto restartu. Gdy jest on niezerowy, jego wartość jest niewymuszona zmianami w ATTEMPT DELAY 1. |  |  |

#### AUTOTUNE

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MOTOR CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AUTOTUNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AUTOTUNE ENABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AUTOTUNE MODE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AUTOTUNE ACTIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Autotune |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ACTIVE |  |  | [604] |  | – | FALSE |  |
| FALSE |  |  |  | – | [603] |  | ENABLE |  |  | – |  |  |
| CALC NO LOAD I |  |  |  | – | [689] |  | MODE |  |  | – |  |  |

Jest to automatyczna procedura umożliwiająca falownikowi identyfikacje parametrów silnika niezbędnych do prawidłowego działania opcji Sensorless Vector Fluxing.

Więcej w Rozdziale 4: “Operating the Inverter” - Set-up using the Sensorless Vector Fluxing Mode.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENABLE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Określa czy procedura Autotune jest dostępna czy nie. Jest ona dostępna tylko wtedy gdy przyjdzie sygnał TRUE. |  |  |
| MODE |  | Range: Enumerated - see below |
| Jeżeli jest ustawione USER NO LOAD I, to znana wartość (NO LOAD CALIB) jest pobierana z bloku CURRENT FEEDBACK. Jeżeli ustawimy CALC NO LOAD I,to blok ten policzy wartość dla NO LOAD CALIB i zaktualizuje ją w bloku CURRENT FEEDBACK . |  |  |
| Enumerated Value : Type 0 : USER NO LOAD I 1 : CALC NO LOAD I |  |  |
| ACTIVE |  | Range: FALSE / TRUE |
| To pokazuje aktualny stan procedury Autotune. Wartość TRUE jest wtedy gdy procedura Autotune jest dostępna. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Procedura Autotune określa cztery krytyczne parametry silnika w max 10 sekund. Są to:

- No-load rms line current

- Per-phase stator resistance

- Per-phase leakage inductance

- Per-phase mutual inductance

Wartośc pierwszego parametru jest w bloku CURRENT FEEDBACK . Wartości parametrów 2, 3 & 4 są w bloku VECTOR FLUXING. Procedura Autotune każdorazowo po jej uruchomieniu zapisuje wartości tych parametrów w określonych blokach.

Autotune może być uruchomiana tylko w czasie postoju maszyny. Funkcjonalny blok tej procedury nie może być modyfikowany podczas pracy napędu. Kiedy autotune jest zakończony, stos przetwarzający jest uniruchomiony i silnik swobodnie hamuje.

#### BRAKE CONTROL

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SETPOINT FUNCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BRAKE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BRAKE ON LOAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BRAKE ON FREQ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BRAKE OFF FREQ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BRAKE ON HOLD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BRAKE OFF HOLD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BRAKE RELEASE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BRAKE HOLD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brake Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RELEASE |  |  | [587] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | HOLD |  |  | [590] | – | FALSE |  |
| 50.00 % |  |  |  | – | [584] | ON LOAD |  |  | – |  |  |
| 5.0 Hz |  |  |  | – | [585] | ON FREQUENCY |  |  | – |  |  |
| 3.0 Hz |  |  |  | – | [586] | OFF FREQUENCY |  |  | – |  |  |
| 0.00 s |  |  |  | – | [588] | ON HOLD TIME |  |  | – |  |  |
| 0.00 s |  |  |  | – | [589] | OFF HOLD TIME |  |  | – |  |  |

Ta funkcja jest urzywana do kontroli hamulca elektro-mechanicznego silnika w dżwigach, windach itp.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| ON LOAD |  | Range: 0.00 to 150.00 % |
| Poziom obciążenia przy którym zewnętrzny hamulec silnika jest załączany. |  |  |
| ON FREQUENCY |  | Range: 0.0 to 480.0 Hz |
| Częstotliwość przy której zewnętrzny hamulec silnika jest załączany. |  |  |
| OFF FREQUENCY |  | Range: 0.0 to 480.0 Hz |
| Częstotliwość przy której zewnętrzny hamulec silnika jest luzowany. |  |  |
| ON HOLD TIME |  | Range: 0.00 to 60.00 s |
| Daje wartość FALSE na wyjściu HOLD gdy hamulec trzyma, gdy puści jest TRUE. |  |  |
| OFF HOLD TIME |  | Range: 0.00 to 60.00 s |
| Daje wartość TRUE na wyjściu HOLD gdy hamulec trzyma, gdy puści jest FALSE. |  |  |
| RELEASE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Wyjście Boolean dostarcza sygnał powodujący opóźnienie zadziałania hamulca. |  |  |
| HOLD |  | Range: FALSE / TRUE |
| Daje wartośc TRUE kiedy hamulec jest On lub Off by the function block, and remains TRUE for the duration set by OFF HOLD TIME or ON HOLD TIME. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

#### COMMS CONTROL

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SERIAL LINKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | COMMS CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REMOTE COMMS SEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REMOTE SEQ MODES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REMOTE REF MODES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COMMS TIMEOUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COMMS STATUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COMMS COMMAND |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COMMS SEQ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COMMS REF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comms Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COMMS SEQ |  |  | [295] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | COMMS REF |  |  | [270] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | COMMS STATUS |  |  | [272] | – | 0000 |  |
|  |  |  |  |  | COMMS COMMAND |  |  | [273] | – | 0000 |  |
| FALSE |  |  |  | – | [300] | REMOTE COMMS SEL |  |  | – |  |  |
| TERMINALS/COMMS |  |  |  | – | [307] | REMOTE SEQ MODES |  |  | – |  |  |
| TERMINALS/COMMS |  |  |  | – | [308] | REMOTE REF MODES |  |  | – |  |  |
| 0.0 s |  |  |  | – | [309] | COMMS TIMEOUT |  |  | – |  |  |

Blok ten przełącza pomiędzy trybami Remote Terminal i Remote Comms. Falownik musi być w trybie Remote  żeby można było dokonać wyboru -  REMOTE tryb ten jest dostępny w bloku LOCAL CONTROL i wybrany w panelu operatorskim.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| REMOTE COMMS SEL |  | Range: FALSE / TRUE |
| Wybira tryb zdalnej komunikacji: 0 : FALSE, i w trubie REMOTE wtedy sterowanie jest z terminalu. 1 : TRUE, i w trybie REMOTE wtedy sterowanie jest z ‘communications’. |  |  |
| REMOTE SEQ MODES |  | Range: Enumerated - see below |
| Wybór typu zdalnego trybu sekwencji: |  |  |
| Enumerated Value : Mode 0 : TERMINALS/COMMS 1 : TERMINALS ONLY 2 : COMMS ONLY |  |  |
| REMOTE REF MODES |  | Range: Enumerated - see below |
| Wybór typu zdalnego trybu odniesienia: |  |  |
| Enumerated Value : Mode 0 : TERMINALS/COMMS 1 : TERMINALS ONLY 2 : COMMS ONLY |  |  |
| COMMS TIMEOUT |  | Range: 0.0 to 600.0 s |
| Sets the maximum time allowed between refreshing the COMMS COMMAND parameter. The drive will trip if this time is exceeded. Set the time to 0.00 secs to disable this feature. |  |  |
| COMMS STATUS |  | Range: 0000 to FFFF |
| Parametr diagnostyczny pokazujący 16-bitowe słowo widziane przez ‘communications’. Więcej w rozdziale 9: “Sequencing Logic”. |  |  |
| COMMS COMMAND |  | Range: 0000 to FFFF |
| Parametr diagnostyczny pokazujący 16-bitowe słowo zapisane przez ‘communications’. Więcej w rozdziale 9: “Sequencing Logic”. |  |  |
| COMMS SEQ |  | Range: FALSE / TRUE |
| Wskazuje pracę w trybie Remote Sequencing Comms Mode |  |  |
| COMMS REF |  | Range: FALSE / TRUE |
| Wskazuje pracę w trybie Remote Reference Comms Mode. Jeżeli FALSE (0), falownik może być w trybie Local Reference lub Remote Reference Terminal |  |  |

#### CURRENT FEEDBACK

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MOTOR CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CURRENT FEEDBACK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | FULL LOAD CALIB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NO LOAD CALIB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | POWER FACTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | QUADRATIC TORQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MOTOR CURRENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MOTOR CURRENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I MAGNETISING |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I MAGNETISING |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I TORQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I TORQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LOAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | FIELD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Current Feedback |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MOTOR CURRENT |  | [ 66] | – |  | 0.00 % |  |  |
|  |  |  |  |  | MOTOR CURRENT |  | [ 67] | – |  | 0.0 A |  |  |
|  |  |  |  |  | I MAGNETISING |  | [ 68] | – |  | 0.00 % |  |  |
|  |  |  |  |  | I MAGNETISING |  | [ 69] | – |  | 0.0 A |  |  |
|  |  |  |  |  | I TORQUE |  | [ 70] | – |  | 0.00 % |  |  |
|  |  |  |  |  | I TORQUE |  | [ 71] | – |  | 0.0 A |  |  |
|  |  |  |  |  | LOAD |  | [ 72] | – |  | 0.00 % |  |  |
|  |  |  |  |  | FIELD |  | [ 73] | – |  | 0.00 % |  |  |
| **2.0 A |  |  | – |  | [ 64] | FULL LOAD CALIB |  | – |  |  |  |  |
| **1.4 A |  |  | – |  | [ 65] | NO LOAD CALIB |  | – |  |  |  |  |
| ** 0.70 |  |  | – |  | [242] | POWER FACTOR |  | – |  |  |  |  |
| FALSE |  |  | – |  | [ 50] | QUADRATIC TORQUE |  | – |  |  |  |  |

Blok umożliwia użytkownikowi dopasowanie prądu nominalnego silnika do prądu nominalnego zasilanego silnika.  Falownik musi zawierać informację o prądzie silnika przy pełnym obciążeniu i przy biegu jałowym (prąd magnesujący).  Na podstawie tej informacji określane są wartości prądu magnetyzującego i związanego z obciążeniem dostępne w formie parametrów diagnostycznych.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| FULL LOAD CALIB |  | Range: 0.0 to 1000.0 A |
| Prąd nominalny silnika przy pełnym obciążeniu odczytany z tabliczki znamionowej silnika. Wartość ograniczona prądem nominalnym falownika. |  |  |
| NO LOAD CALIB |  | Range: 0.0 to 1000.0 A |
| Prąd silnika bez obciążenia. Zwykle stanowi wartość 30% do 40% prądu przy pełnym obciążeniu. Dla małych silników wartość ta może być wyższa. W przypadku wątpliwym należy zwrócić się do producenta silnika. Alternatywnie wartość parametru wyznaczyć można odczytując wartość prądu podczas pracy silnika bez obciążenia przy prędkości bazowej (nominalnej). Wartość parametru NO LOAD CALIB jest wewnętrznie ograniczona do zakresu 10% do 90% prądu nominalnego ustalonego wartością parametru FULL LOAD CALIB. |  |  |
| POWER FACTOR |  | Range: 0.50 to 0.95 |
| Wartość współczynnika mocy odczytana z tabliczki znamionowej. |  |  |
| QUADRATIC TORQUE |  | Range: FALSE / TRUE |
| When TRUE, selects higher continuous rating with less overload capability. Quadratic Torque operation is especially suited to fan or pump applications. - Sensorless Vector operation is automatically disabled when using the Inverter in Quadratic Torque mode. |  |  |
| MOTOR CURRENT |  | Range: xxx.xh % (h) |
| Parametr diagnostyczny podający wartość prądu oddawanego przez falownik. Wartość tego prądu wyrażona jest w % FULL LOAD CALIB (prądu nominalnego silnika). |  |  |
| MOTOR CURRENT |  | Range: xxxx.x A |
| Parametr diagnostyczny podający wartość prądu oddawanego przez falownik w Amperach |  |  |
| I MAGNETISING |  | Range: xxx.xh % (h) |
| Parametr diagnostyczny podający wartość prądu oddawanego przez falownik. Wartość prądu wyrażona jest w % FULL LOAD CALIB (prądu nominalnego silnika). |  |  |
| I MAGNETISING |  | Range: xxxx.x A |
| Parametr diagnostyczny podający wartość prądu magnesującego oddawanego przez falownik. Wartość prądu jest w Amperach. |  |  |

| I TORQUE |  | Range: xxx.xh % (h) |
| --- | --- | --- |
| Parametr diagnostyczny podający wartość prądu obciążenia oddawanego przez falownik. Wartość tego prądu jest wyrażona w % FULL LOAD CALIB (prądu nominalnego silnika). |  |  |
| I TORQUE |  | Range:xxxx.x A |
| Parametr diagnostyczny podający wartość prądu obciążenia oddawanego przez falownik. Wartość tego prądu jest wyrażona w Amperach. |  |  |
| LOAD |  | Range: xxx.xh % (h) |
| Parametr diagnostyczny podający znormalizowaną wartość prądu obciążenia określającą moment na wale silnika. Wartość 100% oznacza pracę przy pełnym nominalnym obciążeniu. |  |  |
| FIELD |  | Range: xxx.xh % (h) |
| Parametr diagnostyczny podający znormalizowaną wartość prądu magnesującego (I MAGNETISING). Wartość 100% wskazuje na pracę ze wzbudzeniem nominalnym. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Blok ten przetwarza mierzoną wartość prądu silnika i  dostarcza informacji o amplitudzie prądu, momencie wytwarzającym prąd i o polu magnetycznym wytwarzającym składowe prądu. Amplituda prądu (prąd silnika mierzony przez amperomierz ) może być rozpatrywana jako suma wektorów wytworzonych przez pole magnetyczne i moment.

Blok ten wymaga podania wartości prądu dla silnika na biegu jałowym i przy pełnym obciążeniu. Po wprowadzeniu tego blok ten zacznie mierzyć:-

wartość skuteczną prądu:

I MAGNITUDE (MOTOR CURRENT)

wartość śr. składowej prądu wytwarzanej przez pole:

I MAGNETISING

wartość składowej prądu wytwarzanej przez moment:

I TORQUE.

Wartości te podawane są w Amperach, i jako procent prądu przy pełnym obciążeniu podanego przez urzytkownika.

W dodawaniu, składowa wytwarzana przez pole jest przeskalowywana aby  otrzymać parametr diagnostyczny FIELD.  Wartość 100% wskazuje na pracę ze wzbudzeniem nominalnym. Składowa wytwarzana przez moment jest przeskalowywana aby  otrzymać parametr diagnostyczny LOAD. Wartość 100% oznacza pracę przy pełnym nominalnym obciążeniu.

#### CURRENT LIMIT

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MOTOR CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CURRENT LIMIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MOTOR I LIMIT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REGEN I LIMIT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FEEDBACK SOURCE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REGEN LIM ENABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CURRENT LIMITING |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cURRENT lIMIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LIMITING |  |  | [370] | – | FALSE |  |
| 100.00 % |  |  |  | – | [365] | MOTOR I LIMIT |  |  | – |  |  |
| -100.00 % |  |  |  | – | [623] | REGEN I LIMIT |  |  | – |  |  |
| CURRENT |  |  |  | – | [366] | FEEDBACK SOURCE |  |  | – |  |  |
| TRUE |  |  |  | – | [686] | REGEN LIM ENABLE |  |  | – |  |  |

Blok Current Limit pozwala użytkownikowi ustawić maksymalne wartości prądu jakim będzie zasilany silnik. Jeżeli pomierzona wartość prądu przekracza wartość ustaloną przez użytkownika, sterownik falownika stara się obniżyć obroty (częstotliwość) tak aby obniżyć prąd poniżej wartości ustalonej. W skrajnych waruunkach częstotliwość może być obniżona do zera.

Jeżeli mierzony poziom prądu lub obciążenia  przekracza wartości REGEN I LIMIT, falownik próbuje uzyskać zadane wartości prądu lub obciążenia poprzez zwiększanie wyjściowej czętotliwości. W skrajnych waruunkach, częstotliwość może być zwiększona do wartości odpowiadającej max prędkości . Opcje REGEN I LIMIT mogą być wyłączone.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| MOTOR I LIMIT |  | Range: 0.00 to 150.00 % |
| Parametr ustala prąd silnika w % FULL LOAD CALIB (nominalnego prądu silnika) przy którym falownik zaczyna obniżać częstotliwość wyjściową. |  |  |
| REGEN I LIMIT |  | Range: -150.00 to 0.00 % |
| Parametr ustala prąd silnika w % FULL LOAD CALIB (nominalnego prądu silnika) przy którym falownik zaczyna podnosić częstotliwość wyjściową. |  |  |
| FEEDBACK SOURCE |  | Range: Enumerated - see below |
| Parametr określa źródło sygnału zwrotnego mierzonego dla ograniczenia prądu. Do wyboru są dwa parametry: |  |  |
| Enumerated Value : Feedback Source 0 : CURRENT 1 : LOAD |  |  |
| REGEN LIM ENABLE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Parametr ten włącza lub wyłącza opcje REGEN I LIMIT. |  |  |
| LIMITING |  | Range: FALSE / TRUE |
| Parametr diagnostyczny wskazujący czy ograniczenie prądu jest aktywne i zmienia częstotliwość wyjściową falownika. |  |  |

#### CUSTOM SCREEN

| MMI Menu Map |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |
| 3 | MENUS |  |  |  |
| 4 | CUSTOM SCREEN 1 |  |  |  |
| 4 | CUSTOM SCREEN 2 |  |  |  |
|  |  |  | TAG NO |  |
|  |  |  | NAME |  |
|  |  |  | UNITS |  |
|  |  |  | DECIMAL PLACE |  |
|  |  |  | FORMULA |  |
|  |  |  | COEFFICIENT A |  |
|  |  |  | COEFFICIENT B |  |
|  |  |  | COEFFICIENT C |  |
|  |  |  | HIGH LIMIT |  |
|  |  |  | LOW LIMIT |  |

Blok ten umożliwia utworzenie dwóch ‘ekranów’ do wyświetlania dowolnego parametru. To pozwala wpisać dowolną, 16 znakową, nazwę parameteru i wyświetlić ją w  dowolnej formie.

| Opis parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAG NO |  |  |  |  |  |  |  | Range: 0 to 787 |
| Wprowadź numer etykiety parametru wyświtlanego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAME |  |  |  |  |  |  |  | Range: 16 characters |
| 16 znaków określające nazwę wyświetlaną dla danego parametru.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNITS |  |  |  |  |  |  |  | Range: 5 characters |
| 5 znaków określających wyświtlaną jednostkę danego parametru. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECIMAL PLACE |  |  |  |  |  |  |  | Range: Enumerated - see below |
| Określenie miejsca przecinka na ekranie. Zaznaczenie “_” oznacza że znak nie będzie wyświtlany w panelu operatorskim. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enumerated Value : Decimal Place 0 : XXXXX. 1 : XXXX.X 2 : XXX.XX 3 : XX.XXX 4 : X.XXXX 5 : XXXX._ 6 : XXX.X_ 7 : XX.XX_ 8 : X.XXX_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Custom Screen 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | – | [ 74] | TAG NO |  |  | – |  |  |
|  | – | [324] | NAME |  |  | – |  |  |
|  | – | [323] | UNITS |  |  | – |  |  |
| XXXXX. | – | [334] | DECIMAL PLACE |  |  | – |  |  |
| A/B * X + C | – | [125] | FORMULA |  |  | – |  |  |
| 100 | – | [321] | COEFFICIENT A |  |  | – |  |  |
| 100 | – | [ 44] | COEFFICIENT B |  |  | – |  |  |
| 0 | – | [322] | COEFFICIENT C |  |  | – |  |  |
| 30000 | – | [101] | HIGH LIMIT |  |  | – |  |  |
| -30000 | – | [ 53] | LOW LIMIT |  |  | – |  |  |

| Custom Screen 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | – | [371] | TAG NO |  | – |  |
|  | – | [378] | NAME |  | – |  |
|  | – | [377] | UNITS |  | – |  |
| XXXXX. | – | [379] | DECIMAL PLACE |  | – |  |
| A/B * X + C | – | [676] | FORMULA |  | – |  |
| 100 | – | [375] | COEFFICIENT A |  | – |  |
| 100 | – | [673] | COEFFICIENT B |  | – |  |
| 0 | – | [376] | COEFFICIENT C |  | – |  |
| 30000 | – | [674] | HIGH LIMIT |  | – |  |
| -30000 | – | [675] | LOW LIMIT |  | – |  |

| FORMULA |  | Range: Enumerated - see below |
| --- | --- | --- |
| Enumerated Value : Formula 0 : A/B * X + C 1 : A/B * (X+C) 2 : A/(B * X) + C 3 : A/(B * (X+C)) |  |  |

| COEFFICIENT A |  | Range: -30000 to 30000 |
| --- | --- | --- |
| Współczynnik używany zgodnie z definicją w formule. |  |  |
| COEFFICIENT B |  | Range: 1 to 30000 |
| Współczynnik używany zgodnie z definicją w formule. |  |  |
| COEFFICIENT C |  | Range: -30000 to 30000 |
| Współczynnik używany zgodnie z definicją w formule. |  |  |

| HIGH LIMIT |  | Range: -30000 to 30000 |
| --- | --- | --- |
| Służy do nastawiania max wartości w panelu operatorskim. Ustawienie parametru HIGH LIMIT mniejszego lub równego parametrowi LOW LIMIT zmienia ten parametr w “read-only”. |  |  |
| LOW LIMIT |  | Range: -30000 to 30000 |
| Służy do nastawiania min wartości w panelu operatorskim. Ustawienie parametru LOW LIMIT Większego lub równego parametrowi HIGH LIMIT zmienia ten parametr w “read-only”. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Opcja ta może być użyta  do wyświetlenia dowolnego parametru w obrębie falownika.

Parametr, który zamierzamy wyświetlać jest modyfikowany zgodnie z wybraną formułą. For editing purposes, the inverse formula is applied to the displayed value to calculate the value to be used.

Współczynniki, formuły i jednostki nie są zastosowane do wyliczania parametrów.

Więcej informacji w  OPERATOR MENU.

##### Dostępne znaki

W poniższej tabeli znajdują się znaki (w kodach dziesiętnym i szestnastkowym) które mogą być wyświetlane.

|  | HEX | DEC |  | HEX | DEC |  | HEX | DEC |  | HEX | DEC |  | HEX | DEC |  | HEX | DEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 32 | 0 | 30 | 48 | @ | 40 | 64 | P | 50 | 80 | ’ | 60 | 96 | p | 70 | 112 |
| ! | 21 | 33 | 1 | 31 | 49 | A | 41 | 65 | Q | 51 | 81 | a | 61 | 97 | q | 71 | 113 |
| “ | 22 | 34 | 2 | 32 | 50 | B | 42 | 66 | R | 52 | 82 | b | 62 | 98 | r | 72 | 114 |
| # | 23 | 35 | 3 | 33 | 51 | C | 43 | 67 | S | 53 | 83 | c | 63 | 99 | s | 73 | 115 |
| $ | 24 | 36 | 4 | 34 | 52 | D | 44 | 68 | T | 54 | 84 | d | 64 | 100 | t | 74 | 116 |
| % | 25 | 37 | 5 | 35 | 53 | E | 45 | 69 | U | 55 | 85 | e | 65 | 101 | u | 75 | 117 |
| & | 26 | 38 | 6 | 36 | 54 | F | 46 | 70 | V | 56 | 86 | f | 66 | 102 | v | 76 | 118 |
| ‘ | 27 | 39 | 7 | 37 | 55 | G | 47 | 71 | W | 57 | 87 | g | 67 | 103 | w | 77 | 119 |
| ( | 28 | 40 | 8 | 38 | 56 | H | 48 | 72 | X | 58 | 88 | h | 68 | 104 | x | 78 | 120 |
| ) | 29 | 41 | 9 | 39 | 57 | I | 49 | 73 | Y | 59 | 89 | i | 69 | 105 | y | 79 | 121 |
| * | 2A | 42 | : | 3A | 58 | J | 4A | 74 | Z | 5A | 90 | j | 6A | 106 | z | 7A | 122 |
| + | 2B | 43 | ; | 3B | 59 | K | 4B | 75 | [ | 5B | 91 | k | 6B | 107 | { | 7B | 123 |
| , | 2C | 44 | < | 3C | 60 | L | 4C | 76 | n | 5C | 92 | l | 6C | 108 | ¦ | 7C | 124 |
| - | 2D | 45 | = | 3D | 61 | M | 4D | 77 | ] | 5D | 93 | m | 6D | 109 | } | 7D | 125 |
| . | 2E | 46 | > | 3E | 62 | N | 4E | 78 | ^ | 5E | 94 | n | 6E | 110 |  |  |  |
| / | 2F | 47 | ? | 3F | 63 | O | 4F | 79 | _ | 5F | 95 | o | 6F | 111 |  |  |  |

#### DEMULTIPLEXER

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MISCELLANEOUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DEMULTIPLEXER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demultiplexer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 0 |  |  | [657] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 1 |  |  | [658] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 2 |  |  | [659] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 3 |  |  | [660] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 4 |  |  | [661] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 5 |  |  | [662] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 6 |  |  | [663] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 7 |  |  | [664] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 8 |  |  | [665] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 9 |  |  | [666] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 10 |  |  | [667] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 11 |  |  | [668] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 12 |  |  | [669] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 13 |  |  | [670] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 14 |  |  | [671] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 15 |  |  | [672] | – | FALSE |  |
| 0000 |  |  |  | – | [599] | INPUT |  |  | – |  |  |

Blok realizujący taką funkcję rozdziela  wejściowe słowo na 16 oddzielnych  bitów.

Funkcja ta może być wykorzystana  do wydzielenia oddzielnego bitu wyłączającego z  ACTIVE TRIPS .

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| INPUT |  | Range: 0000 to FFFF |
| Wejście rozdzielane na poszczególne bity. |  |  |
| OUTPUT 0 TO OUTPUT 15 |  | Range: FALSE / TRUE |
| Na każdym wyjściu pojawia się odpowiedni bit z 16 bitowego słowa. |  |  |

#### DIGITAL INPUT

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | INPUTS & OUTPUTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DIGITAL INPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DIGITAL INPUT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DIGITAL INPUT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DIGITAL INPUT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DIGITAL INPUT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DIGITAL INPUT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DIGITAL INPUT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DIGITAL INPUT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DIGITAL INPUT 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DIN 8 INVERT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DIN 8 VALUE |  |  |  |  |  |  |  |
| DIGITAL INPUT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VALUE |  | [726] | – | FALSE |  |
| FALSE |  |  |  | – | [725] | INVERT |  | – |  |  |
| DIGITAL INPUT 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VALUE |  | [730] | – | FALSE |  |
| FALSE |  |  |  | – | [729] | INVERT |  | – |  |  |

Blok ten przetwarza napięcie wejściowe na sygnały TRUE lub FALSE .

| DIGITAL INPUT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VALUE |  |  |  | [ 31] |  | – | FALSE |
| FALSE | – | [ 30] |  | INVERT |  |  |  | – |  |
| DIGITAL INPUT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALUE |  |  |  | [ 37] |  | – | FALSE |
| FALSE | – | [ 36] |  | INVERT |  |  |  | – |  |
| DIGITAL INPUT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALUE |  |  |  | [ 43] |  | – | FALSE |
| FALSE | – | [ 42] |  | INVERT |  |  |  | – |  |
| DIGITAL INPUT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALUE |  |  | [ 34] |  |  | – | FALSE |
| FALSE | – | [ 33] |  | INVERT |  |  |  | – |  |
| DIGITAL INPUT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALUE |  |  | [ 40] |  |  | – | FALSE |
| FALSE | – | [ 39] |  | INVERT |  |  |  | – |  |
| DIGITAL INPUT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALUE |  |  | [728] |  |  | – | FALSE |
| FALSE | – | [727] |  | INVERT |  |  |  | – |  |
| Opis parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERT |  |  |  |  |  |  | Range: FALSE / TRUE |  |  |
| Jeżeli TRUE zmienia stan logiczny na przeciwny do wejściowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALUE |  |  |  |  |  |  | Range: FALSE / TRUE |  |  |
| TRUE lub FALSE po funkcji INVERT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Falownik posiada 5 wejść cyfrowych. Znajduje się w nim blok DIGITAL INPUT połączony z każdym z poniższej listy:

DIGITAL INPUT 1 jest połączony z terminalem 20
DIGITAL INPUT 2 jest połączony z terminalem 21
DIGITAL INPUT 3 jest połączony z terminalem 22
DIGITAL INPUT 4 jest połączony z terminalem 23
DIGITAL INPUT 5 jest połączony z terminalem 24
DIGITAL INPUT 6 jest połączony z terminalem 25
DIGITAL INPUT 7 jest połączony z terminalem 26
DIGITAL INPUT 8 jest połączony z terminalem 27

Wejściowa elektronika falownika zamienia sygnał wejściowy na wartości TRUE lub FALSE . Otrzymany w ten sposób sygnał logiczny może zostać zanegowany w INVERT, następnie jest podawany na wyjściu VALUE

#### DIGITAL OUTPUT

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | INPUTS & OUTPUTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DIGITAL OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DIGITAL OUTPUT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DIGITAL OUTPUT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DIGITAL OUTPUT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DOUT 3 VALUE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DOUT 3 INVERT |  |  |  |  |  |  |  |
| DIGITAL OUTPUT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [ 55] | VALUE |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [ 54] | INVERT |  | – |  |  |
| DIGITAL OUTPUT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [ 52] | VALUE |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [ 51] | INVERT |  | – |  |  |

Blok ten przetwarza sygnał logiczny TRUE lub FALSE  na wyjściowy sygnał napięciowy.

| DIGITAL OUTPUT 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FALSE | – | [737] | VALUE |  | – |  |
| FALSE | – | [736] | INVERT |  | – |  |

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| VALUE |  | Range: FALSE / TRUE |
| TRUE lub FALSE. |  |  |
| INVERT |  | Range: FALSE / TRUE |
| Jeśli TRUE zmienia stan logiczny wyjścia cyfrowego. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Falownik posiada 3 fizyczne wyjścia cyfrowe (beznapięciowe styki przekażnika). Ma on blok DIGITAL OUTPUT połączony z każdym z poniższej listy:

DIGITAL OUTPUT 1 jest połączony z terminalemi 12 & 13
DIGITAL OUTPUT 2 jest połączony z terminalemi 14 & 15
DIGITAL OUTPUT 3 jest połączony z terminalemi 16 & 17

INVERT neguje logiczną wartość wyjściową..

#### DYNAMIC BRAKING

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MOTOR CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DYNAMIC BRAKING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BRAKE ENABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BRAKE RESISTANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BRAKE POWER |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BRAKE 1S RATING |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DC LINK VOLTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BRAKING |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dynamic Braking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DC LINK VOLTS |  | [ 75] | – | 0.0 V |  |  |
|  |  |  |  |  | BRAKING |  | [ 81] | – | FALSE |  |  |
| TRUE |  |  |  | – | [ 80] | ENABLE |  | – |  |  |  |
| 100 Ohm |  |  |  | – | [ 77] | BRAKE RESISTANCE |  | – |  |  |  |
| 0.1 kW |  |  |  | – | [ 78] | BRAKE POWER |  | – |  |  |  |
| 25 |  |  |  | – | [ 79] | 1 SEC OVER RATING |  | – |  |  |  |

Moduł hamulca dynamicznego steruje przepływem energii generowanej przez hamowany silnik do opornika hamującego. Zabezpiecza to przed nadmiernym wzrostem napięcia na szynach stałoprądowych falownika.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENABLE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Uaktywnia moduł hamowania dynamicznego. |  |  |
| BRAKE RESISTANCE |  | Range:1 to 1000 Ohm |
| Rezystancja opornika hamującego. |  |  |
| BRAKE POWER |  | Range: 0.1 to 510.0 kW |
| Moc ciągła opornika hamującego (zdolność do rozpraszania energii cieplnej). |  |  |
| 1 SEC OVER RATING |  | Range: 1 to 40 |
| Moc jaką może rozproszyć opornik w czasie 1 sekundy. |  |  |
| DC LINK VOLTS |  | Range: xxxx.x V |
| Napięcie na szynach stałoprądowych badane przez moduł hamulca dynamicznego. |  |  |
| BRAKING |  | Range: FALSE / TRUE |
| Informuje o włączeniu hamulca dynamicznego. Tylko do odczytu. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Gdy blok ten jest uaktywniony kontroluje on wewnętrzne, stałe napięcie w każdej milisekundzie i  ustawia odpowiednio położenie przełącznika hamowania.

Moduł hamulca dynamicznego generuje sygnał powodujący “zamrożenie” nastawy prędkości w każdym przypadku przekroczenia napięcia  BRAKE LEVEL przez napięcie na szynach stałoprądowych.  Prowadzi to do automatycznego dostosowania prędkości hamowania do dynamicznych parametrów obciążenia silnika falownika i opornika hamującego..

Moduł hamulca dynamicznego działa również gdy silnik nie jest zasilany. Pozwala to na ciągły nadzór nad ilością energii jaka kierowana jest do opornika hamującego. Posiadając tę informację sterownik falownika może określić obciążenie opornika i nie dopuścić do jego przeciążenia.

Więcej informacji w rozdziale  13: “Application Notes” - Dynamic Braking.

#### ENCODER

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP/DIAGNOSTIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | INPUTS & OUTPUTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ENCODER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ENCODER MODE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ENCODER RESET |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ENCODER LINES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ENCODER INVERT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ENCODER POSITION |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ENCODER SPEED |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ENCODER SPEED |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCODER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | POSITION |  | [748] | – | 0 |  |
|  |  |  |  |  | SPEED Hz |  | [568] | – | 0.0 Hz |  |
|  |  |  |  |  | SPEED RPM |  | [569] | – | 0 n/min |  |
| QUADRATURE |  |  |  | – | [565] | MODE |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [747] | RESET |  | – |  |  |
| 1000 |  |  |  | – | [566] | LINES |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [567] | INVERT |  | – |  |  |

Blok ENCODER pozwala na pomiar prędkości w przypadku podłączenia zewnętrznego modułu 5901 Option Simple position measuring is also provided, ale jest on ograniczony 16 bitowym zakresem pomiaru.

| ###### Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### MODE |  | ###### Range: Enumerated - see bleow |
| ###### Musi być ustawione na QUADRATURE. Opcje CLOCK i CLOCK/DIRECTION nie są dostępne w tym produkcie.. |  |  |
| ###### Enumerated Value : Type 0 : QUADRATURE 1 : CLOCK/DIR 2 : CLOCK QUADRATURE |  |  |
| ###### RESET |  | ###### Range: FALSE / TRUE |
| ###### Gdy jest TRUE to wyjściu POSITION jest ustawione (i utrzymywane) na zero. |  |  |
| ###### LINES |  | ###### Range: 1 to 10000 |
| ###### Liczba linii musi być ustawiona dla używanego enkodera. Nieprawidłowe ustawienie tego parametru powoduje niepoprawny pomiar prędkości. |  |  |
| ###### INVERT |  | ###### Range: FALSE / TRUE |
| ###### Gdy jest TRUE, zmienia znak mierzonej prędkości i kierunek zliczania pozycji. |  |  |
| ###### POSITION |  | ###### Range: xxxxx |
| ###### Liczba ‘zliczeń’ enkodera od momentu gdy RESET przyjmuje wartość FALSE. Wartość zacznie wzrastać lub maleć w zależności od kierunku obrotów enkodera. Wartość będzie “wrap around” pomiędzy 32767 i –32768. |  |  |
| ###### SPEED Hz |  | ###### Range: xxxx.x Hz |
| ###### Prędkość w Hz. |  |  |
| ###### SPEED RPM |  | ###### Range: xxxxx n/min |
| ###### Prędkość w RPM. |  |  |

#### FLUXING

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MOTOR CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | FLUXING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V/F SHAPE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V/F SCALE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BASE FREQUENCY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LIMIT FREQUENCY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FIXED BOOST |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AUTO BOOST |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluxing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEAR LAW |  |  |  | – | [104] | V/F SHAPE |  | – |  |  |
| 100.00 % |  |  |  | – | [105] | V/F SCALE |  | – |  |  |
| * 50.0 Hz |  |  |  | – | [106] | BASE FREQUENCY |  | – |  |  |
| 120 Hz |  |  |  | – | [113] | LIMIT FREQUENCY |  | – |  |  |
| ** 4.00 % |  |  |  | – | [107] | FIXED BOOST |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [108] | AUTO BOOST |  | – |  |  |

Blok pozwala użytkownikowi parametryzację  konwencjonalnego sposobu wzbudzania silnika asynchronicznego (napięcie/częstotliwość = const.). Wykorzystuje się do tego celu dwie elastyczne tablice stosunku U/f. Moment rozruchowy może być modyfikowany przez forsowanie napięciem (parametry  FIXED BOOST i AUTO BOOST.

| Parameter Descriptions |  |  |
| --- | --- | --- |
| V/F SHAPE |  | Range: Enumerated - see below |
| Parametr określa kształt charakterystyki U/f: |  |  |
| Enumerated Value : V/F Shape 0 : LINEAR LAW 1 : FAN LAW |  |  |
| V/F SCALE |  | Range: 0.00 to 100.00 % |
| Bezpośrednie skalowanie napięcia wyjściowego dla wybranej krzywej U/f. Skalowanie następuje przed dodaniem napięcia forsującego. |  |  |
| BASE FREQUENCY |  | Range: 7.5 to 480.0 Hz |
| Parametr określa częstotliwość przy której generowane jest najwyższe napięcie. Poniżej częstotliwości bazowej napięcie zmieniane jest zgodnie z charakterystyką U/f określoną parametrem V/F SHAPE. Powyżej częstotliwości bazowej napięcie pozostaje stałe. Ustawienie BASE FREQUENCY powyżej LIMIT FREQUENCY powoduje przyjęcie do sterowania wartości równej LIMIT FREQUENCY. |  |  |
| LIMIT FREQUENCY |  | Range: Enumerated - see below |
| Określa maksymalną częstotliwość prądu zasilającego silnik. Do wybory są następujące częstotliwości: |  |  |
| Enumerated Value : Limit Frequency 0 : 120 Hz 1 : 240 Hz 2 : 480 Hz |  |  |
| FIXED BOOST |  | Range: 0.00 to 25.00 % |
| Parametr pozwala na skompensowanie spadku napięcia na stojanie podczas pracy bez obciążenia. Pozwala on na prawidłowe wzbudzenie nieobciążonego silnika przy niskich częstotliwościach, pozwala to na zwiększenie momentu silnika. Stałe napięcie forsujące może być dodane do forsowania automatycznego. |  |  |

| AUTO BOOST |  | Range: 0.00 to 25.00 % |
| --- | --- | --- |
| Parametr powala na forsowanie napięciem w zależności od obciążenia silnika. Umożliwia to zwiększenie momentu dzięki poprawnemu wzbudzeniu. Może być dodany do stałego napięcia forsującego. Wartość parametru AUTO BOOST określa poziom wzrostu napięcia zasilającego silnik przy pełnym obciążeniu (100%). Za wysoka wartość parametru może spowodować przekroczenie ograniczenia prądowego. Uniemożliwia to zwiększanie prędkości obrotowej. Jeżeli wystąpi takie zjawisko należy zmniejszyć wartość parametru. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Blok ten umożliwia użytkownikowi na wybranie jednej z dwóch charakterystyk U/f .Do wyboru są dostępne przebiegi o kształtach, LINEAR LAW  i  FAN LAW:

- Linear Law U/f powinien być wybrany dla aplikacji wymagających stałego momentu w całym zakresie prędkości (np podnośniki,dżwigi).

- Fan Law U/f umożliwia oszczędzanie energii w aplikacjach z wentylatorami lub pompami.

Dla każdego z tych kształtów U/f wartość BASE FREQUENCY, która jest wyjściową częstotliwością falownika,dla której jest maximum napięcia wyjściowego, może być ustawiona przez użytkownika.

Poprawny strumień przy nieobciążonym silniku, dla niskiej częstotliwości falownika może być osiągnienty poprzez ustawienie parametru  FIXED BOOST.

Poprawny strumień przy obciążonym silniku jest osiągany przez ustawienie parametru AUTO BOOST.

Silnik ma własciwie ustawine magnesowanie gdy parametr diagnostyczny  FIELD  w  bloku CURRENT FEEDBACK odczytuje 100.0% .

#### FLYCATCHING

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MOTOR CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | FLY CATCHING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FLY CATCH ENABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FLY START MODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FLY SEARCH MODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FLY SEARCH VOLTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FLY SEARCH BOOST |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FLY SEARCH TIME |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FLY MIN SPEED |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FLY REFLUX TIME |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FLY CATCH ACTIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FLY SETPOINT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Flycatching |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ACTIVE |  | [576] |  | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | SETPOINT |  | [ 28] |  | – | 0.00 % |  |
| FALSE |  |  |  | – | [570] | ENABLE |  |  | – |  |  |
| ALWAYS |  |  |  | – | [571] | START MODE |  |  | – |  |  |
| BIDIRECTIONAL |  |  |  | – | [572] | SEARCH MODE |  |  | – |  |  |
| ** 9.00 % |  |  |  | – | [573] | SEARCH VOLTS |  |  | – |  |  |
| ** 40.00 % |  |  |  | – | [ 32] | SEARCH BOOST |  |  | – |  |  |
| ** 10.0 s |  |  |  | – | [574] | SEARCH TIME |  |  | – |  |  |
| 5.0 Hz |  |  |  | – | [575] | MIN SEARCH SPEED |  |  | – |  |  |
| 3.0 s |  |  |  | – | [709] | REFLUX TIME |  |  | – |  |  |

Blok umożliwia kierunkowe wyszukanie prędkości. To pozwala przemiennikowi  bezpiecznie przechwycić obracający się wirnik  przed wysterowaniem silnika do zadanej prędkości.

To jest szczególnie przydatne dla obciążeń o dużej inercji:wentylatory, aplikacje z kołami zamachowymi itp.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENABLE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Uaktywnia działanie bloku gdy TRUE. |  |  |
| START MODE |  | Range: Enumerated - see below |
| The mode of operation for the flycatching sequence software. |  |  |
| Enumerated Value : Start Mode 0 : ALWAYS 1 : TRIP OR POWERUP 2 : TRIP |  |  |
| SEARCH MODE |  | Range: Enumerated - see below |
| The type of speed search carried out by the flycatching sequence. |  |  |
| Enumerated Value : Search Mode 0 : BIDIRECTIONAL 1 : UNIDIRECTIONAL |  |  |
| SEARCH VOLTS |  | Range: 0.00 to 100.00 % |
| The percentage level of the search volts applied to the motor during the speed search phase of the flycatching sequence. Increasing this parameter improves the accuracy of the discovered motor speed but increases the braking influence of the speed search on the rotating motor. |  |  |
| SEARCH BOOST |  | Range: 0.00 to 100.00 % |
| The level of search boost applied to the motor during the speed search phase of the flycatching sequence. |  |  |
| SEARCH TIME |  | Range: 0.1 to 60.0 s |
| The search rate during the speed search phase of the flycatching sequence. Performing the flycatching speed search too quickly can cause the drive to inaccurately identify the motor speed. Refluxing at an inaccurate motor speed can cause the drive to trip on overvoltage. If this occurs, increasing this parameter will reduce the risk of tripping. |  |  |
| MIN SEARCH SPEED |  | Range: 5.0 to 480.0 Hz |
| The lowest search speed before the speed search phase of the flycatching sequence is considered to have failed. |  |  |
| REFLUX TIME |  | Range: 0.1 to 20.0 s |
| The rate of rise of volts from the search level to the working level after a successful speed search. Refluxing the motor too quickly can cause the drive to trip on either overvoltage or overcurrent. In either case, increasing this parameter will reduce the risk of tripping. |  |  |

| ACTIVE |  | Range: FALSE / TRUE |
| --- | --- | --- |
| A diagnostic output indicating whether the flycatching sequence is active. |  |  |
| SETPOINT |  | Range xxx.xx % |
| This diagnostic output is the setpoint caught at the end of a successful flycatching sequence. |  |  |

##### Functional Description

The flycatching function enables the drive to be restarted smoothly into a spinning motor. It applies small search voltages to the motor whilst ramping the Inverter frequency from maximum speed to zero. When the motor load goes from motoring to regenerating, the speed search has succeeded and is terminated. If the search frequency falls below the minimum search speed, the speed search has failed and the Inverter will ramp to the speed setpoint from zero.

The flycatching sequence can be triggered by different starting conditions:

ALWAYS:	All starts (after controlled or uncontrolled stop, or after a power-up)

TRIP or POWER-UP:	After uncontrolled stop, i.e. trip or coast, or after a power-up

TRIP:	After uncontrolled stop, i.e. trip or coast

The type of speed sequence may be Bidirectional or Unidirectional:

- Bidirectional

Initially, the search is performed in the direction of the speed setpoint. If the drive fails to identify the motor speed in this direction, a second speed search is performed in the reverse direction.

- Unidirectional

The search is performed only in the direction of the speed setpoint.

#### INJ BRAKING

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MOTOR CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | INJ BRAKING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INJ DEFLUX TIME |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INJ FREQUENCY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INJ I-LIM LEVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INJ DC PULSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INJ FINAL DC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INJ DC LEVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INJ TIMEOUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INJ BASE VOLTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INJ ACTIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inj Braking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ACTIVE |  |  | [583] | – | FALSE |  |
| ** 0.5 s |  |  |  | – | [710] | DEFLUX TIME |  |  | – |  |  |
| ** 9.0 Hz |  |  |  | – | [577] | FREQUENCY |  |  | – |  |  |
| 100.00 % |  |  |  | – | [578] | I-LIM LEVEL |  |  | – |  |  |
| ** 2.0 s |  |  |  | – | [579] | DC PULSE |  |  | – |  |  |
| ** 1.0 s |  |  |  | – | [580] | FINAL DC PULSE |  |  | – |  |  |
| ** 4.00 % |  |  |  | – | [581] | DC LEVEL |  |  | – |  |  |
| 600.0 s |  |  |  | – | [582] | TIMEOUT |  |  | – |  |  |
| ** 100.00 % |  |  |  | – | [739] | BASE VOLTS |  |  | – |  |  |

The injection braking block provides a method of stopping spinning induction motors without returning the kinetic energy of the motor and load back in to the dc link of the Inverter. This is achieved by running the motor highly inefficiently so that all the energy stored in the load is dissipated in the motor. Thus, high inertia loads can be stopped without the need for an external dynamic braking resistor.

| Parameter Descriptions |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEFLUX TIME |  | Range: 0.1 to 20.0 s |
| Determines the time in which the Inverter defluxes the motor prior injection braking. |  |  |
| FREQUENCY |  | Range: 1.0 to 480.0 Hz |
| Determines the maximum frequency applied to the motor for the low frequency injection braking mode. It is also clamped internally so as never to exceed 50% of base speed value. |  |  |
| I-LIM LEVEL |  | Range: 50.00 to 150.00 % |
| Determines the level of motor current flowing during low frequency injection braking. |  |  |
| DC PULSE |  | Range: 0.0 to 100.0 s |
| Determines the duration of the dc pulse applied to the motor when injection braking is required for motor speeds below 20% of base speed. The actual dc pulse time applied to the motor is dependent on the ratio of initial motor speed to 20% of base speed. |  |  |
| FINAL DC PULSE |  | Range: 0.0 to 10.0 s |
| Determines the duration of the final dc holding pulse applied to the motor after either low frequency injection braking or timed dc pulse. |  |  |
| DC LEVEL |  | Range: 0.00 to 25.00 % |
| Determines the level of dc pulse applied to the motor during either the timed or final dc pulse. |  |  |
| TIMEOUT |  | Range: 0.0 to 600.0 s |
| Determines the maximum amount of time the sequence is allowed to remain in the low frequency injection braking state. |  |  |
| BASE VOLTS |  | Range: 0.00 to 115.47 % |
| Determines the maximum volts at base speed applied to the motor during injection braking. |  |  |
| ACTIVE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Indicates the state of the Inverter. TRUE when injection braking. |  |  |

#### I/O TRIPS

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TRIPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | I/O TRIPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EXTERNAL TRIP |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 1 BREAK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 2 BREAK |  |  |  |  |  |  |  |
| I/O TRIPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [234] | EXTERNAL TRIP |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [235] | INPUT 1 BREAK |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [236] | INPUT 2 BREAK |  | – |  |  |

Blok zatrzymań sprzętowych (Input / Output trips) działający w połączeniu z blokami wejść analogowych i cyfrowych zatrzymuje falownik w przypadku zaniku nastawy lub sygnałów bezpieczeństwa.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| EXTERNAL TRIP |  | Range: FALSE / TRUE |
| Sygnał ogólnego przeznaczenia przewidziany do wewnętrznego połączenia z blokiem wejść cyfrowych. Jeżeli sygnał ma wartość TRUE powoduje zatrzymanie typu (EXTERNAL TRIP - zatrzymanie zewnętrzne) jeżeli ten sposób wyłączenia jest aktywny. Ten parametr nie jest zapamiętywany w pamięci nieulotnej falownika i jest on kasowalny do ustawień fabrycznych. |  |  |
| INPUT 1 BREAK |  | Range: FALSE / TRUE |
| Sygnał ogólnego przeznaczenia przewidziany do wewnętrznego połączenia z blokiem ANIN 1::BREAK. Jeżeli sygnał ma wartość TRUE powoduje zatrzymanie spowodowane zanikiem sygnału (INPUT 1 BREAK), jeżeli ten sposób wyłączenia jest aktywny. Ten parametr nie jest zapamiętywany w pamięci nieulotnej falownika i jest on kasowalny do ustawień fabrycznych. |  |  |
| INPUT 2 BREAK |  | Range: FALSE / TRUE |
| Sygnał ogólnego przeznaczenia przewidziany do wewnętrznego połączenia z blokiem ANIN 2::BREAK. Jeżeli sygnał ma wartość TRUE powoduje zatrzymanie spowodowane zanikiem sygnału (INPUT 2 BREAK), jeżeli ten sposób wyłączenia jest aktywny. Ten parametr nie jest zapamiętywany w pamięci nieulotnej falownika i jest on kasowalny do ustawień fabrycznych. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Blok funkcjonalny  I/O TRIPS pozwala na wyzwolenie sygnałem z zewnętrznych terminali falownika.. Informacje o wyzwoleniach dostępnych w falowniku znajdują się w rozdziale 7.

#### I*t TRIP

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TRIPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | I*T TRIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I*T THRESHOLD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I*T TIME |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I*T UPPER LIMIT |  |  |  |  |  |  |  |
| I*t TRIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105.00 % |  |  |  | – | [237] | I*t THRESHOLD |  | – |  |  |
| 60 s |  |  |  | – | [238] | I*t TIME |  | – |  |  |
| 150.00 % |  |  |  | – | [239] | I*t UPPER LIMIT |  | – |  |  |

Zatrzymanie przeciążeniowe  I*t  zabezpiecza silnik i falownik przed uszkodzeniem, które może spowodować ciągła praca z nadmiernym obciążeniem

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| I*t THRESHOLD |  | Range: 50.00 to 105.00 % |
| Próg dopuszczalnego przeciążenia powodujący zatrzymanie falownika określony prze parametry I*t TIME i I*t UPPER LIMIT. Wartość parametru musi być mniejsza niż I*t UPPER LIMIT. |  |  |
| I*t TIME |  | Range: 5 to 60 s |
| Dopuszczalny czas ciągłej pracy falownika z prądem wyjściowym I*t UPPER LIMIT. |  |  |
| I*t UPPER LIMIT |  | Range: 50.00 to 150.00 % |
| Wartość prądu wyjściowego używana do określenia zwłoki przed zatrzymaniem.Używany w połączeniu z I*t TIME.Wartość parametru musi być większa niż I*t THRESHOLD. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Parametry  I*t UPPER LIMIT ,  I*t THRESHOLD oraz  I*t TIME definiują jednoznacznie jak długo prąd wyjściowy falownika może przekraczać wartość określoną parametrem I*t THRESHOLD. Jeżeli prąd równy jest  I*t UPPER LIMIT wtedy zatrzymanie nastąpi po czasie  I*t TIME. Jeżeli prąd przekracza  I*t THRESHOLD o połowę wartości różnicy między I*t THRESHOLD  a  I*t UPPER LIMIT wtedy zatrzymanie nastąpi po czasie dwukrotnie dłuższym.Ponieważ prąd wyjściowy jest stale monitorowany przez sterownik czas do zatrzymania falownika jest stale uaktualniany prze moduł I*t TRIP. W obliczeniach brane jest pod uwagę zarówno bieżące obciążenie jak też historia zmian obciążenia w okolicach poziomu  I*t THRESHOLD. Czasy o pracy z obciążeniem niższym są odejmowane od czasu pracy z przeciążeniem. Takie działanie zabezpiecza przed przypadkowymi  wyłączeniami układu napędowego zapewniając równocześnie bezpieczeństwo elementów falownika. Aby uniemożliwić błędną nastawę wprowadzono zatrzymanie programowe  “TRIP CONFIG” wyłączające falownik jeżeli  wartość parametru I*t UPPER LIMIT jest mniejsza od wartości parametru  I*t THRESHOLD.

#### JOG

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SEQ & REF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | JOG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JOG SETPOINT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JOG ACCEL RATE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JOG DECEL RATE |  |  |  |  |  |  |  |
| Jog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.00 % |  |  |  | – | [246] | SETPOINT |  | – |  |  |
| 1.0 s |  |  |  | – | [261] | ACCEL RATE |  | – |  |  |
| 1.0 s |  |  |  | – | [262] | DECEL RATE |  | – |  |  |

Obraz bloku JOG zawiera wszystkie parametry które mają wpływ na działanie bloku JOG.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| SETPOINT |  | Range: 0.00 to 100.00 % |
| Docelowa prędkość pracy w trybie JOG (punktowanie , manewrowanie) w kierunku wynikającym z trybu sterowania., (LOCAL lub REMOTE). |  |  |
| ACCEL RATE |  | Range: 0.0 to 600.0 s |
| Czas przyspieszania dla JOG. |  |  |
| DECEL RATE |  | Range: 0.0 to 600.0 s |
| Czas hamowania dla JOG. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Blok  JOG służy do konfiguracji falownika gdy znajduje się on w trybie jog. Dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale 4: “Operating the Inverter” - The Start/Stop Mode Explained.

#### LOCAL CONTROL

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SEQ & REF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LOCAL CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SEQ MODES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REF MODES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | POWER UP MODE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SEQ DIRECTION |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REMOTE SEQ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REMOTE REF |  |  |  |  |  |  |  |
| Local Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | REMOTE SEQ |  | [297] | – | TRUE |  |
|  |  |  |  |  | REMOTE REF |  | [257] | – | TRUE |  |
| LOCAL/REMOTE |  |  |  | – | [298] | SEQ MODES |  | – |  |  |
| LOCAL/REMOTE |  |  |  | – | [265] | REF MODES |  | – |  |  |
| REMOTE |  |  |  | – | [299] | POWER UP MODE |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [281] | SEQ DIRECTION |  | – |  |  |

Blok ten pozwala na wybór trybu sterowania: Local i Remote. Dodatkowo informuje on w którym trybie falownik aktualnie się znajduje.

Przełączanie pomiędzy trybami może być dokonane tylko z panelu sterowania. Zobacz rozdział 5: “The Operator Station” - The L/R Key.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEQ MODES |  | Range: Enumerated - see below |
| Pozwala na wybranie źródła rozkazów sterujących. Local to jest panelu operatorski, Remote jest źródłem zewnętrznym. Dostępne są tryby działania: |  |  |
| Enumerated Value : Seq Mode 0 : LOCAL/REMOTE 1 : LOCAL ONLY 2 : REMOTE ONLY |  |  |
| REF MODES |  | Range: Enumerated - see below |
| Pozwala na wybranie źródła sygnału nastawy prędkości. Local to jest panelu operatorski, Remote jest źródłem zewnętrznym. Dostępne są tryby działania: |  |  |
| Enumerated Value : Ref Mode 0 : LOCAL/REMOTE 1 : LOCAL ONLY 2 : REMOTE ONLY |  |  |
| POWER UP MODE |  | Range: Enumerated - see below |
| Pozwala na wybranie źródła sterowania po włączeniu falownika. Local jest w panelu sterowania, Remote jest sygnałem zewnętrznym, Automatic jest takim samym trybem jak dla zaniku napięcia. Dostępne są tryby działania: |  |  |
| Enumerated Value : Power Up Mode 0 : LOCAL 1 : REMOTE 2 : AUTOMATIC |  |  |
| SEQ DIRECTION |  | Range: FALSE / TRUE |
| Gdy TRUE, kierunek jest wymuszany przez sygnały sterujące. Gdy FALSE, kierunek jest wymuszany przez nastawy prędkości. |  |  |
| REMOTE SEQ |  | Range: FALSE / TRUE |
| Parametr ten wskazuje obecne żródło sygnałów sterujących. |  |  |
| REMOTE REF |  | Range: FALSE / TRUE |
| Parametr ten wskazuje obecne żródło nastawy prędkości. |  |  |

#### LOGIC FUNCTION

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MISCELLANEOUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LOGIC FUNCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LOGIC FUNC 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LOGIC FUNC 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LOGIC FUNC 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LOGIC FUNC 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LOGIC FUNC 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LOGIC FUNC 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LOGIC FUNC 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LOGIC FUNC 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LOGIC FUNC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LOGIC FUNC 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TYPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOGIC FUNC 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  | [188] |  |  |  | – |  | FALSE |  |
| FALSE |  |  |  |  | – |  | [185] |  | INPUT A |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  | – |  | [186] |  | INPUT B |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  | – |  | [187] |  | INPUT C |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| NOT(A) |  |  |  |  | – |  | [189] |  | TYPE |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| LOGIC FUNC 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  | [198] |  |  |  | – |  | FALSE |  |
| FALSE |  |  |  |  | – |  | [195] |  | INPUT A |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  | – |  | [196] |  | INPUT B |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  | – |  | [197] |  | INPUT C |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| NOT(A) |  |  |  |  | – |  | [199] |  | TYPE |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| LOGIC FUNC 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  | [208] |  |  |  | – |  | FALSE |  |
| FALSE |  |  |  |  | – |  | [205] |  | INPUT A |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  | – |  | [206] |  | INPUT B |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  | – |  | [207] |  | INPUT C |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| NOT(A) |  |  |  |  | – |  | [209] |  | TYPE |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| LOGIC FUNC 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  | [218] |  |  |  | – |  | FALSE |  |
| FALSE |  |  |  |  | – |  | [215] |  | INPUT A |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  | – |  | [216] |  | INPUT B |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  | – |  | [217] |  | INPUT C |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| NOT(A) |  |  |  |  | – |  | [219] |  | TYPE |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| LOGIC FUNC 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  | [228] |  |  |  | – |  | FALSE |  |
| FALSE |  |  |  |  | – |  | [225] |  | INPUT A |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  | – |  | [226] |  | INPUT B |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  | – |  | [227] |  | INPUT C |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| NOT(A) |  |  |  |  | – |  | [229] |  | TYPE |  |  |  |  |  | – |  |  |  |
| LOGIC FUNC 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  | [183] |  |  |  | – |  | FALSE |  |  |
| FALSE |  |  |  | – |  | [180] |  | INPUT A |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  | – |  | [181] |  | INPUT B |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  | – |  | [182] |  | INPUT C |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| NOT(A) |  |  |  | – |  | [184] |  | TYPE |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| LOGIC FUNC 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  | [193] |  |  |  | – |  | FALSE |  |  |
| FALSE |  |  |  | – |  | [190] |  | INPUT A |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  | – |  | [191] |  | INPUT B |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  | – |  | [192] |  | INPUT C |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| NOT(A) |  |  |  | – |  | [194] |  | TYPE |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| LOGIC FUNC 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  | [203] |  |  |  | – |  | FALSE |  |  |
| FALSE |  |  |  | – |  | [200] |  | INPUT A |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  | – |  | [201] |  | INPUT B |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  | – |  | [202] |  | INPUT C |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| NOT(A) |  |  |  | – |  | [204] |  | TYPE |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| LOGIC FUNC 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  | [213] |  |  |  | – |  | FALSE |  |  |
| FALSE |  |  |  | – |  | [210] |  | INPUT A |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  | – |  | [211] |  | INPUT B |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  | – |  | [212] |  | INPUT C |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| NOT(A) |  |  |  | – |  | [214] |  | TYPE |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| LOGIC FUNC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  | [223] |  |  |  | – |  | FALSE |  |  |
| FALSE |  |  |  | – |  | [220] |  | INPUT A |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  | – |  | [221] |  | INPUT B |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  | – |  | [222] |  | INPUT C |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| NOT(A) |  |  |  | – |  | [224] |  | TYPE |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |

Blok operatora logicznego może być skonfigurowany do wykonywania jednej z kilku operacji logicznych na kilku sygnałach wejściowych

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| INPUT A |  | Range: FALSE / TRUE |
| Stan logiczny wejścia A. |  |  |
| INPUT B |  | Range: FALSE / TRUE |
| Stan logiczny wejścia B. |  |  |
| INPUT C |  | Range: FALSE / TRUE |
| Stan logiczny wejścia C. |  |  |

| TYPE |  | Range: Enumerated - see below |
| --- | --- | --- |
| Parametr określający operację oddziaływującą na sygnały wejściowe. Do wyboru są następujące operacje: |  |  |
| Enumerated Value : Type 0 : NOT(A) 1 : AND(A,B,C) 2 : NAND(A,B,C) 3 : OR(A,B,C) 4 : NOR(A,B,C) 5 : XOR(A,B) 6 : 0-1 EDGE(A) 7 : 1-0 EDGE(A) 8 : AND(A,B,!C) 9 : OR(A,B,!C) 10 : S FLIP-FLOP 11 : R FLIP-FLOP |  |  |
| OUTPUT |  | Range: FALSE / TRUE |
| Sygnał wyjściowy będący rezultatem działania w/w operacji. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

| Operation | Description |  |
| --- | --- | --- |
| NOT(A) |  | Jeżeli INPUT A jest TRUE to wyjście OUTPUT jest FALSE, w innych przypadkach wyjście OUTPUT jest TRUE. |
| AND(A,B,C) |  | Jeżeli A i B i C są TRUE to OUTPUT jest TRUE, w innych przypadkach OUTPUT jest FALSE. |
| NAND(A,B,C) |  | Jeżeli A i B i C są TRUE to OUTPUT jest FALSE, w innych przypadkach OUTPUT jest TRUE. |
| OR(A,B,C) |  | Jeżeli A lub B lub C jest TRUE to OUTPUT jest TRUE, innych przypadkach OUTPUT jest FALSE. |
| NOR(A,B,C) |  | Jeżeli A lub B lub C jest TRUE to OUTPUT jest FALSE, innych przypadkach OUTPUT jest TRUE. |
| XOR(A,B) |  | Jeżeli A i B są takie same, (oba TRUE lub oba FALSE), to OUTPUT jest FALSE, innych przypadkach OUTPUT jest TRUE. |
| 0-1 EDGE(A) | Rising Edge Trigger Wejście B nie jest używane. Na wyjściu pojawiają się impulsy 20ms gdy INPUT A jest TRUE. Kiedy wejście INPUT C jest TRUE, to wyjście jest odwrócone. |  |
| 1-0 EDGE(A) | Falling Edge Trigger Wejście B nie jest używane. Na wyjściu pojawiają się impulsy 20ms gdy INPUT A jest FALSE. Kiedy wejście INPUT C jest TRUE, to wyjście jest odwrócone. |  |
| AND(A,B,!C) | Refer to the Truth Table. FALSE = 0, TRUE = 1. | Input State A B C Output State 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 |
| OR(A,B,!C) | Refer to the Truth Table. FALSE = 0, TRUE = 1. | Input State A B C Output State 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 |
| S FLIP-FLOP |  | This is a set dominant flip-flop. INPUT A functions as set, and INPUT B as reset . |
| R FLIP-FLOP |  | This is a reset dominant flip-flop. INPUT A functions as reset, and INPUT B as set . |

#### MINIMUM SPEED

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SETPOINT FUNCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MINIMUM SPEED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MIN SPEED INPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MIN SPEED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MIN SPEED MODE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MIN SPEED OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimum Speed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT |  | [335] | – |  | 0.00 % |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [336] | INPUT |  | – |  |  |  |  |
| -100.00 % |  |  |  | – | [337] | MINIMUM |  | – |  |  |  |  |
| PROP. W/MIN. |  |  |  | – | [338] | MODE |  | – |  |  |  |  |

Blok minimalnej prędkości używany jest do ustalenia sposobu w jaki falownik nadąża za sygnałem nastawy prędkości. Możliwe są dwa sposoby:

- Proporcjonalny z dolnym ograniczeniem

- Liniowy między minimum i maksimum.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| INPUT |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Sygnał wejściowy do bloku MIN SPEED |  |  |
| MINIMUM |  | Range: -100.00 to 100.00 % |
| Parametr określa minimalną wartość wyjściową . |  |  |
| MODE |  | Range: Enumerated - see below |
| Parametr określa sposób działania bloku. Są dwa tryby pracy: |  |  |
| Enumerated Value : Operating Mode 0 : PROP. W/MIN. 1 : LINEAR |  |  |
| OUTPUT |  | Range: xxx.xx % |
| Sygnał wyjściowy z bloku MIN SPEED. Jest on określony poprzez parametr MODE. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Możliwe dwa sposoby pracy bloku MINIMUM SPEED:

###### Proportional with Minimum

Sposób ten odpowiada pracy z prostymi ograniczeniami. Minimalna wartość zawarto musi być -100% do 100% sygnał wyjściowy jest zawsze większy lub równy wartości minimalnej.

###### Linear

W tym sposobie blok MIN SPEED najpierw ogranicza sygnał wejściowy do zera a następnie przeskalowuje sygnał wejściowy tak aby sygnał wyjściowy zmieniał się liniowo między minimum i 100% dla sygnału wejściowego od  0% do 100%

.Note the constraints:-
	min >= 0
	input >= 0
	max = 100%

#### MULTIPLEXER

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MISCELLANEOUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MULTIPLEXER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| multiplexer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  | [598] | – | 0000 |  |
| FALSE |  |  |  | – | [641] | INPUT 0 |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [642] | INPUT 1 |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [643] | INPUT 2 |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [644] | INPUT 3 |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [645] | INPUT 4 |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [646] | INPUT 5 |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [647] | INPUT 6 |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [648] | INPUT 7 |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [649] | INPUT 8 |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [650] | INPUT 9 |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [651] | INPUT 10 |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [652] | INPUT 11 |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [653] | INPUT 12 |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [654] | INPUT 13 |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [655] | INPUT 14 |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [656] | INPUT 15 |  |  | – |  |  |

Blok ten zbiera 16 logicznych wartości  wejściowych wartości w pojedyńcze słowo.

Może on być użyty do  ustawiania i zerowania poszczególnych bitów w obrębie słowa  tak jak słowo TRIGGERS 1 w bloku funkcyjnym  AUTO RESTART.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| INPUT 0 TO INPUT 15 |  | Range: FALSE / TRUE |
| Logiczne sygnały wejściowe składane w pojedyńcze słowo. |  |  |
| OUTPUT |  | Range: 0000 to FFFF |
| Powstałe słowo. |  |  |

#### OPERATOR MENU

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MENUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | OPERATOR MENU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | STARTUP SCREEN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP MENU 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP MENU 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP MENU 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP MENU 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP MENU 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP MENU 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP MENU 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP MENU 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP MENU 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP MENU 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP MENU 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP MENU 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP MENU 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP MENU 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| OpERATOR Menu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | – | [93] | STARTUP SCREEN |  | – |  |  |
| 255 |  |  |  | – | [626] | OP MENU 2 |  | – |  |  |
| 591 |  |  |  | – | [627] | OP MENU 3 |  | – |  |  |
| 67 |  |  |  | – | [628] | OP MENU 4 |  | – |  |  |
| 72 |  |  |  | – | [629] | OP MENU 5 |  | – |  |  |
| 75 |  |  |  | – | [630] | OP MENU 6 |  | – |  |  |
| 370 |  |  |  | – | [631] | OP MENU 7 |  | – |  |  |
| 0 |  |  |  | – | [632] | OP MENU 8 |  | – |  |  |
| 0 |  |  |  | – | [633] | OP MENU 9 |  | – |  |  |
| 0 |  |  |  | – | [634] | OP MENU 10 |  | – |  |  |
| 0 |  |  |  | – | [635] | OP MENU 11 |  | – |  |  |
| 0 |  |  |  | – | [636] | OP MENU 12 |  | – |  |  |
| 0 |  |  |  | – | [637] | OP MENU 13 |  | – |  |  |
| 0 |  |  |  | – | [638] | OP MENU 14 |  | – |  |  |
| 0 |  |  |  | – | [639] | OP MENU 15 |  | – |  |  |

Blok pozwala na przystosowanie funkcji pulpitu operatorskiego do potrzeb użytkownika.

Poprzez podanie numerów etykiet parametrów, można przyporządkować które parametry znajdą się w menu, i ich kolejność pojawiania się.

Blok ten określa także który parametr ma zostać  wyświetlony pierwszy po zasileniu ekranu.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| STARTUP SCREEN |  | Range: 0 to 15 |
| Określa który parametr ma zostać wyświetlony natychmiast po zasileniu ekranu. Zakres odnosi się do OPERATOR MENU. Opis zakresu poniżej: - Jeżeli wybieżemy 0 to pojawi się Welcome Screen (zobacz parametr CONFIGURATION ID w bloku funkcjonalnym OP STATION). - Wartość 1 wyświetla parametr REMOTE SETPOINT lub parametr LOCAL SETPOINT. - Wartość od 2 do 15 określa który z parametrów podłączonych do bloku ma zostać wyświetlony. |  |  |
| OP MENU 2 to 15 |  | Range: See the table below |
| Określa parametr ekranu dla OPERATOR menu. Wprowadź numer etykiety parametru. Każde wprowadzenie w menu może być przyporządkowane numerowi etykiety dowolnego parametru z falownika. Są tam także cztery specjalne numery etykiet: - 0 Zapobiega wyświetlaniu danego menu Operator - 1000 Wyświetla aktualny setpoint (Local, Remote, Jog) - 1001 Wyświetla CUSTOM SCREEN 1 - 1002 Wyświetla CUSTOM SCREEN 2 |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Menu Operator składa się z 16 wejść łącznie z ekranem startowym. OP MENU 1 (nie znajduje się w bloku) jest ciągle ustawiony na aktywny setpoint lub speed demand. Pozostałe 14 wejść (OP MENU 2 do OP MENU 15 ) może pokazywać dowolny parametr  falownika.

Standartowe ustawienia  (Macro 1) etykiet dla OPERATOR menu wyświetlają następujące parametry:

255: SPEED DEMAND

591: DRIVE FREQUENCY

67: MOTOR CURRENT

72: LOAD

75: DC LINK VOLTS

370: CURRENT LIMITING

, ekran startowy jest także wybrany do wyświetlania OPERATOR MENU 1, który jest ustawiony do wyświetlania parmetru SETPOINT.

#### OP STATION

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MENUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | OP STATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VIEW LEVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LANGUAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ENABLED KEYS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AUTO BACKUP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONFIGURATION ID |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP DATABASE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP VERSION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Op Station |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OP DATABASE |  |  | [115] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | OP VERSION |  |  | [230] | – | 0000 |  |
| ADVANCED |  |  |  | – | [ 3] | VIEW LEVEL |  |  | – |  |  |
| * ENGLISH |  |  |  | – | [ 1] | LANGUAGE |  |  | – |  |  |
| 00F0 |  |  |  | – | [127] | ENABLED KEYS |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [116] | AUTO BACKUP |  |  | – |  |  |
| * AC MOTOR DRIVE |  |  |  | – | [339] | CONFIGURATION ID |  |  | – |  |  |

Blok ten pozwala użytkownikowi na dostosowanie panelu sterowania do własnych potrzeb.

| Opis parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIEW LEVEL |  |  |  |  |  |  |  |  | Range: Enumerated - see below |  |
| Menu które ma być wyświetlane w Panelu Operatorskim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enumerated Value : Viewing Level 0 : OPERATOR 1 : BASIC 2 : ADVANCED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LANGUAGE |  |  |  |  |  |  |  |  | Range: Enumerated - see below |  |
| Język w jakim ma być menu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enumerated Value : Language 0 : ENGLISH 1 : DEUTSCH 2 : FRANCAIS 3 : ESPANOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENABLED KEYS |  |  |  |  |  |  |  |  | Range: 0000 to FFFF |  |
| Poniższe przyciski z Panelu Operatorskiego mogą być udostępniane bądź nieudostępniane oddzielnie. Różne kombinacje ustawień parametrów znajdują się w tabeli poniżej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameter Setting |  |  |  | DIR |  |  | JOG | L/R |  | RUN |
| 0000 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 00A0 00B0 00C0 00D0 00E0 00F0 |  |  |  | - - - - - - - - ENABLED ENABLED ENABLED ENABLED ENABLED ENABLED ENABLED ENABLED |  |  | - - - - ENABLED ENABLED ENABLED ENABLED - - - - ENABLED ENABLED ENABLED ENABLED | - - ENABLED ENABLED - - ENABLED ENABLED - - ENABLED ENABLED - - ENABLED ENABLED |  | - ENABLED - ENABLED - ENABLED - ENABLED - ENABLED - ENABLED - ENABLED - ENABLED |
| or MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MENUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VIEW LEVEL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LANGUAGE |  |  |  |  |  |  |  |

| AUTO BACKUP |  | Range: FALSE / TRUE |
| --- | --- | --- |
| Kiedy to wejście jest TRUE, performing blok SAVE TO MEMORY, także zachowuje konfiguracje falownika w panelu operatorskim. |  |  |
| CONFIGURATION ID |  | Range: 16 characters |
| Ten 16 znakowy ciąg znaków jest wyświetlany w najwyższej linii Welcome screen. |  |  |
| OP DATABASE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Kiedy TRUE, te diagnostyczne wyjście wskazuje że połączony panel operatorski zawiera konfigurację która możne być załadowana. |  |  |
| OP VERSION |  | Range: 0000 to FFFF |
| Wyświetla programową wersję panelu operatorskiego. Wyświetla 0000 jeżeli żaden panel operatorski jest nie podłączony. |  |  |

#### PASSWORD

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASSWORD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ENTER PASSWORD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CHANGE PASSWORD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PASSWord |  |  |  |  |  |  |  |
| 0000 |  |  |  | – | [ 7] | ENTER PASSWORD |  | – |  |  |  |  |
| 0000 |  |  |  | – | [ 8] | CHANGE PASSWORD |  | – |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [361] | PROTECT LOCAL SP |  | – |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [364] | PROTECT OP MENU |  | – |  |  |  |  |

Blok ten zawiera opcje związaną z ochroną ustawień znajdujących się w panelu operatorskim.

| or MMI Menu Map |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |
| 3 | MENUS |  |  |  |
| 4 | PASSWORD |  |  |  |
|  |  |  | ENTER PASSWORD |  |
|  |  |  | CHANGE PASSWORD |  |
|  |  |  | PROTECT LOCAL SP |  |
|  |  |  | PROTECT OP MENU |  |

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| CHANGE PASSWORD |  | Range: 0000 to FFFF |
| Parametr ten jest używany do zmiany hasła znajdującego się w falowniku. Kiedy hasło jest ustawione na 0000 panel operatorski jest odblokowany. |  |  |
| ENTER PASSWORD |  | Range: 0000 to FFFF |
| Poprawne wprowadzenie hasła umożliwia dokonanie zmian w pulpicie operatprskim. Wprowadzenie hasła innego niż znajdującego się w pamięci falownika uniemożliwia pracę z pulpitem operatorskim. Bez wprowadzenia poprawnego hasła nie można zmieniać żadnego parametru w pulpicie operatorskim (z wyjątkiem zmian w OPERATOR menu, zobacz poniżej). |  |  |
| PROTECT LOCAL SP |  | Range: FALSE / TRUE |
| Umożliwia ochronę hasłem lokalnego sterowania. Gdy ma wartość TRUE, nie jest możliwe sterowanie lokalne falownika bez podania hasła . Gdy ma wartość FALSE, możliwe jest sterowanie lokalne bez względu na zabezpiczenie hasłem. |  |  |
| PROTECT OP MENU |  | Range: FALSE / TRUE |
| Umożliwia ochronę hasłem parametrów znajdujących się w OPERATOR menu (z wyjątkiem wejścia do sterowania lokalnego). Gdy jest TRUE, nie można zmieniać parametrów bez podania hasła. Gdy FALSE, można zminiać parametry bez względu na zabezpiczenie hasłem. |  |  |

#### PATTERN GEN

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MOTOR CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PATTERN GEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RANDOM PATTERN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PATTERN GEN FREQ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DEFLUX DELAY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DRIVE FREQUENCY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VOLTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOOST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pattern Gen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DRIVE FREQUENCY |  | [591] | – | 0.0 Hz |  |  |
|  |  |  |  |  | VOLTS |  | [592] | – | 0.0 V |  |  |
|  |  |  |  |  | BOOST |  | [593] | – | 0.0 V |  |  |
| TRUE |  |  |  | – | [ 98] | RANDOM PATTERN |  | – |  |  |  |
| 3 kHz |  |  |  | – | [ 99] | FREQ SELECT |  | – |  |  |  |
| ** 2.0 s |  |  |  | – | [100] | DEFLUX DELAY |  | – |  |  |  |

Blok umożliwia  użytkownikowi ustalenie sposobu kluczowania tranzystorów przez modulator szerokości impulsów PWM (Pulse Width Modulator).

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| RANDOM PATTERN |  | Range: FALSE / TRUE |
| Parametr umożliwia wybranie tradycyjnego i cichego sposobu kluczowania. Gdy ma wartość TRUE, aktywny jest cichy sposób kluczowania. |  |  |
| FREQ SELECT |  | Range: Enumerated - see below |
| Parametr umożliwia wybranie jednej z trzech częstotliwości kluczowania tranzystorów: Enumerated Value : Frequency 0 : 3 kHz 1 : 6 kHz 2 : 9 kHz Im wyższa częstotliwość kluczowania tym niższy jest słyszalny hałas wytwarzany przez układ napędowy. Okupione to jest zwiększeniem strat energii. Note: Ten parametr jest wewnętrznie clamped na 3kHz w 0.75kW, 380/460V units. |  |  |
| DEFLUX DELAY |  | Range: 0.1 to 10.0 s |
| Ustawia minimalny czas pomiędzy disabling and then re-enabling PWM production (np. zatrzymanie i uruchomienie silnika). |  |  |
| DRIVE FREQUENCY |  | Range: xxxx.x Hz |
| Wyjściowa częstotliwość falownika. |  |  |
| VOLTS |  | Range: xxxx.x V |
| Wyjściowe napięcie falownika. |  |  |
| BOOST |  | Range: xxxx.x V |
| Forsowanie napięciem wyjściowym falownika. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Falownik posiada unikalny system cichego kluczowania redukujący słyszalne dźwięki emitowane przez układ napędowy. Blok ten umożliwia użytkownikowi wybranie tradycyjnego i cichego sposobu kluczowania. Dla cichego kluczowania (Random Pattern jest TRUE), słyszalne dźwięki emitowane przez układ napędowy są redukowane minimum.

Użytkownik może również wybrać częstotliwość nośną dla PWM . To jest główna częstotliwość kluczowania dla wyjściowego stopnia mocy falownika. Wysoka częstotliwość nośna (np. 9kHz) redukuje słyszalne dźwięki emitowane przez silnik ale zwiększa straty i powoduje gładką pracę napędu dla niskich częstotlwości wyjściwych. Niska częstotliwość nośna (np. 3kHz), ogranicza straty ale zwiększa ilość słyszalnych dzwięków.

#### PID

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SETPOINT FUNCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PID ERROR INPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PID ENABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PID INTEGRAL OFF |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PID P GAIN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PID I TIME CONST |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PID D TIME CONST |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PID FILTER TC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PID OUT POS LIM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PID OUT NEG LIM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PID OUT SCALING |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PID OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PID OUTPUT |  |  | [320] | – | 0.00 % |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [310] | ERROR INPUT |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [311] | ENABLE |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [312] | INTEGRAL DEFEAT |  |  | – |  |  |
| 1.0 |  |  |  | – | [313] | P GAIN |  |  | – |  |  |
| 1.00 s |  |  |  | – | [314] | I TIME CONST |  |  | – |  |  |
| 0.000 s |  |  |  | – | [315] | D TIME CONST |  |  | – |  |  |
| 2.000 s |  |  |  | – | [316] | FILTER TC |  |  | – |  |  |
| 100.00 % |  |  |  | – | [317] | OUTPUT POS LIMIT |  |  | – |  |  |
| -100.00 % |  |  |  | – | [318] | OUTPUT NEG LIMIT |  |  | – |  |  |
| 1.0000 |  |  |  | – | [319] | OUTPUT SCALING |  |  | – |  |  |

Blok pozwala na wykorzystanie falownika w zastosowaniach wymagających  regulacji obrotów na postawie zewnętrznego sygnału zwrotnego. Typowym zastosowaniem jest obsługa procesów ze sprzężeniem zwrotnym.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| ERROR INPUT |  | Range: -100.00 to 100.00 % |
| Wejście do bloku PID. Normalnie pochodzący z bloku VALUE FUNC wyznaczającego błąd. |  |  |
| ENABLE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Resetuje wyjście regulatora PID i składnik całkowy gdy ma wartość FALSE. Aby blok PID działał musi mieć wartość TRUE. |  |  |
| INTEGRAL DEFEAT |  | Range: FALSE / TRUE |
| Parametr zeruje wartość składnika całkującego regulatora PID, gdy ma wartość TRUE.. |  |  |
| P GAIN |  | Range: 0.0 to 100.0 |
| Parametr określa współczynnik proporcjonalności (wzmocnienia) regulatora PID. Dla P równego 0 sygnał wyjściowy regulatora PID będzie zerowy. |  |  |
| I TIME CONST |  | Range: 0.01 to 100.00 s |
| Stała czasowa całkowania regulatora PID.. |  |  |
| D TIME CONST |  | Range: 0.000 to 10.000 s |
| Stała czasowa różniczkowania regulatora PID.. |  |  |
| FILTER TC |  | Range: 0.000 to 10.000 s |
| Stała czasowa filtru pierwszego rzędu sygnału wyjściowego regulatora PID. Filtr wprowadzono w celu stłumienia wysokich częstotliwości sygnału wyjściowego. |  |  |
| OUTPUT POS LIMIT |  | Range: 0.00 to 105.00 % |
| Górne ograniczenie sygnału wyjściowego regulatora PID. |  |  |
| OUTPUT NEG LIMIT |  | Range: -105.00 to 0.00 % |
| Dolne ograniczenie sygnału wyjściowego regulatora PID. |  |  |
| OUTPUT SCALING |  | Range: -3.0000 to 3.0000 |
| Parametr określający współczynnik skalujący nałożony na sygnał wyjściowy po ograniczeniach górnym i dolnym. |  |  |
| PID OUTPUT |  | Range: xxx.xx % |
| Wyjście regulatora PID. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Fabrycznie ERROR INPUT połączony jest do VALUE FUNC 3::OUTPUT. Sygnał wejściowy do bloku funkcji wartości jest nieprzyłączony. Jego wartość może być zmieniana przyciskami na pulpicie sterowniczym. Jeżeli aplikacja  wymaga regulacji ze sprzężeniem zwrotnym  sygnał błędu może pochodzić od nastawy prędkości a sygnał sprzężenia zwrotnego z bloku funkcji wartości. Błąd jest wykorzystywany przez PID.

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SETPOINT FUNCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PRESET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PRESET 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PRESET 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PRESET 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PRESET 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PRESET 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PRESET 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PRESET 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PRESET 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRESET 8 SELECT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRESET 8 INPUT 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRESET 8 INPUT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRESET 8 INPUT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRESET 8 INPUT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRESET 8 INPUT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRESET 8 INPUT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRESET 8 INPUT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRESET 8 INPUT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRESET 8 OUTPUT1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRESET 8 OUTPUT2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preset 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 1 |  |  | [389] | – | 0.00 % |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 2 |  |  | [373] | – | 0.00 % |  |
| INPUT 0 |  |  |  | – | [388] | SELECT INPUT |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [380] | INPUT 0 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [381] | INPUT 1 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [382] | INPUT 2 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [383] | INPUT 3 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [384] | INPUT 4 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [385] | INPUT 5 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [386] | INPUT 6 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [387] | INPUT 7 |  |  | – |  |  |
| Preset 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 1 |  |  | [519] | – | 0.00 % |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 2 |  |  | [520] | – | 0.00 % |  |
| INPUT 0 |  |  |  | – | [518] | SELECT INPUT |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [510] | INPUT 0 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [511] | INPUT 1 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [512] | INPUT 2 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [513] | INPUT 3 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [514] | INPUT 4 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [515] | INPUT 5 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [516] | INPUT 6 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [517] | INPUT 7 |  |  | – |  |  |
| Preset 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 1 |  |  | [541] | – | 0.00 % |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 2 |  |  | [542] | – | 0.00 % |  |
| INPUT 0 |  |  |  | – | [540] | SELECT INPUT |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [532] | INPUT 0 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [533] | INPUT 1 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [534] | INPUT 2 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [535] | INPUT 3 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [536] | INPUT 4 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [537] | INPUT 5 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [538] | INPUT 6 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [539] | INPUT 7 |  |  | – |  |  |
| Preset 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 1 |  |  | [563] | – | 0.00 % |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT 2 |  |  | [564] | – | 0.00 % |  |
| INPUT 0 |  |  |  | – | [562] | SELECT INPUT |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [554] | INPUT 0 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [555] | INPUT 1 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [556] | INPUT 2 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [557] | INPUT 3 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [558] | INPUT 4 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [559] | INPUT 5 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [560] | INPUT 6 |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [561] | INPUT 7 |  |  | – |  |  |

#### PRESET

Falownik 584SV zawiera osiem bloków prędkości programowanych.

| Preset 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUTPUT 1 |  |  | [356] | – | 0.00 % |
|  |  | OUTPUT 2 |  |  | [372] | – | 0.00 % |
| INPUT 0 | – | [355] | SELECT INPUT |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [347] | INPUT 0 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [348] | INPUT 1 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [349] | INPUT 2 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [350] | INPUT 3 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [351] | INPUT 4 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [352] | INPUT 5 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [353] | INPUT 6 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [354] | INPUT 7 |  |  | – |  |
| Preset 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OUTPUT 1 |  |  | [399] | – | 0.00 % |
|  |  | OUTPUT 2 |  |  | [374] | – | 0.00 % |
| INPUT 0 | – | [398] | SELECT INPUT |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [390] | INPUT 0 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [391] | INPUT 0 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [392] | INPUT 2 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [393] | INPUT 3 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [394] | INPUT 4 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [395] | INPUT 5 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [396] | INPUT 6 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [397] | INPUT 7 |  |  | – |  |
| Preset 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OUTPUT 2 |  |  | [530] | – | 0.00 % |
|  |  | OUTPUT 2 |  |  | [531] | – | 0.00 % |
| INPUT 0 | – | [529] | SELECT INPUT |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [521] | INPUT 0 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [522] | INPUT 1 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [523] | INPUT 2 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [524] | INPUT 3 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [525] | INPUT 4 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [526] | INPUT 5 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [527] | INPUT 6 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [528] | INPUT 7 |  |  | – |  |
| Preset 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OUTPUT 1 |  |  | [552] | – | 0.00 % |
|  |  | OUTPUT 2 |  |  | [553] | – | 0.00 % |
| INPUT 0 | – | [551] | SELECT INPUT |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [543] | INPUT 0 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [544] | INPUT 1 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [545] | INPUT 2 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [546] | INPUT 3 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [547] | INPUT 4 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [548] | INPUT 5 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [549] | INPUT 6 |  |  | – |  |
| 0.00 % | – | [550] | INPUT 7 |  |  | – |  |

.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| SELECT INPUT |  | Range: Enumerated - see below |
| Wartość używana do wybierania które wejście przyłączyć do wyjścia OUTPUT 1.Gdy SELECT INPUT jest z zakresu 0 do 3 to INPUT 4 do INPUT 7 jest przekirowane do OUTPUT 2. |  |  |
| Enumerated Value : Select Input 0 : INPUT 0 1 : INPUT 1 2 : INPUT 2 3 : INPUT 3 4 : INPUT 4 5 : INPUT 5 6 : INPUT 6 7 : INPUT 7 |  |  |
| INPUT 0 TO INPUT 7 |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Wartości wejściowe |  |  |
| OUTPUT 1 |  | Range: xxx.xx % |
| Wybrany sygnał wyjściowy |  |  |
| OUTPUT 2 |  | Range: xxx.xx % |
| Wybrany sygnał wyjściowy (jeżeli SELECT INPUT jest w odpowiednim zakresie). |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Blok wartości programowanych jest de-multiplekserem.

OUTPUT 1 i OUTPUT 2 dają wartości z wybranych wejść w  SELECT INPUT.

OUTPUT 2 daje wartość  innego wejścia niż OUTPUT 1 , np:

jeżeli SELECT INPUT = 0 to OUTPUT 1 = INPUT 0, OUTPUT 2 = INPUT 4

jeżeli SELECT INPUT = 1 to OUTPUT 1 = INPUT 1, OUTPUT 2 = INPUT 5 itd.

Gdy  SELECT INPUT jest  4, 5, 6 lub 7, to OUTPUT 2 przyjmuje wartość zero.

#### RAISE/LOWER

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SETPOINT FUNCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RAISE/LOWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAISE INPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LOWER INPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RL RAMP RATE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RL MAX VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RL MIN VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RL RESET VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RL RESET |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAISE/LOWER OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raise/Lower |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  | [325] | – | 0.00 % |  |
| FALSE |  |  |  | – | [327] | RAISE INPUT |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [328] | LOWER INPUT |  |  | – |  |  |
| 10.0 s |  |  |  | – | [326] | RAMP RATE |  |  | – |  |  |
| 100.00 % |  |  |  | – | [330] | MAX VALUE |  |  | – |  |  |
| -100.00 % |  |  |  | – | [329] | MIN VALUE |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [331] | RESET VALUE |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [332] | RESET |  |  | – |  |  |

Blok RAISE/LOWER udostępnia użytkownikowi funkcję realizowaną w starych sterownikach przez potencjometr napędzany silnikiem elektrycznym  (MOP).

Chwilowa wartość nastawy zachowywana jest w chwili wyłączenia zasilania.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| RAISE INPUT |  | Range: FALSE / TRUE |
| Jeżeli TRUE powoduje zwiększanie wartości sygnału wyjściowego OUTPUT. |  |  |
| LOWER INPUT |  | Range: FALSE / TRUE |
| Jeżeli TRUE powoduje zmniejszanie wartości sygnału wyjściowego OUTPUT. |  |  |
| RAMP RATE |  | Range: 0.0 to 600.0 s |
| Prędkość zmian wartości sygnału OUTPUT. Definiowany jako czas zmiany od 0.00% do 100.00%. Prędkości zwiększania i zmniejszania są zawsze takie same. |  |  |
| MAX VALUE |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Maksymalna wartość do której OUTPUT może być podniesiona. |  |  |
| MIN VALUE |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Minimalna wartość do której OUTPUT może być obniżona. |  |  |
| RESET VALUE |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Wartość OUTPUT gdy RESET jest TRUE. |  |  |
| RESET |  | Range: FALSE / TRUE |
| Jeżeli TRUE, ustala wartość OUTPUT na wartość ustaloną RESET VALUE. |  |  |
| OUTPUT |  | Range: xxx.xx % |
| Sygnał wyjściowy. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Poniższa tabela opisuje jak  OUTPUT sterowany jest przez wejścia RAISE, LOWER oraz RESET.

| RESET | RAISE INPUT | LOWER INPUT | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| TRUE | Any | Any | OUTPUT tracks RESET VALUE |
| FALSE | TRUE | FALSE | OUTPUT ramps up to MAX VALUE at RAMP RATE |
| FALSE | FALSE | TRUE | OUTPUT ramps down to MIN VALUE at RAMP RATE |
| FALSE | FALSE | FALSE | OUTPUT not changed. * |
| FALSE | TRUE | TRUE | OUTPUT not changed. * |

* jeżeli OUTPUT jest większy niż MAX VALUE to będzie on obniżony do wartości MAX VALUE w RAMP RATE. Jeżeli OUTPUT jest  mniejszy niż  MIN VALUE to OUTPUT będzie podnoszony do wartości  MIN VALUE w RAMP RATE.

- Nie ustawiać MIN VALUE wiekszej niz MAX VALUE, ponieważ wartości która pojawi się na wyjściu OUTPUT nie da sie przewidzieć.

#### REFERENCE

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SEQ & REF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REFERENCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REMOTE SETPOINT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SPEED TRIM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MAX SPEED CLAMP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MIN SPEED CLAMP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TRIM IN LOCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REMOTE REVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SPEED DEMAND |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SPEED SETPOINT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LOCAL SETPOINT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LOCAL REVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COMMS SETPOINT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reference |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SPEED DEMAND |  |  | [255] | – | 0.00 % |  |
|  |  |  |  |  | SPEED SETPOINT |  |  | [254] | – | 0.00 % |  |
|  |  |  |  |  | REVERSE |  |  | [256] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | LOCAL SETPOINT |  |  | [247] | – | 0.00 % |  |
|  |  |  |  |  | LOCAL REVERSE |  |  | [250] | – | FALSE |  |
|  |  |  |  |  | COMMS SETPOINT |  |  | [269] | – | 0.00 % |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [245] | REMOTE SETPOINT |  |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [248] | SPEED TRIM |  |  | – |  |  |
| 100.00 % |  |  |  | – | [252] | MAX SPEED CLAMP |  |  | – |  |  |
| -100.00 % |  |  |  | – | [253] | MIN SPEED CLAMP |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [243] | TRIM IN LOCAL |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [249] | REMOTE REVERSE |  |  | – |  |  |

W bloku tym są wszystkie nastawy parametrów  związanych z uzyskaniem nastawy prędkości.

Dodatkowe informacje o nastawie prędkości w rozdziale 4: “Operating the

Inverter” - Control Philosophy.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| REMOTE SETPOINT |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Nastawa prędkości do której falownik się rozpędza w trybie sterowania zdalnego Bez uwzględnienia trymu. Kierunek prędkości wyznaczany jest z wartości REMOTE REVERSE i znaku nastawy prędkości. |  |  |
| SPEED TRIM |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Sygnał TRIM dodawany do wyjścia bloku przyśpieszeń tylko w trybie zdalnym w celu wygenerowania całkowitego sygnału nastawy prędkości. Sygnał jest zwykle używany jako wejście do bloku PID w sterowaniu ze sprzężenie zwrotnym. |  |  |
| MAX SPEED CLAMP |  | Range: 0.00 to 100.00 % |
| Maxmalna wartość SPEED DEMAND. |  |  |
| MIN SPEED CLAMP |  | Range: -100.00 to 0.00 % |
| Minimalna wartość SPEED DEMAND. |  |  |
| TRIM IN LOCAL |  | Range: FALSE / TRUE |
| Kiedy TRUE, SPEED TRIM jest zawsze dodawany do Ramp Output. Gdy FALSE, SPEED TRIM jest dodawane tylko do Remote mode. |  |  |
| REMOTE REVERSE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Parametr diagnostyczny, wskazujący, że kierunek pracy został zdalnie zmieniony z uwzględnieniem kierunku sygnału RUN i zdalnej nastawy prędkości. |  |  |
| SPEED DEMAND |  | Range: xxx.xh % (h) |
| (Zapotrzebowanie prędkości) Chwilowa nastawa prędkości dla sterownika mostka tranzystorowego. |  |  |
| SPEED SETPOINT |  | Range: xxx.xh % (h) |
| Pokazuje zadaną prędkość. Będzie on równy dla każdego z: LOCAL SETPOINT, REMOTE SETPOINT, JOG SETPOINT lub COMMS SETPOINT. (Więcej w opisie bloku JOG). |  |  |
| REVERSE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Param. diagnostyczny wskazuje potrzebny kierunek obrotów. To może nie być aktualny kierunek obrotów poniważ kierunek jest znany. |  |  |
| LOCAL SETPOINT |  | Range: 0.00 to 100.00 % |
| Wskazuje lokalne sterowanie w panelu operatorskim. To jest zawsze dodatnia wielkość; zapisywana w przypadku zaniku zasilania. Kierunek jest pobierany z LOCAL REVERSE. |  |  |

| LOCAL REVERSE |  | Range: FALSE / TRUE |
| --- | --- | --- |
| Parametr diagnostyczny (zapisywany dla zaniku U)wskazujący kierunek zadawany lokalnie. |  |  |
| COMMS SETPOINT |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Parametr ten jest ma wartość którą falownik będzie zwiększać w bloku Remote Reference Comms mode (z wyłączeniem trimu). Kierunek jest zawsze dodatni, np. do przodu. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

#### SEQUENCING LOGIC

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | SEQ & REF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | SEQUENCING LOGIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RUN FWD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RUN REV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | /STOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | JOG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DRIVE ENABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | /FAST STOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | /COAST STOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | REMOTE REVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | REM TRIP RESET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TRIP RST BY RUN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | POWER UP START |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TRIPPED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RUNNING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | JOGGING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | STOPPING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | OUTPUT CONTACTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SWITCH ON ENABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SWITCHED ON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | READY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SYSTEM RESET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MAIN SEQ STATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REMOTE REV OUT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HEALTHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sequencing Logic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRIPPED |  |  |  | [289] | – | FALSE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RUNNING |  |  |  | [285] | – | FALSE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | JOGGING |  |  |  | [302] | – | FALSE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | STOPPING |  |  |  | [303] | – | FALSE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUTPUT CONTACTOR |  |  |  | [286] | – | FALSE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SWITCH ON ENABLE |  |  |  | [288] | – | FALSE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SWITCHED ON |  |  |  | [306] | – | TRUE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | READY |  |  |  | [287] | – | FALSE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SYSTEM RESET |  |  |  | [305] | – | TRUE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAIN SEQ STATE |  |  |  | [301] | – | NOT READY |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | REMOTE REV OUT |  |  |  | [296] | – | FALSE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | HEALTHY |  |  |  | [274] | – | FALSE |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  |  | – |  |  | [291] |  | RUN FWD |  |  | – |  |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  |  | – |  |  | [292] |  | RUN REV |  |  | – |  |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  |  | – |  |  | [293] |  | /STOP |  |  | – |  |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  |  | – |  |  | [280] |  | JOG |  |  | – |  |  |  |  |  |
| TRUE |  |  |  |  |  | – |  |  | [276] |  | DRIVE ENABLE |  |  | – |  |  |  |  |  |
| TRUE |  |  |  |  |  | – |  |  | [277] |  | /FAST STOP |  |  | – |  |  |  |  |  |
| TRUE |  |  |  |  |  | – |  |  | [278] |  | /COAST STOP |  |  | – |  |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  |  | – |  |  | [294] |  | REMOTE REVERSE |  |  | – |  |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  |  | – |  |  | [282] |  | REM TRIP RESET |  |  | – |  |  |  |  |  |
| TRUE |  |  |  |  |  | – |  |  | [290] |  | TRIP RST BY RUN |  |  | – |  |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  |  |  | – |  |  | [283] |  | POWER UP START |  |  | – |  |  |  |  |  |

Blok ten obejmuje wszystkie parametry związane z sekwencją (start i stop) falownika.

Zanim falownik zareaguje na parametry RUN FWD, RUN REV lub JOG , parametry DRIVE ENABLE, /FAST STOP i /COAST STOP muszą być ustawine na  TRUE. Dodatkowo, falownik musi być sprawny (HEALTHY jest TRUE). Falownik odpowie na komendy  RUN FWD, RUN REV i JOG jeżeli jest on w trybie Remote Sequencing.

Jeżeli RUN FWD i RUN REV są TRUE, oba są zignorowane i falownik się zatrzyma.

Szczegółowy opis  stanów sterownika, wskazywanych przez  parametr  MAIN SEQ STATE , jest opisany w rozdziale 9. Opis “sequence logic” znajduje się w rozdziale  4: “Operating the Inverter” - Selecting Local or Remote Control.

| Opis parametrów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUN FWD |  |  | Range: FALSE / TRUE |
| Gdy jest ustawiony na TRUE powoduje obracanie się w kierunku ‘do przodu’. |  |  |  |
| RUN REV |  |  | Range: FALSE / TRUE |
| Gdy jest ustawiony na TRUE powoduje obracanie się w kierunku ‘do tyłu’. |  |  |  |
| /STOP (NOT STOP) |  |  | Range: FALSE / TRUE |
| Ustawienie tego parametru na TRUE powoduje zatrzymanie napędu z zapamiętaniem kierunku obrotów. Zapamiętanie to jest dokonywane każdorazowo przy zatrzymaniu. ??????? |  |  |  |
| JOG |  |  | Range: FALSE / TRUE |
| Parametr ten ustawiony na TRUE powoduje pracę napędu z prędkością określoną w JOG SETPOINT (patrz opis bloku JOG ). |  |  |  |
| DRIVE ENABLE |  |  | Range: FALSE / TRUE |
| Parametr DRIVE ENABLE elektronicznie wyłącza sterownik. Ustawienie tego parametru na FALSE ,podczas pracy napędu, blokuje wszystkie operacje falownika i powoduje swobodne zatrzymanie napędu. |  |  |  |
| /FAST STOP (NOT FAST STOP) |  |  | Range: FALSE / TRUE |
| Ustawienie/ Fast stop = FALSE kiedy falownik pracuje powoduje zredukowanie całkowitej nastawy prędkości do zera, z prędkością określoną parametrem FAST STOP RATE. Wejście jest podtrzymywane i falownik nie może być ponownie uruchomiony przed podaniem sygnału. |  |  |  |
| /COAST STOP (NOT COAST STOP) |  |  | Range: FALSE / TRUE |
| Ustawienie / COAST STOP = FALSE kiedy falownik pracuje powoduje wyłączenie stopnia mocy i swobodne zatrzymanie silnika (dobieg). Sygnał jest podtrzymywany i falownik nie może być uruchomiony ponownie przed ponownym podaniem sygnału. |  |  |  |

| REMOTE REVERSE |  | Range: FALSE / TRUE |
| --- | --- | --- |
| Ustala kierunek wirowania silnika przy zdalnej nastawie prędkości. Wartość TRUE odwraca kierunek wirowania silnika. |  |  |
| REM TRIP RESET |  | Range: FALSE / TRUE |
| Przy przejściu na TRUE, to wejście czyści tryb zatrzaskiwania. |  |  |
| TRIP RST BY RUN |  | Range: FALSE / TRUE |
| Parametr ten umożliwia narastającemu zboczu sygnału RUN czyścić tryb zatrzaskiwania. |  |  |
| POWER UP START |  | Range: FALSE / TRUE |
| Jeżeli TRUE, funkcja ta pozwala na start falownika przy sygnale RUN dla sterowania zdalnego. Jeżeli FALSE, konieczny jest zanik i powrót sygnału.. |  |  |
| TRIPPED |  | Range: FALSE / TRUE |
| Wskazuje wystąpienie ‘latched trip’. |  |  |
| RUNNING |  | Range: FALSE / TRUE |
| Wskazuje że falownik jest w trybie ENABLE. |  |  |
| JOGGING |  | Range: FALSE / TRUE |
| Wskazuje że falownik jest w trybie JOG. |  |  |
| STOPPING |  | Range: FALSE / TRUE |
| Wskazuje że falownik zatrzymuje się. |  |  |
| OUTPUT CONTACTOR |  | Range: FALSE / TRUE |
| Sygnał może być użyty do sterowania pracą stycznika na obwodach wyjściowych falownika. Taki stycznik jest normalnie zamknięty do chwili wystąpienia ZATRZYMANIA (TRIP) lub w czasie rekonfigurowania (w trybie rekonfigurowania). |  |  |
| SWITCH ON ENABLE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Czasem nazywany “READY TO SWITCH ON” gotów do włączenia. Falownik nie pracuje mimo pozytywnego sygnału RUN jeżeli wartość DRIVE ENABLE ma wartość FALSE. |  |  |
| SWITCHED ON |  | Range: FALSE / TRUE |
| Mostek tranzystorowy pracuje pod warunkiem, że DRIVE ENABLE jest TRUE. |  |  |
| READY |  | Range: FALSE / TRUE |
| Wyjście wskazujące że falownik jest gotów do działania. |  |  |
| SYSTEM RESET |  | Range: FALSE / TRUE |
| Parametr ten ma wartość TRUE przez jeden cykl sterownika po podaniu sygnału RUN lub JOG. |  |  |
| MAIN SEQ STATE |  | Range: Enumerated - see below |
| Parametr informujący o bieżącym stanie sterownika falownika.: |  |  |
| Enumerated Value : State 0 : NOT READY 1 : START DISABLED 2 : START ENABLED 3 : SWITCHED ON 4 : ENABLED 5 : F-STOP ACTIVE 6 : TRIP ACTIVE 7 : TRIPPED |  |  |
| REMOTE REV OUT |  | Range: FALSE / TRUE |
| Chwilowy stan REMOTE DIR kierunek zdalny, z uwzględnieniem REMOTE REVERSE i rozkazów RUN (FWD / REV). |  |  |
| HEALTHY |  | Range: FALSE / TRUE |
| Wyjście Healthy ma wartość TRUE zawsze kiedy falownik jest sprawny i nie występują warunki powodujące zatrzymanie falownika. W innym przypadku FALSE. |  |  |

#### SETPOINT SCALE

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MOTOR CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SETPOINT SCALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SCALE INPUT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MAX SPEED |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SCALE OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |
| Setpoint Scale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT |  | [ 59] | – | 0.00 %lf |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [ 58] | INPUT |  | – |  |  |
| * 50.0 Hz |  |  |  | – | [ 57] | MAX SPEED |  | – |  |  |

Blok skalowania zmienia sposób wyrażenia nastawy prędkości z  %  MAXIMUM SPEED IN Hz na %  FLUXING::LIMIT FREQUENCY. (dodatkowe informacje w opisie bloku FLUXING).

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| INPUT |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Nastawa pochodząca z jednego z bloków funkcyjnych wynikającego z aplikacji. |  |  |
| MAX SPEED |  | Range: 0.0 to 480.0 Hz |
| Fizyczny odpowiednik nastawy prędkości obrotowej silnika w 100.00%. Prędkość silnika w obrotach na minutę (RPM) można zamienić na częstotliwość w Hz zgodnie ze wzorem: Prędkość w obr/min ( RPM) = (prędkość w Hz) * 2 * 60 liczba biegunów silnika |  |  |
| OUTPUT |  | Range: xxx.xx %lf |
| Output = max speed x input limit frequency |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Blok skalowania nastawy  jest łącznikiem pomiędzy  zdeterminowaną a konfigurowalną częścią schematu blokowego sterownika. Fabrycznie, INPUT połączony tak by stanowić wyjście  REFERENCE::SPEED DEMAND.
Przeskalowany sygnał wyjściowy  OUTPUT przekazywany jest do bloku ograniczającego (slew rate limit module).

#### SKIP FREQUENCIES

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SETPOINT FUNCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SKIP FREQUENCIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKIP FREQ INPUT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKIP FREQ BAND 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKIP FREQUENCY 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKIP FREQ BAND 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKIP FREQUENCY 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKIP FREQ BAND 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKIP FREQUENCY 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKIP FREQ BAND 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKIP FREQUENCY 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKIP FREQ OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKIP FREQ OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKIP FREQ INPUT |  |  |  |  |  |  |  |
| Skip Frequencies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT |  | [346] | – | 0.00 % |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT HZ |  | [363] | – | 0.0 Hz |  |
|  |  |  |  |  | INPUT HZ |  | [362] | – | 0.0 Hz |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [340] | INPUT |  | – |  |  |
| 0.0 Hz |  |  |  | – | [341] | BAND 1 |  | – |  |  |
| 0.0 Hz |  |  |  | – | [342] | FREQUENCY 1 |  | – |  |  |
| 0.0 Hz |  |  |  | – | [680] | BAND 2 |  | – |  |  |
| 0.0 Hz |  |  |  | – | [343] | FREQUENCY 2 |  | – |  |  |
| 0.0 Hz |  |  |  | – | [681] | BAND 3 |  | – |  |  |
| 0.0 Hz |  |  |  | – | [344] | FREQUENCY 3 |  | – |  |  |
| 0.0 Hz |  |  |  | – | [682] | BAND 4 |  | – |  |  |
| 0.0 Hz |  |  |  | – | [345] | FREQUENCY 4 |  | – |  |  |

Blok ten może być użyty do zapobiegania powstawaniu rezonansu mechanicznego z obciążeniem przy pracy falownika dla częstotlwości wywołujących taki rezonans.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| INPUT |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Wartość wejściowa w %. |  |  |
| BAND 1 |  | Range: 0.0 to 480.0 Hz |
| Szerokość każdego przeskoku w Hz. |  |  |
| FREQUENCY 1 |  | Range: 0.0 to 480.0 Hz |
| Parametr ten określa środek każdego przeskoku w Hz. |  |  |
| BAND 2 |  | Range: 0.0 to 480.0 Hz |
| Szerokość każdego przeskoku w Hz. |  |  |
| FREQUENCY 2 |  | Range: 0.0 to 480.0 Hz |
| Parametr ten określa środek każdego przeskoku w Hz. |  |  |
| BAND 3 |  | Range: 0.0 to 480.0 Hz |
| Szerokość każdego przeskoku w Hz. |  |  |
| FREQUENCY 3 |  | Range: 0.0 to 480.0 Hz |
| Parametr ten określa środek każdego przeskoku w Hz. |  |  |
| BAND 4 |  | Range: 0.0 to 480.0 Hz |
| Szerokość każdego przeskoku w Hz. |  |  |
| FREQUENCY 4 |  | Range: 0.0 to 480.0 Hz |
| Parametr ten określa środek każdego przeskoku w Hz. |  |  |
| OUTPUT |  | Range: xxx.xx % |
| Diagnostyka na wyjściu bloku funkcyjnego w % |  |  |
| OUTPUT HZ |  | Range: xxxx.x Hz |
| Diagnostyka na wyjściu bloku funkcyjnego w Hz |  |  |
| INPUT HZ |  | Range: xxxx.x Hz |
| Diagnostyka na wejściu bloku funkcyjnego w Hz |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Są dostępne cztery programowalne przeskoki częstotliwości  zapobiegające rezonansom w obrębie mechanicznego systemu. Do parametru “FREQUENCY”podajemy wartość częstotliwości powodującej rezonans  a następnie podajemy szerokość przeskoku jako parametr “BAND”. Falownik będzie przeskakiwał zakazany obszar tak jak wskazuje poniższy wykres. Częstotliwości przeskoku są symetryczne i działają dla pracy ‘do przodu’ i ‘do tułu’.

- Ustawienie FREQUENCY na 0 blokuje odpowiednie pasmo.
Ustawienie BAND na 0 powoduje użycie wartości BAND 1 dla tego pasma.

Wykresy ilustryjące działanie tego bloku funkcyjnego .

#### SLEW RATE LIMIT

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MOTOR CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SLEW RATE LIMIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SLEW ENABLE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SLEW ACCEL LIMIT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SLEW DECEL LIMIT |  |  |  |  |  |  |  |
| Slew Rate Limit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRUE |  |  |  | – | [ 60] | ENABLE |  | – |  |  |
| 500.0 Hz/s |  |  |  | – | [ 62] | ACCEL LIMIT |  | – |  |  |
| 500.0 Hz/s |  |  |  | – | [ 61] | DECEL LIMIT |  | – |  |  |

Blok zabezpiecza przed przekroczeniami prądu i napięcia z powodu zbyt szybkich zmian nastaw prędkości.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENABLE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Wartość parametru FALSE powoduje że blok ten jest nie aktywny i nastawa prędkości nie jest zmieniana przez ten blok. |  |  |
| ACCEL LIMIT |  | Range: 12.0 to 1200.0 Hz/s |
| Maksymalna prędkość zmiany nastawy prędkości gdy silnik przyśpiesza od zera. |  |  |
| DECEL LIMIT |  | Range: 12.0 to 1200.0 Hz/s |
| Maksymalna prędkość zmiany nastawy prędkości gdy silnik zwalnia do zera. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Moduł kompensacji poślizgu należy do obszaru sterownika którego struktura nie może być zmieniana przez użytkownika. Uzyskuje on nastawę z obszaru aplikacji po przeskalowaniu. Ograniczenia zmiany prędkości nakładane są na sygnał nastawy i przesyłane do bloku ograniczenia prądu.

Kiedy moduł hamulca dynamicznego wykrywa zbyt duże napięcie na szynach stałoprądowych  ( DC link) nastawa prędkości zatrzymywana jest na chwilowej wartości sygnałem HOLD. Trwa on typowo tylko 1ms, co jest wystarczającym czasem do zrzucenia nadmiaru energii  do opornika hamującego.

#### SLIP COMP

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MOTOR CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SLIP COMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SLIP ENABLE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NAMEPLATE RPM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MOTOR POLES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SLIP MOTOR LIMIT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SLIP REGEN LIMIT |  |  |  |  |  |  |  |
| Slip Comp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [ 82] | ENABLE |  | – |  |  |
| ** 1400 n/min |  |  |  | – | [ 83] | NAMEPLATE RPM |  | – |  |  |
| 4 |  |  |  | – | [ 84] | MOTOR POLES |  | – |  |  |
| ** 150.0 n/min |  |  |  | – | [ 85] | MOTORING LIMIT |  | – |  |  |
| ** 150.0 n/min |  |  |  | – | [ 86] | REGEN LIMIT |  | – |  |  |

Blok Kompensacji  Poślizgu  pozwala falownikowi serii 584SV dynamicznie reagować na zmiany obciążenia.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENABLE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Wartość TRUE uaktywnia działanie bloku. |  |  |
| NAMEPLATE RPM |  | Range: 0 to 15000 n/min |
| Nominalna prędkość silnika przy obciążeniu nominalnym. |  |  |
| MOTOR POLES |  | Range: Enumerated - see below |
| Liczba biegunów silnika. Wartości które może przyjmować parametr: |  |  |
| Enumerated Value : Number of poles 0 : 2 1 : 4 2 : 6 3 : 8 4 : 10 5 : 12 |  |  |
| MOTORING LIMIT |  | Range: 0.0 to 600.0 n/min |
| Maksymalny sygnał trymujący generowany przez blok kompensacji poślizgu kiedy silnik napędza obciążenie. |  |  |
| REGEN LIMIT |  | Range: 0.0 to 600.0 n/min |
| Maksymalny sygnał trymujący generowany przez blok kompensacji poślizgu kiedy obciążenie napędza silnik (regeneracja). |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Działanie bloku opiera się o znajomość nominalnej prędkości, prędkości bez obciążenia, nominalnego obciążenia, silnika. Blok zmienia nastawę prędkości tak aby zmiana obciążenia nie zmieniała poślizgu.

#### STABILISATION

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MOTOR CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | STABILISATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | STB ENABLE |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRUE |  |  |  | – | [128] | ENABLE |  | – |  |  |

Funkcja ta łagodzi problem niestabilnej pracy silników indukcyjnych. To może się zdarzyć  przy prędkości równej około połowie prędkości maksymalne,i przy zbyt niskiej wartości obciążenia.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENABLE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Włącza lub wyłącza tą funkcję. |  |  |

#### STALL TRIP

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TRIPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | STALL TRIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | STALL LIMIT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | STALL TIME |  |  |  |  |  |  |  |
| STALL TRIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.00 % |  |  |  | – | [240] | STALL LIMIT |  | – |  |  |
| 600.0 s |  |  |  | – | [241] | STALL TIME |  | – |  |  |

Zatrzymanie STALL TRIP wprowadzono w celu zabezpieczenia silnika przed uszkodzeniem spowodowanym zbyt długim zatrzymaniem silnika.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| STALL LIMIT |  | Range: 50.00 to 150.00 % |
| Poziom obciążenia powodujący rozpoczęcie monitorowania obciążenia falownika. |  |  |
| STALL TIME |  | Range: 0.1 to 3000.0 s |
| Czas po którym utknięcie spowoduje zatrzymanie falownika. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Jeżeli wyznaczone obciążenie przekracza wartość STALL LIMIT przez czas dłuższy niż ustalony przez STALL TIME zatrzymanie uaktywnia się. Zegar jest resetowany zawsze gdy wyznaczone obciążenie jest niższe niż wartość STALL LIMIT.

Doatkowe informacje o wyłączeniach w rozdzile  7.

#### STOP

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SEQ & REF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | STOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RUN STOP MODE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | STOP RATE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | STOP ZERO SPEED |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | STOP DELAY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FAST STOP MODE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FAST STOP LIMIT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FAST STOP RATE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FINAL STOP RATE |  |  |  |  |  |  |  |
| Stop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAMPED |  |  |  | – | [279] | RUN STOP MODE |  | – |  |  |
| 10.0 s |  |  |  | – | [263] | STOP RATE |  | – |  |  |
| 0.10 % |  |  |  | – | [266] | STOP ZERO SPEED |  | – |  |  |
| 0.500 s |  |  |  | – | [284] | STOP DELAY |  | – |  |  |
| RAMPED |  |  |  | – | [304] | FAST STOP MODE |  | – |  |  |
| 30.0 s |  |  |  | – | [275] | FAST STOP LIMIT |  | – |  |  |
| 0.1 s |  |  |  | – | [264] | FAST STOP RATE |  | – |  |  |
| 1200 Hz/s |  |  |  | – | [126] | FINAL STOP RATE |  | – |  |  |

Blok ten zawiera wszystkie parametry związane z zatrzymaniem napędu.

Metody zatrzymywania falownika są opisane w rozdzile 4: “Operating the Inverter” - Starting and Stopping Methods.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| RUN STOP MODE |  | Range: Enumerated - see below |
| Wybiera metodę zatrzymania jaką zastosuje sterownik falownika po zdjęciu sygnału (rozkazu) RUN. Możliwe są: |  |  |
| Enumerated Value : Stopping Mode 0 : RAMPED 1 : COAST 2 : DC INJECTION Kiedy zaznaczone jest RAMPED,falownik będzie hamował zgodnie z krzywą hamowania,. Kiedy zaznaczone jest COAST, silnik swobodnie zahamuje(dobieg). Kiedy zaznaczone jest DC INJECTION, silnik jest zatrzymywany prądem stałym. |  |  |
| STOP RATE |  | Range: 0.0 to 600.0 s |
| Prędkość z jaką redukowane jest do zera zapotrzebowanie na prędkość po wyłączeniu krzywej hamowania. |  |  |
| STOP ZERO SPEED |  | Range: 0.00 to 100.00 % |
| Progowa wartośc uznawana za wartość prędkości zerowej. |  |  |
| STOP DELAY |  | Range: 0.000 to 30.000 s |
| Ustala czas utrzymania zerowej nastawy przed wyłączeniem po zatrzymaniu zwykłym (STOP) lub zatrzymaniu JOG. Jego użycie może być przydatne jeżeli hamulec mechaniczny wymaga czasu do zadziałania przy szybkości zerowej lub podczas punktowania maszyny do zaplanowanego położenia. |  |  |
| FAST STOP MODE |  | Range: Enumerated - see below |
| Wybiera jeden z dwóch sposobów hamowania po sygnale FAST STOP. Są to: |  |  |
| Enumerated Value : Stopping Mode 0 : RAMPED 1 : COAST |  |  |
| FAST STOP LIMIT |  | Range: 0.0 to 3000.0 s |
| Max czas w jakim falownik będzie zatrzymywał silnik programowo przed wyłączeniem mostka |  |  |
| FAST STOP RATE |  | Range: 0.0 to 600.0 s |
| Prędkość z jaką nastawa prędkości zmniejszana jest do zera (zobacz blok REFERENCE) |  |  |
| FINAL STOP RATE |  | Range: 12 to 4800 Hz/s |
| Prędkość z jaką dowolne generowane w falowniku nastawy prędkościsą usuwane. Np, the trim due to the slip compensation block.?????? |  |  |

#### SYSTEM PORT (P3)

| System Port (P3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | – | [102] | GROUP ID (GID) |  |  | – |  |
| 0 |  |  |  | – | [103] | UNIT ID (UID) |  |  | – |  |
| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SERIAL LINKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SYSTEM PORT (P3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GROUP ID (GID) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UNIT ID (UID) |  |  |  |  |  |  |  |

Nie izolowany port RS232 umożliwia połączenie z Panelem Operatorskim, lub z komputerem w celu konfiguracji napędu.

Port wykorzystuje standardowy protokuł firmy  Eurotherm  EI BISYNCH ASCII.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| GROUP ID (GID) |  | Range: 0 to 9 |
| Protokół komunikacujny Eurotherm. |  |  |
| UNIT ID (UID) |  | Range: 0 to 15 |
| Protokół komunikacujny Eurotherm. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Urządzeni zawsze odpowie na  GID = 0 i UID = 0, jeżeli to jest adres “transmisji” używanej przez  Panel Operatorski.

#### SYSTEM RAMP

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SEQ & REF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SYSTEM RAMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAMP TYPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAMP ACCEL RATE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAMP DECEL RATE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAMP SYM RATE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAMP SYM MODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAMP HOLD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SRAMP CONTINUOUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SRAMP ACCEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SRAMP DECEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SRAMP JERK 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SRAMP JERK 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SRAMP JERK 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SRAMP JERK 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAMPING |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System Ramp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAMPING |  |  | [698] | – | FALSE |  |
| LINEAR |  |  |  | – | [244] | RAMP TYPE |  |  | – |  |  |
| ** 10.0 s |  |  |  | – | [258] | ACCEL RATE |  |  | – |  |  |
| ** 10.0 s |  |  |  | – | [259] | DECEL RATE |  |  | – |  |  |
| ** 10.0 s |  |  |  | – | [267] | SYMETRIC RATE |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [268] | SYMETRIC MODE |  |  | – |  |  |
| FALSE |  |  |  | – | [260] | RAMP HOLD |  |  | – |  |  |
| TRUE |  |  |  | – | [691] | SRAMP CONTINUOUS |  |  | – |  |  |
| 10.00 % |  |  |  | – | [692] | SRAMP ACCEL |  |  | – |  |  |
| 10.00 % |  |  |  | – | [693] | SRAMP DECEL |  |  | – |  |  |
| 10.00 % |  |  |  | – | [694] | SRAMP JERK 1 |  |  | – |  |  |
| 10.00 % |  |  |  | – | [695] | SRAMP JERK 2 |  |  | – |  |  |
| 10.00 % |  |  |  | – | [696] | SRAMP JERK 3 |  |  | – |  |  |
| 10.00 % |  |  |  | – | [697] | SRAMP JERK 4 |  |  | – |  |  |

Blok ten formuje część generacji odniesienia. To ułatwia kontrolę szybkości z jaką falownik  będzie odpowiadał na zmianę  żądanej nastawy prędkości.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| RAMP TYPE |  | Range: Enumerated - see below |
| Wybór charakterystyki: |  |  |
| Enumerated Value : Ramp Type 0 : LINEAR 1 : S |  |  |
| ACCEL RATE |  | Range: 0.0 to 600.0 s |
| Czas w jakim falownik,od 0.00%, osiągnie 100% nastawy prędkości zgodnie z charakterystyką. |  |  |
| DECEL RATE |  | Range: 0.0 to 600.0 s |
| Czas w jakim falownik,od 100 %, osiągnie 0.0% nastawy prędkości zgodnie z charakterystyką |  |  |
| SYMETRIC RATE |  | Range: 0.0 to 600.0 s |
| Czas w jakim falownik przejdzie od 0.00% do 100.00% i od 100.00% do 0.00% gdy SYMETRIC MODE jest TRUE. |  |  |
| SYMETRIC MODE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Wskazuje czy falownik ma pracować z parametrami zawartymi w ACCEL RATE i DECEL RATE , czy ma używać nastaw znajdujących się w SYMETRIC RATE. |  |  |
| RAMP HOLD |  | Range: FALSE / TRUE |
| Gdy TRUE wyjście z bloku jest utrzymywane na ostatniej wartości. |  |  |
| SRAMP CONTINUOUS |  | Range: FALSE / TRUE |
| Gdy TRUE i charakterystyka typu S jest wybrana, wymusza łagodne zmiany jeżeli nastawa prędkości jest zmieniana podczas ‘ramping’. Krzywa jest kontrolowana przez parametry SRAMP ACCEL i SRAMP JERK 1 do SRAMP JERK 4 .Gdy FALSE, mamy natychmiastowe przejście od starej krzywej do nowej. |  |  |
| SRAMP ACCEL |  | Range: 0.00 to 100.00 % |
| Ustawia wartość przyśpieszenia w procentach na sekundę², np. jeżeli max prędkość maszyny jest 1.25m/s to wartość przyśpiszenia wynosi: 1.25 x 75.00% = 0.9375m/s² |  |  |
| SRAMP DECEL |  | Range: 0.00 to 100.00 % |
| Jest ona analogiczna do opisanej powyżej SRAMP ACCEL. |  |  |

| SRAMP JERK 1 |  | Range: 0.00 to 100.00 % |
| --- | --- | --- |
| Względna zmiana przyśpieszenia dla pierwszego odcinka krzywej w procentach na sekundę ³, np. . jeżeli max prędkość maszyny jest 1.25m/s to wartość przyśpiszenia wynosi: 1.25 x 50.00% = 0.625m/s³ |  |  |
| SRAMP JERK 2 |  | Range: 0.00 to 100.00 % |
| Względna zmiana przyśpieszenia dla drugiego odcinka krzywej w procentach na sekundę ³, |  |  |
| SRAMP JERK 3 |  | Range: 0.00 to 100.00 % |
| Względna zmiana przyśpieszenia dla trzeciego odcinka krzywej w procentach na sekundę ³, |  |  |
| SRAMP JERK 4 |  | Range: 0.00 to 100.00 % |
| Względna zmiana przyśpieszenia dla czwartego odcinka krzywej w procentach na sekundę ³, |  |  |
| RAMPING |  | Range: FALSE / TRUE |
| Ma wartość TRUE podczas ‘ramping’. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Rozdział 4: “Operating the Inverter” - Starting and Stopping Methods, opisuje sposoby urzywania systemu ramp.

Wykres obrazujący działanie bloku.

#### TEC OPTION

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SERIAL LINKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TEC OPTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |  |  |  |  |  |  |
| TEC OPTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |  |  | – | [750] | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  | – |  |  |
| Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |  |  | – | [751] | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  | – |  |  |
| Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |  |  | – | [752] | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  | – |  |  |
| Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |  |  | – | [753] | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  | – |  |  |
| Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |  |  | – | [754] | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  | – |  |  |
| Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |  |  | – | [755] | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  | – |  |  |
|  |  |  |  |  | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  | [756] | – | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |
|  |  |  |  |  | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  | [757] | – | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |
|  |  |  |  |  | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  | [758] | – | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |
|  |  |  |  |  | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  | [759] | – | Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  |

This function block is used to configure the inputs and outputs of the various Technology Option boards that can be fitted.

The Technology Option board provides a communications interface for external control of the Inverter.

Refer to the appropriate Technology Manual supplied with the option for further details.

| Parameter Descriptions |  |  |
| --- | --- | --- |
| Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  | Range: Enumerated - see below |
| Selects the type of Technology Option card. Enumerated Value : Technology Option Blad! Nieprawidlowe lacze. |  |  |
| Błąd! Nieprawidłowe łącze. to Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  | Range: Błąd! Nieprawidłowe łącze. |
| The use of these input parameters depends on the type of Technology Option card fitted. Refer to the Technology Manual. |  |  |
| Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  | Range: Enumerated - see below |
| The fault state of the Technology Option card. Enumerated Value : Fault State Blad! Nieprawidlowe lacze. |  |  |
| Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  | Range: Błąd! Nieprawidłowe łącze. |
| The version of the Technology Option card. If no option is fitted then the version is reset to zero. |  |  |
| Błąd! Nieprawidłowe łącze. and Błąd! Nieprawidłowe łącze. |  | Range: Błąd! Nieprawidłowe łącze. |
| The use of these output parameters depends on the Type of Technology Option card fitted. Refer to the Technology Manual. |  |  |

#### TRIPS HISTORY

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TRIPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TRIPS HISTORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TRIP 1 (NEWEST) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TRIP 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TRIP 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TRIP 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TRIP 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TRIP 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TRIP 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TRIP 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TRIP 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TRIP 10 (OLDEST) |  |  |  |  |  |  |  |
| Trips History |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TRIP 1 (NEWEST |  | [500] | – | NO TRIP |  |
|  |  |  |  |  | TRIP 2 |  | [501] | – | NO TRIP |  |
|  |  |  |  |  | TRIP 3 |  | [502] | – | NO TRIP |  |
|  |  |  |  |  | TRIP 4 |  | [503] | – | NO TRIP |  |
|  |  |  |  |  | TRIP 5 |  | [504] | – | NO TRIP |  |
|  |  |  |  |  | TRIP 6 |  | [505] | – | NO TRIP |  |
|  |  |  |  |  | TRIP 7 |  | [506] | – | NO TRIP |  |
|  |  |  |  |  | TRIP 8 |  | [507] | – | NO TRIP |  |
|  |  |  |  |  | TRIP 9 |  | [508] | – | NO TRIP |  |
|  |  |  |  |  | TRIP 10 (OLDEST |  | [509] | – | NO TRIP |  |

Blok ten zapamiętuje 10 ostatnich wyzwoleń powodujących zatrzymanie falownika.

Aby to osiągnąć, blok ten zapamiętuje wartość parametru FIRST TRIP, etykieta numer 6, pobraną z bloku TRIPS STATUS.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRIP 1 (NEWEST |  | Range: Enumerated |
| Zapamiętuje ostanie wyzwolenie powodujące zatrzymanie falownika. Wartość ta (i pozostałych parametrów poniżej) jest wzięta tak jak dla etykiety numer 6, FIRST TRIP, opisanej w bloku funkcyjnym TRIPS STATUS. |  |  |
| TRIP 2 |  | Range: As above |
| Zapamiętuje następne wyzwolenie powodujące zatrzymanie falownika. |  |  |
| TRIP 3 |  | Range: As above |
| Zapamiętuje następne wyzwolenie powodujące zatrzymanie falownika.. |  |  |
| TRIP 4 |  | Range: As above |
| Zapamiętuje następne wyzwolenie powodujące zatrzymanie falownika. |  |  |
| TRIP 5 |  | Range: As above |
| Zapamiętuje następne wyzwolenie powodujące zatrzymanie falownika. |  |  |
| TRIP 6 |  | Range: As above |
| Zapamiętuje następne wyzwolenie powodujące zatrzymanie falownika. |  |  |
| TRIP 7 |  | Range: As above |
| Zapamiętuje następne wyzwolenie powodujące zatrzymanie falownika. |  |  |
| TRIP 8 |  | Range: As above |
| Zapamiętuje następne wyzwolenie powodujące zatrzymanie falownika. |  |  |
| TRIP 9 |  | Range: As above |
| Zapamiętuje następne wyzwolenie powodujące zatrzymanie falownika. |  |  |
| TRIP 10 (OLDEST |  | Range: As above |
| Zapamiętuje następne wyzwolenie powodujące zatrzymanie falownika. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Blok ten umożliwia zapamiętanie 10 ostatnich wyzwoleń powodujących zatrzymanie falownika. Za każdym razem gdy wystąpi nowe wyzwolenie jest ono zapisywane TRIP 1 (NEWEST a inne zapamiętane wyzwolenia przesuwane są w dół listy. Jeżeli od konfiguracji falownika było więcej niż 10 wyzwoleń to jest pamiętanych tylko 10 ostatnich.

Parametry te są zapamiętane w przypadku zaniku napięcia.

#### TRIPS STATUS

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TRIPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TRIPS STATUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DISABLED TRIPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DISABLED TRIPS+ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ACTIVE TRIPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ACTIVE TRIPS+ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TRIP WARNINGS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TRIP WARNINGS+ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FIRST TRIP |  |  |  |  |  |  |  |
| Trips Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ACTIVE TRIPS |  | [ 4] | – | 0000 |  |
|  |  |  |  |  | ACTIVE TRIPS+ |  | [740] | – | 0000 |  |
|  |  |  |  |  | WARNINGS |  | [ 5] | – | 0000 |  |
|  |  |  |  |  | WARNINGS+ |  | [741] | – | 0000 |  |
|  |  |  |  |  | FIRST TRIP |  | [ 6] | – | NO TRIP |  |
| 0600 |  |  |  | – | [231] | DISABLED TRIPS |  | – |  |  |
| 0000 |  |  |  | – | [742] | DISABLED TRIPS+ |  | – |  |  |

Falownik 584SV wyposażony jest  w zawansowane i elastyczne procedury zatrzymań obsługujące  monitoring stanów falownika, silnika i obciążenia. Blok ten pozwala zobaczyć (konfigurować)  aktualne warunki wyzwolenia a także umożliwia wyłączanie nie których wyzwoleń.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| DISABLED TRIPS and DISABLED TRIPS+ |  | Range: 0000 to FFFF |
| Wskazuje które wyzwolenia są nie aktywne. Nie wszystkie wyzwolenia można wyłączyć, DISABLED TRIPS jest ignorowane dla pewnych wyzwoleń. Poniżej znajduje się informacja dotycząca które wyzwolenia mogą być wyłączone i jak to zrobić. |  |  |
| ACTIVE TRIPS and ACTIVE TRIPS+ |  | Range: 0000 to FFFF |
| Wskazuje które wyzwolenia są aktualnie aktywne. Te parametry są zakodowaną reprezentacją stanu wyzwolenia. Zobacz poniżej jak powstaje ten parametr. |  |  |
| WARNINGS and WARNINGS+ |  | Range: 0000 to FFFF |
| Wskazuje które stany są mogą spowodować wyzwolenie. Te parametry są zakodowaną reprezentacją stanu ostrzegawczego. Zobacz poniżej jak powstaje ten parametr. |  |  |
| FIRST TRIP |  | Range: Enumerated - see below |
| Od momentu gdy wyzwolenie wystąpi do chwili jego wyłączenia, parametr ten wskazuje żródło wyzwolenia. Jeżeli wystąpi kilka wyzwoleń, parametr ten wskazuje pierwsze które zostało wykryte. |  |  |
| Enumerated Value : First Trip 0 : NO TRIP 1 : LINK OVERVOLTS 2 : LINK UNDERVOLT 3 : OVERCURRENT 4 : HEATSINK TEMP 5 : EXTERNAL TRIP 6 : INPUT 1 BREAK 7 : INPUT 2 BREAK 8 : MOTOR STALLED 9 : I*T TRIP 10 : BRAKE RESISTOR 11 : BRAKE SWITCH 12 : OP STATION 13 : LOST COMMS 14 : 15 : 16 : 17 : MOTOR TEMP 18 : CURRENT LIMIT 19 : SHORT CIRCUIT 20 : 24V FAILURE 21 : LOW SPEED I |  |  |

| or MMI Menu Map |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRIPS STATUS |  |  |  |
|  |  |  | DISABLED TRIPS |  |
|  |  |  | DISABLED TRIPS+ |  |
|  |  |  | ACTIVE TRIPS |  |
|  |  |  | ACTIVE TRIPS+ |  |
|  |  |  | TRIP WARNINGS |  |
|  |  |  | TRIP WARNINGS+ |  |
|  |  |  | FIRST TRIP |  |

##### Opis funkcjonalny

Poniższa tabela pokazuje wartości jakie mogą przyjmować parametry FIRST TRIP  i  TRIPS HISTORY.  Tabela wskazuje również które zatrzymania mogą być wyłączone.

| Trip name | Enumerated value | May be Disabled |
| --- | --- | --- |
| NO TRIP | 0 | N/A |
| LINK OVERVOLTS | 1 | No |
| LINK UNDERVOLT | 2 | No |
| OVERCURRENT | 3 | No |
| HEATSINK TEMP | 4 | No |
| EXTERNAL TRIP | 5 | Yes |
| INPUT 1 BREAK | 6 | Yes |
| INPUT 2 BREAK | 7 | Yes |
| MOTOR STALLED | 8 | Yes |
| I*T TRIP | 9 | No |
| BRAKE RESISTOR | 10 | Yes |
| BRAKE SWITCH | 11 | Yes |
| OP STATION | 12 | Yes |
| LOST COMMS | 13 | Yes |
|  | 14 |  |
|  | 15 |  |
|  | 16 |  |
| MOTOR TEMP | 17 | Yes |
| CURRENT LIMIT | 18 | Yes |
| SHORT CIRCUIT | 19 | Yes |
| 24V FAILURE | 20 | Yes |
| LOW SPEED I | 21 | Yes |

##### Hexadecimal Representation of Trips

Parametry  ACTIVE TRIPS (aktywne zatrzymania), WARNINGS (Ostrzeżenia) i DISABLED TRIPS (zatrzymania wyłączone) używają czterocyfrowych szestnastkowych liczb w celu opisania indywidualnych zatrzymań. Każde zatrzymanie przypisano odpowiedni liczbie.

#### UNDERLAP COMP

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MOTOR CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | UNDERLAP COMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ULC ENABLE |  |  |  |  |  |  |  |
| Underlap Comp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRUE |  |  |  | – | [600] | ENABLE |  | – |  |  |

Blok ten zapewnia sinusoidalny przebieg prądu przy niskich prędkościach obrotowych silnika.

Opcja ta znacząco redukuje `cogging’
(rough/pulsating  motor rotation) przy małych prędkościach.
Kompensacja underlap znajduje szczególne zastosowanie w windach, podnośnikach itp.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENABLE |  | Range: FALSE / TRUE |
| TRUE uaktywnia ten blok. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

Underlap jest to mostek przełączający opóźnienie potrzebne dla poprawności dziłania wyjściowego stosu mocy falownika. Opóźnienie powodujące błędy   napięcia wyjściowego falownika wywołujące nie sinusoidalne przebiegi prądu dla małych prędkości obrotowych silnika. W wyniku czego silnik ‘cogging’, i traci moment przy małych predkościach.

Funkcja ta umożliwia poprawną pracę napędu bez względu na wartość prędkości obrotowej silnika.

#### VALUE FUNC

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MISCELLANEOUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | VALUE FUNCTIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VALUE FUNC 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VALUE FUNC 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VALUE FUNC 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VALUE FUNC 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VALUE FUNC 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VALUE FUNC 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VALUE FUNC 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VALUE FUNC 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VALUE FUNC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VALUE FUNC 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INPUT C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TYPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Value FUNC 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  |  | [133] |  | – |  | 0.00 % |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [130] |  |  | INPUT A |  |  |  | – |  |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [131] |  |  | INPUT B |  |  |  | – |  |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [132] |  |  | INPUT C |  |  |  | – |  |  |  |  |
| IF(C) -A |  |  |  | – | [134] |  |  | TYPE |  |  |  | – |  |  |  |  |
| Value FUNC 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  |  | [143] |  | – |  | 0.00 % |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [140] |  |  | INPUT A |  |  |  | – |  |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [141] |  |  | INPUT B |  |  |  | – |  |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [142] |  |  | INPUT C |  |  |  | – |  |  |  |  |
| IF(C) -A |  |  |  | – | [144] |  |  | TYPE |  |  |  | – |  |  |  |  |
| VALUE FUNC 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  |  | [153] |  | – |  | 0.00 % |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [150] |  |  | INPUT A |  |  |  | – |  |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [151] |  |  | INPUT B |  |  |  | – |  |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [152] |  |  | INPUT C |  |  |  | – |  |  |  |  |
| IF(C) -A |  |  |  | – | [154] |  |  | TYPE |  |  |  | – |  |  |  |  |
| VALUE FUNC 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  |  | [163] |  | – |  | 0.00 % |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [160] |  |  | INPUT A |  |  |  | – |  |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [161] |  |  | INPUT B |  |  |  | – |  |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [162] |  |  | INPUT C |  |  |  | – |  |  |  |  |
| IF(C) -A |  |  |  | – | [164] |  |  | TYPE |  |  |  | – |  |  |  |  |
| VALUE FUNC 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  |  | [173] |  | – |  | 0.00 % |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [170] |  |  | INPUT A |  |  |  | – |  |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [171] |  |  | INPUT B |  |  |  | – |  |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [172] |  |  | INPUT C |  |  |  | – |  |  |  |  |
| IF(C) -A |  |  |  | – | [174] |  |  | TYPE |  |  |  | – |  |  |  |  |
| Value FUNC 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  | [138] |  | – |  | 0.00 % |  |
| 0.00 % |  |  |  |  |  | – | [135] |  | INPUT A |  |  |  | – |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  |  |  | – | [136] |  | INPUT B |  |  |  | – |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  |  |  | – | [137] |  | INPUT C |  |  |  | – |  |  |  |
| IF(C) -A |  |  |  |  |  | – | [139] |  | TYPE |  |  |  | – |  |  |  |
| Value FUNC 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  | [148] |  | – |  | 0.00 % |  |
| 0.00 % |  |  |  |  |  | – | [145] |  | INPUT A |  |  |  | – |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  |  |  | – | [146] |  | INPUT B |  |  |  | – |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  |  |  | – | [147] |  | INPUT C |  |  |  | – |  |  |  |
| IF(C) -A |  |  |  |  |  | – | [149] |  | TYPE |  |  |  | – |  |  |  |
| VALUE FUNC 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  | [158] |  | – |  | 0.00 % |  |
| 0.00 % |  |  |  |  |  | – | [155] |  | INPUT A |  |  |  | – |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  |  |  | – | [156] |  | INPUT B |  |  |  | – |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  |  |  | – | [157] |  | INPUT C |  |  |  | – |  |  |  |
| IF(C) -A |  |  |  |  |  | – | [159] |  | TYPE |  |  |  | – |  |  |  |
| VALUE FUNC 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  | [168] |  | – |  | 0.00 % |  |
| 0.00 % |  |  |  |  |  | – | [165] |  | INPUT A |  |  |  | – |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  |  |  | – | [166] |  | INPUT B |  |  |  | – |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  |  |  | – | [167] |  | INPUT C |  |  |  | – |  |  |  |
| IF(C) -A |  |  |  |  |  | – | [169] |  | TYPE |  |  |  | – |  |  |  |
| VALUE FUNC 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |  | [178] |  | – |  | 0.00 % |  |
| 0.00 % |  |  |  |  |  | – | [175] |  | INPUT A |  |  |  | – |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  |  |  | – | [176] |  | INPUT B |  |  |  | – |  |  |  |
| 0.00 % |  |  |  |  |  | – | [177] |  | INPUT C |  |  |  | – |  |  |  |
| IF(C) -A |  |  |  |  |  | – | [179] |  | TYPE |  |  |  | – |  |  |  |

Blok ten może zostać skonfigurowany do spełniania jednej z wielu funkcji z wykorzystaniem wejść.

Jeżeli wejścia i wyjścia są wartościami czasu, podziel czas w sekundach przez  współczynnik 10, np:

11.3 sekund = 1.13%.

Naodwrót, wyjścia są mnożone przez wspólczynnik 10 aby otrzymać ich wartość w sek.

Logiczne wejścia lub wyjścia są FALSE jeżeli jest zero, i TRUE jeżeli sygnał niezerowy.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| INPUT A |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Uniwersalne wejście. |  |  |
| INPUT B |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Uniwersalne wejście. |  |  |
| INPUT C |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Uniwersalne wejście. |  |  |

| TYPE |  | Range: Enumerated - see below |
| --- | --- | --- |
| Dostępne operacje na wejściach A B C których wynikiem jest wyjście. |  |  |
| Enumerated Value : Type 0 : IF(C) -A 1 : ABS(A+B+C) 2 : SWITCH(A,B) 3 : (A*B)/C 4 : A+B+C 5 : A-B-C 6 : B<=A<=C 7 : A>B+/-C 8 : A>=B 9 : ABS(A)>B+/-C 10 : ABS(A)>=B 11 : A(1+B) 12 : IF(C) HOLD(A) 13 : BINARY DECODE 14 : ON DELAY 15 : OFF DELAY 16 : TIMER 17 : MINIMUM PULSE 18 : PULSE TRAIN 19 : WINDOW 20 : UP/DWN COUNTER |  |  |
| OUTPUT |  | Range: xxx.xx % |
| Wynik jednej z powyższych operacji. |  |  |

##### OOpis funkcjonalny

OUTPUT jest wytworzony z sygnałów wejściowych zgodnie z wybraną operacją. Wyjście jest zawsze limitowane w zakresie -300.00% to +300.00%.

| Operation | Description |  |
| --- | --- | --- |
| IF(C) -A | Jeżeli INPUT C jest nie zerowy, OUTPUTjest równy minus INPUT A, w innym wypadku OUTPUT jest równy INPUT A. |  |
| ABS(A+B+C) | Wyjście OUTPUT ma wartość INPUT A + INPUT B + INPUT C. |  |
| SWITCH(A,B) |  | Jeżeli INPUT C jest zero, to OUTPUT jest równy INPUT A, w innym przypadku output jest równy INPUT B |
| (A*B)/C | OUTPUT jest równy (INPUT A * INPUT B) / (INPUT C). Funkcja bierze pod uwagę resztę z poprzedniego cyklu w celu utrzymania dokładności |  |
| A+B+C | OUTPUT jest równy (INPUT A + INPUT B + INPUT C). |  |
| A-B-C | OUTPUT jest równy (INPUT A - INPUT B - INPUT C). |  |
| B <= A <= C |  | OUTPUT ma wartóść INPUT A, która jest mniejsza od INPUT C i większa od INPUT B. Jeżeli INPUT B jest większy od INPUT C wyjście jest nie określone. |
| A>B+/-C |  | OUTPUT jest TRUE jeżeli INPUT A jest większy niż INPUT B + INPUT C. OUTPUT jest FALSE jeżeli INPUT A jest mniejszy niż INPUT B - INPUT C. |
|  | Inaczej OUTPUT jest nie zmienialny. Funkcja ta realizuje prosty komparator z obszarem histerezy |  |
| A>=B |  | Prosty komparator. Wyjście jest TRUE (<>0) jeżeli sygnał A jest większy niż lub równy B. |
| ABS(A)> ABS(B)+/-C |  | Wyjście jest TRUE (<>0) jeżeli ABS(Input A) jest większy niż ABS(Input B) +/- sygnał C |
|  | Komparator z obszarem histerezy |  |
| ABS(A)> =ABS(B) |  | Prosty komparator. Wyjście jest TRUE (<>0) jeżeli ABS(Input A) jest większe lub równe ABS(Input B).. |
| A(1+B) | OUTPUT jest równy INPUT A + ( INPUT A * INPUT B / 100.00 ). |  |
| IF(C) HOLD A | Jeżeli INPUT C jest zero, to OUTPUT jest równy INPUT A, w innym przypadku OUTPUT jest nie zmienialny. |  |
| BINARY DECODE | OUTPUT jest ustawiane w odnisieniu do nie zerowych INPUT A B C. INPUT C INPUT B INPUT A OUTPUT 0 0 0 0.00 0 0 ¹0 0.01 0 ¹0 0 0.02 0 ¹0 ¹0 0.03 ¹0 0 0 0.04 ¹0 0 ¹0 0.05 ¹0 ¹0 0 0.06 ¹0 ¹0 ¹0 0.07 W powyższej tabeli, ¹0 wskazuje że dane wejście jest nie zerowe. |  |
| ON DELAY | Programowane opóźnienie pomiędzy otrzymanym a wyjściowym logicznym sygnałem TRUE. INPUT A stając się TRUE włącza odliczanie opóźnienia. INPUT B ustawia czas trwania opóźnienia. Po czasie opóźnienia, OUTPUT daje sygnał TRUE chyba że INPUT A zmieni się na FALSE. Ustawiając INPUT C na TRUE (¹0) powodujemy odwrócenie sygnału wyjściowego. |  |
| OFF DELAY | Programowane opóźnienie pomiędzy otrzymanym a wyjściowym logicznym sygnałem FALSE. INPUT A stając się FALSE włącza odliczanie opóźnienia. INPUT B ustawia czas trwania opóźnienia. Po czasie opóźnienia, OUTPUT daje sygnał FALSE chyba że INPUT A zmieni się na TRUE. Ustawiając INPUT C na TRUE (¹0) powodujemy odwrócenie sygnału wyjściowego. |  |
| TIMER | Odmierza okres czasu od chwili gdy INPUT A staje się TRUE i jest TRUE, do chwili gdy INPUT B staje się TRUE. OUTPUT jest zliczeniem zegara, startującym od zera. Jeżeli INPUT B jest TRUE, wartość OUTPUT jest trzymana do chwili gdy INPUT B jest zwolniony. Jeżeli po zwolnieniu INPUT A jest ciągle TRUE, zegar będzie dalej odmierzał od trzymanej wartości. Ustawiając INPUT A i INPUT B na FALSE resetujemy zegar. INPUT C jest nie używany. |  |
| MINIMUM PULSE | Wytwarza wyjściowy impuls z regulowanym minimalnym czasem gdy INPUT A jest TRUE. (INPUT A jest założony jako następstwo impulsów TRUE i kończących okres FALSE.) INPUT B ustawi wymaganą minimalną szerokość impulsu. INPUT C odwraca sygnał wyjściowy gdy jest TRUE. Czas trwania impulsu jest ustalany przez INPUT B. |  |
| PULSE TRAIN | Wytwarza impuls wyjściowyTRUE/FALSE z zadaną częstotliwościa. INPUT A uaktywnia ciąg impulsów gdy jest TRUE, blokuje dla FALSE. INPUT B ustawia szerokość impulsu. INPUT C ustawia co jaki czas mają występować impulsy. |  |
| WINDOW | Funkcja ta daje TRUE gdy INPUT A jest wewnątrz zadanego zakresu, lub daje FALSE w innych przypadkach. INPUT B ustawia próg monitorowanego ‘okna’. INPUT C definiuje zakres ‘okna’ wokół progu, np. if INPUT B = 5 i INPUT C = 4 wtedy zakres jest od 3 do 7. Jeżeli INPUT C jest ustawiony na zero, wyjście będzie TRUE jeżeli INPUT A jest dokładnie równy INPUT B (tak jest w stanie ‘default’ gdy sygnały A, B & C są wszystkie równe zero) Jeżeli INPUT C ma wartość ujemną to wartość bezwzględna definiuje rozmiary okna i sygnał wyjściowy jest odwrócony. |  |
| UP/DOWN COUNTER | INPUT A dostarcza narastającego zbocza przekaźnikowi aby zwiększyć wartość wyjściową o jeden. INPUT B dostarcza narastającego zbocza przekaźnikowi aby pomniejszyć wartość wyjściową o jeden. INPUT C utrzymuje wartość zero na wyjściu. Wartość wyjściowa startuje od zera i jest ograniczona w zakresie ±30000 (±300.00%). |  |

#### VECTOR FLUXING

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MOTOR CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | VECTOR FLUXING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VECTOR ENABLE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MOTOR CONNECTION |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | STATOR RES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LEAKAGE INDUC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MUTUAL INDUC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUPPLY VOLTAGE |  |  |  |  |  |  |  |
| Vector Fluxing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUPPLY VOLTAGE |  | [596] | – | 400.0 V |  |  |
| FALSE |  |  | – |  | [118] | ENABLE |  | – |  |  |  |
| ** STAR |  |  | – |  | [124] | MOTOR CONNECTION |  | – |  |  |  |
| ** 4.95 Ohm |  |  | – |  | [119] | STATOR RES |  | – |  |  |  |
| ** 52.5 mH |  |  | – |  | [120] | LEAKAGE INDUC |  | – |  |  |  |
| ** 472.6 mH |  |  | – |  | [121] | MUTUAL INDUC |  | – |  |  |  |

Blok wzbudzenia wektorowego pozwala użytkownikowi na uaktywnienie trybu wzbudzania wektorowego i wprowadzenia informacji na temat zasilanego silnika. Po uaktywnieniu tradycyjne wzbudzanie zostaje wyłączone i realizowana jest kompensacja poślizgu w zależności od obciążenia.

Dodatkowe informacje w rozdziale 4: “Operating the Inverter” - Setting-up the Inverter.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENABLE |  | Range: FALSE / TRUE |
| Uaktywnia pracę wektorową. |  |  |
| MOTOR CONNECTION |  | Range: Enumerated - see below |
| Parametr określający sposób połączenia uzwojeń silnika. Zakres parametrów: |  |  |
| Enumerated Value : Motor Connection 0 : DELTA 1 : STAR |  |  |
| STATOR RES |  | Range: 0.00 to 100.00 Ohm |
| Oporność uzwojeń fazy falownika. |  |  |
| LEAKAGE INDUC |  | Range: 0.0 to 1000.0 mH |
| Induktancja uzwojeń fazy falownika.. |  |  |
| MUTUAL INDUC |  | Range: 0.0 to 1000.0 mH |
| Induktancja uzwojenia fazy silnika dla prądu magnesującego. |  |  |
| SUPPLY VOLTAGE |  | Range: xxxx.x V |
| Napięcie międzyfazowe zasilania falownika. |  |  |

#### VOLTAGE CONTROL

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MOTOR CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | VOLTAGE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VOLTAGE MODE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MOTOR VOLTS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BASE VOLTS |  |  |  |  |  |  |  |
| Voltage Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NONE |  |  |  |  | [595] | VOLTAGE MODE |  | – |  |  |
| ** 400.0 V |  |  |  | – | [122] | MOTOR VOLTS |  | – |  |  |
| 100.00 % |  |  |  | – | [112] | BASE VOLTS |  | – |  |  |

Blok ten służy do kontroli napięcia dwoma różnymi sposobami

Korzyścią jaką daje używanie tego bloku jest możliwość redukcji nieprzyjemności związanych z wahaniem się prądu stojana.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| VOLTAGE MODE |  | Range: Enumerated - see below |
| Ustawienie na NONE, powoduje brak prób controli modulacji PWM przy stałym napięciu zasilania. Ustawienie na FIXED, napięcia wyjściowe falownika są utrzymywane,bez wpływu zmian w stałym napięciu zasilania. Wytworzony przez falownik kod ustawia nie nastawioną wartość zapotrzebowania na max napięcie wyjściowe (zobacz MOTOR VOLTS poniżej). Ustawiając na AUTOMATIC, napięcie jest kontrolowane jak powyżej, ale napięcie wyjściowe może powoli narastać przy zmianach stałego napięcia zasilania. To pozwala aby silnik był ‘overfluxed’ podczas zwalniania, przez to podnosząc osiągi hamowania. |  |  |
| Enumerated Value : Voltage Mode 0 : NONE 1 : FIXED 2 : AUTOMATIC |  |  |
| MOTOR VOLTS |  | Range: 198.0 to 506.0 V |
| To jest max napięcie wyjściowe silnika. Ten parametr jest używany w koninkcji z parametrem VOLTAGE MODE gdy jest on ustawiony na FIXED. |  |  |
| BASE VOLTS |  | Range: 0.00 to 115.47 % |
| Parametr ten skaluje wyjście z bloku voltage control, w ten sposób ułatwiając skalowanie napięcia wyjściowego falownika jeżeli jest to koniczne. |  |  |

#### ZERO SPEED

| MMI Menu Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP PARAMETERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FUNCTION BLOCKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SEQ & REF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZERO SPEED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZERO SPEED IN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZERO SPEED LEVEL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZERO SPEED BAND |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AT ZERO SPEED |  |  |  |  |  |  |  |
| Zero Speed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AT ZERO SPEED |  | [360] | – | FALSE |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [358] | INPUT |  | – |  |  |
| 0.50 % |  |  |  | – | [357] | LEVEL |  | – |  |  |
| 0.00 % |  |  |  | – | [359] | BAND |  | – |  |  |

Blok prędkości zerowej używany jest do wykrywania  stanu w którym prędkość silnika jest zerowa lub bliska zeru. Użytkownik może ustalić zarówno poziom zerowy jak i obszar zerowy.

| Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- |
| INPUT |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Prędkość pomierzona. |  |  |
| LEVEL |  | Range: 0.00 to 100.00 % |
| Ustawia poziom prędkości zerowej. |  |  |
| BAND |  | Range: -300.00 to 300.00 % |
| Obszar wokół Level uważany za prędkość zerową. |  |  |
| AT ZERO SPEED |  | Range: FALSE / TRUE |
| TRUE gdy jest w zerzezdefiniwanym przez parametry LEVEL i BAND. |  |  |

##### Opis funkcjonalny

#### Motor-Specific Parameters

Gdy kopiujemy nastawy z Panelu Operatorskiego jednego falownika do drugiego poniższe parametry nie muszą być zapisywane – Zajrzyj do rozdziału 5: “The Operator Station” - Copying an Application.

|  | Tag |
| --- | --- |
| FLY SEARCH BOOST | 32 |
| FULL LOAD CALIB | 64 |
| NO LOAD CALIB | 65 |
| NAMEPLATE RPM | 83 |
| MOTOR POLES | 84 |
| SLIP MOTOR LIMIT | 85 |
| SLIP REGEN LIMIT | 86 |
| DEFLUX DELAY | 100 |
| BASE FREQUENCY | 106 |
| FIXED BOOST | 107 |
| AUTO BOOST | 108 |
| STATOR RES | 119 |
| LEAKAGE INDUC | 120 |
| MUTUAL INDUC | 121 |
| MOTOR VOLTS | 122 |
| VECTOR FILTER TC | 123 |
| MOTOR CONNECTION | 124 |
| POWER FACTOR | 242 |
| ENCODER LINES | 566 |
| FLY SEARCH VOLTS | 573 |
| FLY SEARCH TIME | 574 |
| INJ FREQUENCY | 577 |
| INJ DC PULSE | 579 |
| INJ FINAL DC | 580 |
| INJ DC LEVEL | 581 |
| DEFLUX TIME | 710 |
| INJ BASE VOLTS | 739 |