### Rozdział  6.

### Informacja o podejściu firmy Eurotherm Drives do zagadnienia  ZNAKU CE  odnośnie  KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ  (EMC)  oraz bezpieczeństwa niskonapięciowego.

### Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Temat oznaczenia znakiem CE oraz kompatybilności elektromagnetycznej wyjaśniony jest dokładnie w odrębnej broszurze zatytułowanej „EMC Installation Guidelines for Modules and Systems’ - part number HA388879”. Odpowiednie materiały są obecnie tłumaczone i zostaną rozesłane zainteresowanym po wydrukowaniu. Poniżej przedstawiono podstawowe informacje niezbędne przy instalowaniu zasilaczy.

Zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej oznacza się znakiem CE wyroby sprzedawane na rynku i oferujące nabywcy pewną określoną funkcję. W świetle takiej definicji firma  Eurotherm Drives  i  jej przedstawiciele są zasadniczo dostawcami komponentów do budowy większych systemów i urządzeń obejmujących poza zasilaczem co najmniej silnik, kabel  i urządzenie napędzane. Nie jest w związku z tym właściwe oznaczanie wyrobów dostarczanych przez Eurotherm Drives znakiem CE potwierdzającym zgodność z normami  dotyczącymi emisji i odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. Za zgodność z wymaganiami norm odnośnie EMC odpowiada bowiem wykonawca/instalator tego urządzenia lub systemu/parametrów systemu/ urządzenia wykonanego  z  komponentów  dostarczonych  przez ED.

Istnieją jednak przypadki kiedy pojedynczy moduł napędowy może mieć dla końcowego użytkownika specyficzną  funkcję.  Przykładem jest tu „dodanie” istotnej funkcji do istniejącego układu obejmującego silnik o stałej prędkości obrotowej i pompę lub wentylator. Przez dodanie modułu zasilającego (falownika) przekształcany jest on w układ o zmiennej prędkości obrotowej. W takim przypadku firma Eurotherm Drives oznacza moduł zasilający znakiem CE i wydaje deklarację zgodności z wymaganiami. Jednakże, ponieważ w chwili gdy produkt (moduł zasilający) opuszcza linię produkcyjną nie jest znane jego przeznaczenie, znak CE przekazywany jest poprzez dokumentację techniczno ruchową, a nie przez fizyczne naklejenie naklejki na dostarczany do odbiorcy produkt.

Aby ułatwić pracę producentów, dostawców i  instalatorów, moduły falowników typu 5831 i 584S wszystkich mocy spełniają wymagania norm odnośnie emisji i odporności na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC -  EN50081-1 (1992), EN50082-1 (1992), EN50081-2 (1994) i  prEN50082-2 (1992)) jeżeli wyposażone są w filtry zgodne ze specyfikacją i zgodnie ze specyfikacja zainstalowane. Jeżeli falowniki wyposażone w filtry stosowane są jako moduły posiadające specyficzną dla użytkownika końcowego cechę użytkową uznaje się na podstawie certyfikatu dostarczonego w DTR  za oznaczone znakiem CE.

Falowniki typu 605 wyposażone są w filtry wewnętrzne i  oznaczane znakiem CE przez naklejenie naklejki. Podnosi to znacznie ich atrakcyjność cenową.

Wytwórcy dostawcy i instalatorzy urządzeń i systemów mogą korzystać z tej zgodności przy potwierdzaniu (zapewnianiu) zgodności urządzeń i systemów z wymaganiami norm odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej.

Nabywca modułu zasilacza musi wziąć pod uwagę, że jest odpowiedzialny za to aby urządzenie/system, w którym jest ten moduł zainstalowany odpowiadało wymaganiom norm. Niewłaściwe używania znaku CE jest przestępstwem kryminalnym  na obszarze Wspólnoty Europejskiej.

Zestawienie filtrów RFI dla falowników i zasilaczy silników prądu stałego znajduje się na stronie 52 katalogu produktów firmy EUROTHERM DRIVES.

Konieczność stosowania znaku ‘CE’ może być określona przy pomocy procedury zilustrowanej na załączonym rysunku.

### LOW VOLTAGE DIRECTIVE (Sprzęt Niskiego Napięcia)

Wszystkie produkty Eurotherm Drives spełniają obecnie wymagania Low Voltage Directive.

Od roku 1997 (Dyrektywa 73/23/EEC ze zmianami 93/68/EEC wprowadzone przez S.I.  wymaga oznaczania  znakiem CE od 01.01.1997) kiedy znak CE oznaczać będzie także zgodność z dyrektywą bezpieczeństwa (Low Voltage Directive) będzie on umieszczany na produkcie, ale jego obecność potwierdzająca zgodność z wymaganiami odnośnie zakłóceń elektromagnetycznych potwierdzana będzie nadal w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) produktu.

### Schemat analizy ważności oznaczenia Znakiem EMC ‘CE’

### produktów firmy Eurotherm Drives

START

Czy moduł napędowy 					Ważne są pola 2,3 i 4 CEMP

produkcji ED jest urządzeniem	NIE

o specyficznej funkcji istotnej

dla użytkownika końcowego					Można zastosować firmowe filtry

RFI aby ułatwić użytkownikowi

spełnienie wymagań dyrektywy EMC

TAK

Charakterystyki Elektromagnetyczne

Czy moduł napędowy zostanie 	NIE				modułu przedstawione w DTR

zainstalowany zgodnie z

wytycznymi zawartymi w DTR

Reguły instalowania zapewniające

EMC (kompatybilność elektromag-

TAK							netyczną) podane w DTR

Ważna jest deklaracja ED jako pro-

Przyłącz filtr RFI zalecany 					ducenta, że moduł napędowy

przez ED							poprawnie zainstalowany spełnia

wymagania dyrektywy EMC

Deklaracja ED dotycząca

oznaczenia modułu znakiem CE					Może być korzystne osiągnięcie

zawarta w DTR jest ważna					zgodności z dyrektywą EMC dla 									                 		całego urządzenia (systemu)

Uznaje się, że moduł oznaczony 					Modułu nie oznacza się znakiem CE

jest znakiem CE zgodnie

z wymogami odpowiednich

norm:							Wytwórca/Dostawca/Instalator

urządzenia odpowiada za zgodność

z dyrektywą EMC. Podane charakte-

EN50081-1(1992), EN50081-2(1994),  				rystyki modułu i deklaracja produ-

oraz							centa mogą być użyte za podsta wę

EN50082-1(1992),						do zadeklarowania zgodności

i   prEN50082-2(1992),						budowanego urządzenia/systemu

z wymaganiami dyrektywy EMC

ED =  EUROTHERM DRIVES Ltd.