Instrukcja obsługi napędu - model 340 / 680 / 1220 DC HG102908 wyd. 4	1

Sprint Electric Limited, Arundel, UK

Tel.	+44 (0)1903 730000

Fax.	+44 (0)1903 730893

Email. info@sprint-electric.com www.sprint-electric.com

Napęd opisany w tej dokumentacji to regulator prędkości do silników bocznikowych lub z magnesami

trwałymi. Napęd wykorzystuje prędkościowe sprzęŜenie zwrotne pochodzące z napięcia twornika lub prądnicy tachometrycznej montowanej na wale silnika. Urządzenie posiada precyzyjną pętlę regulacji prądu, zapewniającą zabezpieczenie napędu oraz silnika. Napęd nie jest izolowany. Osoby nie

posiadające odpowiednich kwalifikacji w zakresie instalacji tego typu urządzeń powinny zasięgnąć opinii specjalisty. Bezpieczeństwo powinno zawsze stanowić priorytet. Urządzenie jest niebezpieczne.

(Wszystkie specyfikacje zamieszczone w niniejszej dokumentacji są znamionowe)

MOC ZNAMIONOWA

340	0,55KW (0.5 HP) przy 180 V DC

680	0,75KW (1.0 HP) przy 180 V DC

1220	1,8KW (2.0 HP) przy 180 V DC

Dostępne są równieŜ wersje pracujące z zasilaniem 60V / 30V AC.

340i / LV60, 680i / LV60, 1220i / LV60.	Dla silników do 48V DC

MAKS. PRĄD WYJŚCIOWY

ZASILANIE WEJŚCIOWE AC

ZAKRES PRĘDKOŚCI

USTAWIENIA UśYTKOWNIKA

Twornik: 200 V DC. 48V DC w modelu LV60.

Modele 340/ 680 /1220 --- 3,4/ 6,8/ 12,2 Amp.

Wzbudzenie:  V DC = 0,9 x AC nap. zasilania.	1 Amp.

(0,45 x AC w przypadku wzbudzenia podłączonego do F- i N).	1 Amp.

110V AC lub 240V AC +/-10%, 50–60 Hz.

30V AC lub 60V AC +/-10%, 50-60Hz dla modelu LV60.

Zakres prędkości 0–100% (w zaleŜności od silnika)

Regulacja obciąŜenia typowo 0,2% tach., 2% nap. twornika.

Potencjometry regulacyjne dostępne pod podnoszoną pokrywką. Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje liniowe zwiększanie wartości parametru.

Prędkość maksymalna (Max spd)	40 do 200V (napięcie twornika lub napięcie zwrotne z tacho.)

Modele LV60 posiadają zakres Avf 10 - 50V. Prędkość minimalna	(Min spd)	0 do 30% prędkości maksymalnej

| Rampa | (Ramp) | 20 do 1 sekund liniowo |
| --- | --- | --- |
| Kompensacja IR | (IR comp) | 0 do 30% |
| Prąd maks. | (I max) | 0 do 100% wartości granicznej. |

STEROWANIE ZEWNĘTRZNE

FUNKCJE STEROWANIA

INSTALACJA

Ustawienie prędkości z zewnętrznego potencjometru 10kΩ

Zewnętrzny styk RUN - elektroniczny STOP/START.

Zestaw potencjometru zawierający pokrętło z podziałką. Nr części Sprint Electric - POTKIT.

Pętla prędkości: Pełny regulator P+I dla napięcia twornika lub sprzęŜenia z tacho.

Pętla prądu: Pełny regulator P+I dla sprzęŜenia od bocznika prądu.

UŜywać kabla o odpowiednich parametrach znamionowych, minimum 600V AC, 1,5 x prąd twornika.

BTT Automatyka Sp. z o.o. 80-952 Gdańsk; ul. Fiszera 14; tel. 058 345 49 99; tel./fax 058 345 44 41

2	Instrukcja obsługi napędu - model 340 / 680 / 1220 DC

WYMAGANIA DOT. BEZPIECZNIKÓW

Bezpieczniki półprzewodnikowe Sprint Electric.

Bezpiecznik 20A 6 X 32	CH00620A Rozłącznik bezpiecznikowy 6 X 32	CP102071

Szyna DIN uchwytu bezpiecznikowego	FE101969

Odpowiedni do wykorzystania w obwodach, dla których prąd wyjściowy nie przekracza symetrycznie 5000A RMS, z bezpiecznikiem klasy Ar.

UWAGA  Urządzenie musi zostać zabezpieczone poprzez zainstalowanie zewnętrznego bezpiecznika półprzewodnikowego zasilania AC o wartości znamionowej I2t poniŜej 150 A2s.

SYGNAŁY STEROWANIA

Wszystkie wejścia sterowania urządzenia NIE SĄ IZOLOWANE.

Zaciski nie powinny być uziemiane lub podłączane do innych urządzeń nie izolowanych. Częstą przyczyną uszkodzenia jest

przypadkowe uziemienie zewnętrznego potencjometru lub okablowania styku RUN. NIE DOTYKAĆ śADNYCH POŁĄCZEŃ URZĄDZENIA.

ELEMENTY MECHANICZNE

Jednostka została zaprojektowana do umieszczenia w szynie

DIN. NaleŜy unikać wibracji oraz temperatury otoczenia poza zakresem od –10 do +40ºC. Chronić urządzenie przed

zanieczyszczeniem. Upewnić się, Ŝe istnieje odpowiedni dopływ świeŜego powietrza, w celu

chłodzenia urządzenia oraz obudowy.    (Rozpraszanie energii w W = 5 x prąd twornika).

SILNIK

Silniki montowane na łapach muszą być wypoziomowane i

zabezpieczone. NaleŜy zwrócić uwagę, aby jakiekolwiek ciała obce nie dostały się do silnika podczas instalacji.

Dokładnie wyrównać wał silnika ze sprzęgłami. Nie wbijać kół pasowych lub sprzęgieł na wał silnika

za pomocą młotka. Przed uruchomieniem silnika sprawdzić elementy wymienione w poniŜszej liście działań kontrolnych (Uwaga: wcześniej naleŜy odłączyć zasilanie).

1)	Sprawdzić prawidłowość izolacji pomiędzy uzwojeniami silnika a ziemią. Rozłączyć wszystkie przewody napędu.

2)	Sprawdzić, czy w wewnętrznej skrzynce rozdzielczej nie znajdują się jakiekolwiek ciała obce, uszkodzone końcówki itp.

3)	Sprawdzić, czy szczotki znajdują się w dobrym stanie, są prawidłowo załoŜone i czy mogą

obracać się swobodnie. Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie spręŜyn szczotek.

4)	Otwory wentylacyjne silnika nie mogą być zatkane – przed uruchomieniem silnika naleŜy zdjąć osłony zabezpieczające.

5)	UWAśAĆ na systemy zmiany kierunku. Aby zapobiec uszkodzeniu, nie zamieniać podłączeń

twornika, dopóki silnik nie przestanie się obracać.

ZASILANIE AC

Aby uniknąć uszkodzenia, upewnić się, Ŝe przełącznik

zasilania w urządzeniu jest ustawiony na odpowiednią wartość napięcia zasilania - 110V lub 240V AC.

W przypadku modeli LV60 - 30V AC lub 60V AC.

Ust. POTENCJOMETRU

Ustawić wartość PRĄDU tak, aby mniej więcej odpowiadał

ustawieniom znamionowym twornika silnika. Obrót do końca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara odpowiada

ustawieniu 100% wartości znamionowej dla silnika (340 3,4A, 680 6,8A, 1220 12,2A). Obrót do końca

w kierunku przeciwnym odpowiada ustawieniu 0%. Ustawienie pośrednie odpowiada wartości 50%, czyli np. dla modelu 340 –1,7A. Dokładniejsza regulacja wymaga uŜycia urządzenia pomiarowego odpowiedniego dla twornika.

BTT Automatyka Sp. z o.o. 80-952 Gdańsk; ul. Fiszera 14; tel 058 345 49 99; tel./fax 058 345 44 41

Instrukcja obsługi napędu - model 340 / 680 / 1220 DC HG102908 wyd. 4	3

Wszystkie pozostałe pokrętła powinny być przed rozpoczęciem ustawione w połoŜeniu do oporu

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Preferowanym sposobem początkowego rozruchu urządzenia jest jego przeprowadzenie w trybie napięcia zwrotnego twornika, zgodnie z zaleceniami poniŜej. Ustawić przełącznik Avf/tach w pozycji

ON (w lewą stronę) dla napięcia zwrotnego twornika (AVF) oraz przełącznik Spd x 2 w pozycji OFF

(w prawą stronę) dla maksymalnego napięcia zwrotnego 50V. W przypadku systemów z napięciem zwrotnym z tachometru, usuń połączenie tachometru z zacisku 6.

ZASILANIE WŁĄCZONE

Sprawdź, czy lampka kontrolna zasilania (Power) świeci się.

Powoli zwiększać prędkość obrotów za pomocą potencjometru zewnętrznego. Napięcie na tworniku silnika powinno powoli

zwiększać się do mniej więcej 40V. JeŜeli system ma być sterowany za pomocą napięcia zwrotnego

twornika, moŜna teraz ustawić prawidłowe napięcie twornika, a następnie prędkość za pomocą przełącznika Spd x 2 i prędkość maksymalną Max spd (przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć prędkość).

Szybkość rampy moŜe zostać teraz ustawiona między 20 a 1 sek.

RAMPA i PRĘDKOŚĆ MIN.

KOMPENSACJA IR (IR COMP)

Prędkość minimalna (Min spd) powinna być nastawiona na 30%.

Kiedy wykorzystywane jest napięcie twornika, przy duŜym obciąŜeniu moŜe wystąpić spadek prędkości. NaleŜy wówczas skompensować to zjawisko, przekręcając pokrętło IR comp w kierunku zgodnym z

ruchem wskazówek zegara. Uwaga: naduŜywanie tej funkcji moŜe spowodować niestabilność. Funkcja IR Comp nie jest uŜywana z sygnałem zwrotnym z tachometru – naleŜy pozostawić pokrętło w pozycji przeciwnej do kierunku ruchu wskazówek zegara.

SYGNAŁ ZWROTNY TACHOMETRU

JeŜeli wykorzystywany jest sygnał zwrotny tachometru,

biegunowość musi być odwrotna na zacisku 6 w stosunku do zacisku 4, a przełącznik Avf/tach w połoŜeniu OFF (po stronie

prawej). NaleŜy określić maksymalne napięcie zwrotne za pomocą wskazania tachometru i ustawić prawidłową prędkość za pomocą przycisków Spd x 2 i Max spd (prędkość maksymalna). JeŜeli przełącznik Spd x 2 jest w połoŜeniu OFF (po prawej), zakres prędkości maksymalnej Max spd = 40 do 100V. JeŜeli przełącznik Spd x 2 jest w połoŜeniu ON (po lewej), zakres = 90 do 200V).

UWAGA. Wszystkie zaciski znajdują się pod napięciem.

LISTA ZACISKÓW

NIE DOTYKAĆ zacisków ani Ŝadnych podłączonych przewodów.

1	Wyjście +10V maks. 2mA (naleŜy uŜywać potencjometru 10kΩ do zewnętrznej regulacji

prędkości).

2	PRĘDKOŚĆ MIN. (podłączyć do końcówki minimum zewnętrznego potencjometru regulacyjnego.

3	WEJŚCIE PRĘDKOŚCI. Wejście regulacji prędkości z głowicy potencjometru 0 do +10V.

4	COMMON (neutralne)

5	RUN (Praca). Otworzyć, aby zatrzymać lub podłączyć do COMMON, aby uruchomić. UWAGA: RUN to jedynie elektroniczna funkcja zatrzymywania. Zasilanie pozostaje włączone, a

wszystkie końcówki znajdują się pod napięciem. Nie naleŜy wykorzystywać funkcji RUN do wyłączania urządzenia w przypadku operacji niebezpiecznych.

6	Wejście TACH. Sygnał zwrotny z tachometru musi być negatywny w stosunku do COMMON.

BTT Automatyka Sp. z o.o. 80-952 Gdańsk; ul. Fiszera 14; tel. 058 345 49 99; tel./fax 058 345 44 41

4	Instrukcja obsługi napędu - model 340 / 680 / 1220 DC

| A+ | Twornik silnika + | Współczynnik kształtu typowy 1,5 (zaleŜnie od obciąŜenia). |
| --- | --- | --- |
| A- | Twornik silnika - |  |

F-	Wzbudzenie silnika	(połączenie nie wymagane w przypadku silników z	magnesami trwałymi).

F+	Wzbudzenie silnika +	(w przypadku półfalowego napięcia wzbudzenia 0,45 X AC, podłączyć wzbudzenie do F- i N).

N	Zasilanie AC

L	Zasilanie AC

Moment obrotowy dokręcenia zacisków	4,4in lb – 0,50Nm

W modelach 680 i 1220 do chłodzenia wykorzystywany jest

ALARMY

wewnętrzny wentylator. Lampka kontrola Alarm zaświeci się,

a napęd zostanie automatycznie zatrzymany w przypadku

awarii wentylatora wewnętrznego. Urządzenie pozostanie pod napięciem, dlatego teŜ nie naleŜy pozostawiać go bez nadzoru przez dłuŜszy okres czasu, poniewaŜ moŜe to spowodować przegrzanie. Obok zacisku 6 znajduje się para lutowanych nakładek. Kiedy zostaną one połączone, funkcja

ALARM jest wyłączona. Urządzenie moŜe teraz pracować z prądem poniŜej 3 Amp. bez wentylatora.

TRYB RĘCZNY (IMPULSOWANIE)

WEJŚCIE POMOCNICZE

DANE MECHANICZNE

W przypadku częstego zatrzymywania lub impulsowania

zalecane jest korzystanie z wejścia T5 RUN. JeŜeli uŜywasz stycznika wtedy połącz oddzielny „normalnie otwarty” styk stycznika szeregowo z wejściem RUN.

W trybie sygnału zwrotnego od napięcia twornika zacisk 6 moŜe być wykorzystany jako dodatkowa szybka regulacja  prędkości

(o ok. 5 -10%).

Produkt wyposaŜony został w stylową obudowę z ramą DIN, zawierającą wtyczkę do podłączenia końcówek.

Pokrywa

podnoszona

Wybór zasilania

Lampka zasilania

Sw 1 AVF/Tach. Sw 2 Spd x 2

Prąd maks.

Lampka

Alarm

Prędkość maks.

Prędkość min.

Rampa

| Kompensacja IR | Wys. | Szer. | Głęb. |
| --- | --- | --- | --- |
| 340 | 105 | 35 | 120 |
| 680 | 105 | 45 | 120 |
| 1220 | 105 | 45 | 120 |

Zacisk zwalniania ramy DIN z gniazdem dostępu od dołu (odłączyć końcówki w celu dostępu)

.

T1  T2	T3    T4    T5    T6

+10  Min    IP  Com Run Tach

A+	A-	F-	F+    N	L

Uziemienie	Zaciski są nie izolowane i nie uziemione. Przewód uziemienia silnika powinien zostać

| podłączony do uziemienia obudowy systemu. |  |
| --- | --- |

Otwór

wentylacyjny

Twornik

Wzbudzenie

BTT Automatyka Sp. z o.o. 80-952 Gdańsk; ul. Fiszera 14; tel 058 345 49 99; tel./fax 058 345 44 41

Instrukcja obsługi napędu - model 340 / 680 / 1220 DC HG102908 wyd. 4	5

UWAGA. Produkt nie jest izolowany, w związku z czym wszystkie zaciski pozostają pod napięciem. NaleŜy

upewnić się, Ŝe podłączone przyrządy (np. potencjometr regulacji prędkości, tachometr itp.) nie są uziemione

i posiadają wystarczającą wytrzymałość dielektryczną, aby uniknąć przebicia.

OKABLOWANIE EMC

JeŜeli urządzenie ma być wykorzystywane w warunkach domowych,

zgodnie z obowiązującymi przepisami UE zalecane jest wykorzystanie filtra zasilania, według wymogów określonych w

normie EN6800-3. Numer części Sprint Electric - FRLN16. W celu uzyskania zaleceń dotyczących wykonania okablowania w sposób zgodny z przepisami EU EMC naleŜy wejść na stronę internetową firmy Sprint

Electric pod adresem www.sprint-electric.com, a następnie wybrać ‘Downloads’ (Pobieranie) i ‘Technical

Data’ (Dane techniczne).

OSTRZEśENIE

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy: urządzenia elektryczne

są niebezpieczne. UŜytkownik zobowiązany jest do

zapewnienia zgodności z wszystkimi obowiązującymi przepisami. Instalowanie urządzenia moŜe być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Firma Sprint Electric Ltd. nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności w zakresie instalowania, przydatności do określonych celów lub zastosowań swoich produktów. UŜytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową instalację

i eksploatację urządzenia.

ATESTY

Urządzenie spełnia wszystkie wymogi dotyczące klasy

bezpieczeństwa, określone przepisami obowiązujących dyrektyw UE.

BTT AUTOMATYKA Sp. z o.o.

80-952 GDAŃSK ul. Fiszera 14

( +48 (058) 345-49-99

(/2 +48 (058) 345-44-41

* btt@bttautomatyka.com.pl

: www.bttautomatyka.com.pl

BTT Automatyka Sp. z o.o. 80-952 Gdańsk; ul. Fiszera 14; tel. 058 345 49 99; tel./fax 058 345 44 41